建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 云南省云龙县龙潭地区金多金属矿普查

建设单位（盖章）： 富源县金沙矿业有限责任公司

编制日期：          2024年9月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	20

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	37

四、生态环境影响分析	47

五、主要生态环境保护措施	63

六、生态环境保护措施监督检查清单	71

七、结论	74

附件：

附件1  投资项目备案证

附件2  委托书

附件3  营业执照

附件4  矿产资源勘查许可证

附件5  云龙县自然资源局关于云南省云龙县龙潭地区金多金属矿普查探矿权是否涉及各类保护区及相关规划等有关情况的审查意见

附件6  大理白族自治州自然资源和规划局关于云南省云龙县龙潭地区金多金属矿普查探矿权是否涉及各类保护区及相关规划等有关情况审查意见

附件7  矿业权规划审查意见表；

附件8  生态红线审查意见表

附件9  永久基本农田核查情况表

附件10 矿业权联合踏勘、联合审查意见表

附件11 承诺书

附件12 勘查实施方案评审意见书

- 附件13 环境质量现状监测报告（HL20240516013）

附件14 项目“三线一单”分区管控单元查询情况

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目所在地河流水系图

附图3   项目周边环境关系图

附图4   项目探矿作业区点位布置及环境保护目标图

附图5  项目总平面及工程布置图

附图6  项目区地形地质及工作部署图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 云南省云龙县龙潭地区金多金属矿普查 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2404-532929-04-01-643714 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张勇 | 联系方式 | 13608887717 |
| 建设地点 |  | 云南省云龙县功果桥镇茶铺子龙潭地区 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经99°13′04″—99°15′04″，北纬25°45′57″—25°50′529″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 四十六、专业技术服务业 99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存 | 用地面积（m2） | 探矿权面积：21.94km2 重点勘查区：2km2（本项目在此区域内实施） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 云龙县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1314.92 | 环保投资（万元） | 36.02 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.739% | 施工工期 | 2024年9月~2028年9月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： |  |  |
| 项评价设置情况 | 本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）中表1专项评价设置原则表所列出的设计项目类别，本项目不设置专项评价内容。具体对比情况见下表。 表1-1 项目专项评价设置对比一览表 专项评价类别; 设置原则; 专章设置情况. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。; 不设置。本项目属于矿产资源地质勘查项目，不属于大气设置专项评价的行业类别，因此不设大气专项评价。. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。; 不设置。本项目属于矿产资源地质勘查项目，不属于地表水设置专项评价的行业类别，因此不设地表水专项评价。. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。; 不设置。本项目属于矿产资源地质勘查项目，项目周边不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，不属于地下水设置专项评价的行业类别，因此不设地下水专项评价。. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。; 不设置。本项目探矿权范围不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区及生态保护红线等环境敏感区，探矿权范围与永久基本农田重叠，探矿权人承诺不在永久基本农田范围内开展探矿活动，项目钻探工程、槽探工程及相关附属设施均避开基本农田设置（详见附件11承诺书），根据与基本农田保护区域位置分析，探矿点距离基本农田保护红线最近距离约为217m（详见附图4 项目探矿作业区点位布置及环境保护目标图），探矿工程不涉及永久基本农田重叠区域，项目生态环境影响范围内无敏感区。综上，项目建设不涉及环境敏感区，因此不设生态专项评价。. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部。; 不设置。本项目属于矿产资源地质勘查项目，不属于噪声设置专项评价的行业类别，因此不设噪声专项评价。. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 石油和天然气开采：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部。; 不设置。本项目属于矿产资源地质勘查项目，不属于环境风险设置专项评价的行业类别，因此不设环境风险专项评价。. |
| 规划情况 | 规划文件名称：《云南省矿产资源总体规划》（2021-2025年）； 审批机关：云南省自然资源厅； 规划文件名称：《云龙县矿产资源总体规划》（2021-2025年）； 审批机关：大理州自然资源和规划局； |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《云南省矿产资源总体规划》（2021-2025年）的符合性分析 根据《云南省矿产资源总体规划(2021-2025年)》第三章统筹区域矿产资源勘查开发——优化矿产资源勘查开发布局，本项目位于滇西地区，属于优化区域矿产资源勘查开发布局中的滇西北铜金多金属资源开发区，区内矿种多，矿床类型复杂多样，共伴生组分多，以铜、金、铅、锌、锡、钨、铁、钼、地热、硅石矿、大理石等矿产为重点，为滇西北“三江”有色金属、稀贵金属及绿色硅产业发展提供资源保障。 本项目为金多金属矿勘探项目，根据矿区以往勘查成果，勘查区现未发现金矿体（化）体、矿点的存在，但区内仍有一定的金矿找矿前景，勘查区中西部已发现一处铜矿（化）体V1。勘查区工作重点采用以金矿为主攻矿种，兼顾铜及其他共（伴）生有益矿产，综合勘查现已发现的铜矿体为主要工作重点开展工作。本工程主要采用地质测量、探槽、钻探工程等方法对云南省云龙县龙潭地区金多金属矿开展勘查工作，为下一步开发利用提供基础资料及科学依据。符合《云南省矿产资源总体规划(2021-2025年)》中勘察开发总体布局中保证重要金属矿产有效供给的方向。 2、与《云龙县矿产资源总体规划》（2021-2025年）的符合性分析 根据《云龙县矿产资源总体规划》（2021-2025年）第三章矿产勘查开发与保护布局——矿产资源勘查调控，重点勘查矿种：铁、铜、铅、锌、锡、板岩。限制勘查矿种：砂金、砂铁等重砂矿物。管理措施：以绿色勘查为方向，加强新技术新方法应用，实施勘查全过程环境影响最小化控制，降低矿产勘查活动对生态环境的影响。鼓励和引导商业性勘查投入，严格按照勘查实施方案开展地质勘查工作，完成最低勘查投入和工作量，按“综合勘查、综合评价”的要求进行地质勘查工作。 本项目勘查矿种主要为金矿，兼顾铜及其他共（伴）生有益矿产；不属于砂金、砂铁等限值勘查的矿种。项目实施绿色勘查，实施勘查全过程环境影响最小化控制，降低矿产勘查活动对生态环境的影响。另根据《云龙县自然资源局关于云南省云龙县龙潭地区金多金属矿普查探矿权是否涉及各类保护区及相关规划等有关情况的审查意见》，项目符合《云龙县矿产资源总体规划》（2021-2025年）。综上，项目的建设符合《云龙县矿产资源总体规划》（2021-2025年）要求。 3、与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》的符合性分析 《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》要求坚持生态优先、绿色发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实《中华人民共和国长江保护法》，按照“共抓大保护、不搞大开发”的要求，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。严格环境准入，保护区域生态功能。按照云南省生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，严格落实绿色勘查、绿色开采及矿山生态保护修复相关要求，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化。 本项目为金多金属矿勘探项目，不涉及矿产资源开采。根据州市级、县级自然资源主管部门出具的规划审查意见及联勘联审审查意见，本项目不涉及《云南矿产资源总体规划》（2021-2025年）规定的限制区和禁止区，本项目探矿权不在自然保护区、国家公园、三江并流世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、生态红线范围、建设项目压覆区等重要地区范围。项目严格按照云南省生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等要求，严格落实绿色勘查及生态保护措施，项目符合《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》相关要求。 4、与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析 表1-2 项目与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析 序号; 审查意见相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。针对与生态保护红线存在空间重叠的已取得采矿权的地热、矿泉水和已取得探矿权的油气、铜矿，应进一步优化调整现有矿业权，依照生态保护红线管控要求，依法依规妥善处置。针对与自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园、饮用水水源保护区等存在空间重叠的5个能源资源基地、4个国家规划矿区、2个重点勘查区等，应进一步优化布局，确保满足相关生态环境敏感区管控要求。; 项目地处云南省云龙县功果桥镇茶铺子龙潭地区，根据州市级、县级自然资源主管部门出具的规划审查意见及联勘联审审查意见，项目探矿权不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线管控要求；不在自然保护区、国家公园、三江并流世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、建设项目压覆区、矿产资源规划禁止区和限制区等重要地区范围内。满足相关生态环境敏感区管控要求。; 符合. 2; 严格环境准入，保护区域生态功能。按照云南省生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，严格落实绿色勘查、绿色开采及矿山生态保护修复相关要求，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化。涉及水环境优先保护分区的磷矿开采规划区块，应按照长江上游“三磷”问题治理要求严格准入和管控。对于涉及重金属污染的有色金属、稀土等矿产资源开发应严格生态环境准入要求，强化污染治理措施。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、水土流失重点防治区等具有重要生态功能区域矿产勘查开采活动，并采取有针对性的保护措施，防止对区域生态功能产生不良环境影响。; 本项目为矿产资源地质勘查项目，不涉及矿产资源开采。 项目严格按照生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等要求，实施绿色勘查，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化。项目不属于生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、水土流失重点防治区等具有重要生态功能的区域，项目采取相关生态保护措施、水土流失防治措施等，降低对周边环境造成的影响。; 符合. |
| 其他符合性分析 | - 1、与“三线一单”符合性分析 - 根据《大理白族自治州人民政府关于印发大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（大政发〔2021〕29 号），大理白族自治州生态环境管控单元划分为优先保护、重点管控和一般管控3类，全州共划定综合管控单元105个，其中优先保护单元34个，重点管控单元59个，一般管控单元12个。 - 项目地处云南省云龙县功果桥镇茶铺子龙潭地区，根据州市级、县级自然资源主管部门出具的规划审查意见及联勘联审审查意见，项目用地不涉及生态红线、自然保护区、国家公园、三江并流世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、水源保护区、地质公园、地质遗迹等。项目探矿权范围虽涉及与永久基本农田重叠，但项目项目钻探工程、槽探工程及相关附属设施均避开基本农田设置。探矿工程不在永久基本农田重叠区域开展。根据“三线一单”分区管控单元查询结果，项目探矿权范围（包含探矿工程范围）属于一般管控单元，本项目与大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案符合性如下表所示。 表1-3 项目与大理州“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析 项目; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线及一般生态空间; 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32 号），生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源 保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 项目地处云南省云龙县功果桥镇茶铺子龙潭地区，根据州市级、县级自然资源主管部门出具的规划审查意见及联勘联审审查意见，项目用地不涉及生态红线，项目的建设符合生态保护红线的要求。; 符合. 环境质量底线; ①水环境质量底线：到2025年，全州水环境质量明显改善，纳入考核的地表水Ⅲ类以上水体比例持续提高，洱海总体保持良好湖泊水质。; 根据环境质量现状调查，评价区地表水澜沧江满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；本项目无废水外排地表水环境，不会对区域地表水环境质量造成影响。; 符合. ②大气环境质量底线：到2025年全州城市环境空气质量稳定，完成省下达的大气污染物总量控制指标。; 根据《大理白族自治州2023年环境状况公报》，项目区空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，污染物排放总量未超过总量控制指标。; 符合. ③土壤环境风险防控底线：到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。; 本项目所涉及为山地，不涉及受污染耕地和污染地块。且本项目为陆地矿产资源地质勘查，对环境的主要影响为勘探作业期，本项目的勘探施工环境影响随勘探结束而消失。; 符合. 资源利用上线; 强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于云南省下达的总量和强度控制目标。; 本项目消耗一定量的水、电等资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少。项目用地为临时用地，探矿作业区（钻孔、探槽等）避开基本农田设置。项目的水、电、土地等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 根据《大理白族自治州人民政府关于印发大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（大政发[2021]29号），大理州生态环境分区管控体系内，云龙县共有2个优先保护单元、6个重点管控单元和1个一般管控单元。; 本项目属于一般管控单元; 符合. - 项目与一般管控单元生态环境准入清单符合性分析见下表： 表1-4 项目与一般管控单元生态环境准入清单符合性分析 项目; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 一般管控单元——空间布局约束; 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。; 项目为矿产资源地质勘探项目，严格落实污染防治措施后，本项目污染物均能做到达标排放；本项目的建设符合国家和地方现行产业政策要求。; 符合. - 项目与大理州生态环境管控总体要求的符合性分析见下表： 表1-5 项目与大理州生态环境管控总体要求的符合性分析 管控 领域; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; ①生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。; 根据州市级、县级自然资源主管部门出具的规划审查意见及联勘联审审查意见，项目用地不涉及生态保护红线。; 符合. ②生态保护红线相关管控办法出台后，依据其管理规定执行。; 本项目不涉及生态保护红线。; 符合. ③新建旅游景区禁止破坏生态环境，限制在生态脆弱地区布局。根据景区承载能力进行功能分区管理，确定游客容量上限。; 本项目不涉及。; 符合. ④抓住“双核驱动、协同发展”机遇，按照“一城三区”的总体布局，加快大祥巍一体化发展，着力推动与洱源县生态保护一体化发展，与祥云县、宾川县、漾濞县产业开发合作和园区合作。; 本项目不涉及。; 符合. ⑤全面加强洱海流域空间管控，严控洱海流域建设活动。在洱海流域范围内禁止布局高污染、高排放的矿冶建材、重化工等产业，加快流域内砖瓦（新型建材除外）等建材产业的搬迁及非煤矿山生态修复，流域内不再布局水泥、砖瓦（新型建材除外）等生产企业，全面关停洱海流域除地热、矿泉水之外的所有矿山。; 本项目位于云南省云龙县功果桥镇茶铺子龙潭地区，不在洱海流域内。; 符合. 污染物排放管控; ①加强重点流域水污染综合防治，西洱河、沘江等水污染严重地区，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。; 项目附近地表水体为澜沧江，不涉及西洱河、沘江等水污染严重地区。; 符合. ②推进工业园区、工矿企业污水处理设施全覆盖和利用效率最大化。严格保护城乡集中式饮用水水源地，整治饮用水源保护区内的污染源，确保饮用水安全。实现城镇生活污水、垃圾处理设施全覆盖和稳定运行。推进农村面源污染治理。; 本项目不涉及。; 符合. ③扎实推动PM2.5和臭氧协同控制，持续推进氮氧化物减排和重点企业超低排放改造，加大VOCs减排力度，重点提升石化、化工及含挥发性有机化合物产品制造企业和喷漆、印刷、电子、服装干洗等行业清洁生产和污染治理力度，逐步淘汰挥发性有机化合物含量高的产品生产和使用，严控生产过程中逃逸性有机气体的排放。; 运营期不涉及氮氧化物和挥发性有机气体排放。; 符合. ④严格执行钢铁、水泥等高耗能行业产能置换政策，把高效能和低碳排放纳入项目节能审查、环境影响评价等里面，明确重点行业二氧化碳排放达峰目标，控制工业、交通、建筑等行业温室气体排放。; 项目不属于高耗能行业，项目不涉及温室气体的排放。; 符合. ⑤加强土壤污染防治，实行农用地分类管理，严格建设用地准入，动态更新土壤环境污染重点监管企业名单，落实重点监管企业土壤污染隐患排查，建立土壤污染风险管控和修复名录制度，实行污染地块再开发再利用联动监管。; 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）对照附录 A，项目类别为 IV 类。IV 类建设项目不开展土壤环境影响评价，不属于重点监管企业。; 符合. ⑥加强重金属污染防治，严格环境准入管理。; 本项目为探矿项目，不涉及重金属污染。; 符合. ⑦加强固体废物污染防治，建立固体废物部门联动监管长效机制，提高固体废物规范化管理水平，遏制固体废物特别是危险废物非法转移、倾倒、处置。; 项目槽探施工过程中产生的表土及土石方分别堆放至临时堆场，待单个槽探结束后，全部回填于探槽；钻探产生的表土就近堆放于钻探场地，待钻探结束后全部用于钻探场地恢复。勘查区设置临时生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后送到周边村庄垃圾处理站进行处置。固体废物处置率100%。; 符合. 环境风险防控; ①加强环境风险防控和应急管理，完善突发环境事件应急预案，强化落实政府主导、部门协调、分级负责、属地为主、全社会参与的环境风险管控机制，定期开展环境风险隐患排查与整治，提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。; 项目加强环境风险防控和应急管理，定期开展环境风险隐患排查与整治。; 符合. ②严格落实以洱海为重点的饮用水水源地应急防控工作机制，确保饮用水水源安全。; 本项目不涉及。; 符合. ③严格尾矿库项目准入，健全完善尾矿库污染防治的长效机制，杜绝非不可抗力因素导致的尾矿库突发环境事件。; 本项目不涉及。; 符合. 资源开发利用效率; ①强化约束性指标管理，降低水、土地、化石能源等资源消耗强度。; 项目不属于高耗能行业，项目资源消耗量相对区域资源总量较小。; 符合. ②实行最严格的水资源管理制度，建立健全重点取水单位监控名录，强化重点监控取水单位管理，严格用水总量、强度指标管控。全州年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。; 本项目为探矿项目，不属于重点取水单位，项目用水量较小。; 符合. ③坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。; 本项目为矿产资源勘查项目，不进行开采活动。项目勘探作业临时占地面积较小，作业结束后将占地范围进行恢复，恢复其原有功能，不会改变临时占地的性质和功能。项目勘探作业不会对临时占地造成永久影响，项目建设符合《中华人民共和国土地管理法》。; 符合. ④全州单位GDP能耗持续下降，能耗增量控制目标达到省考核要求。; 本项目不涉及。; 符合. 2、与《大理州“十四五”生态环境保护规划》（大政办发〔2022〕33号）的符合性分析 2022年8月20日，大理白族自治州人民政府办公室关于印发《大理州“十四五”生态环境保护规划》的通知，确定了包括环境治理、应对气候变化、环境风险防控和生态保护规划目标指标体系。以美丽大理建设目标为统领，补短板、树典型、创模式、推机制，推动实现生态环境保护各项目标。本项目与《大理州“十四五”生态环境保护规划》符合性分析详见下表： 表1-6 项目与《大理州“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析一览表 序号; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 1; 绿色低碳发展水平进一步提升。工业、建筑、交通、公共机构等重点领域节能降碳取得明显成效，重点行业单位能耗、物耗及污染物排放达到省内先进水平，资源利用效率大幅提高，碳排放强度进一步降低，低碳试点示范取得显著进展，绿色低碳的生产生活方式加快形成。; 本项目属于陆地矿产资源地质勘查项目，本项目运营过程中消耗一定量的水资源、电能资源，项目运营期年新鲜用水量为2010m³/a，对水资源的影响较小。项目临时占地面积约5140㎡，项目不涉及永久占地，对土地资源的影响较小。项目消耗能源相对区域总量较少。; 符合. 2; 生态环境质量持续改善。完成国家下达的主要污染物排放总量控制指标。水生态环境质量得到全面提升，饮用水源得到有效保护，优良水体断面比例明显上升，水生态保护修复取得成效，基本消除劣V类水体和城市黑臭水体。环境空气质量稳居全省前列，城市环境空气质量稳定达标。土壤和地下水环境质量总体保持稳定，安全利用水平巩固提升。农村生态环境明显改善。; 本项目废水主要来源于钻探废水，经钻探平台附近设置的临时沉淀设施沉淀处理后循环使用，项目区无废水外排。不设废水总量控制指标，项目占地不涉及饮用水源地；项目运营期主要排放废气为槽探、钻探工程产生的粉尘及机械设备燃油废气；探矿粉尘经过洒水降尘后呈无组织排放，项目运营过程中产生的机械设备燃油废气通过自然稀释扩散后对周围环境影响较小；项目实施过程产生的扬尘通过采取洒水降尘及自然稀释扩散后，对周围环境的影响小。项目废气排放对周围环境影响较小。; 符合. 3; 加快协同控制，改善大气环境。持续推进污染源治理。推进扬尘精细化管控。全面加强建筑施工、城市道路、公路交通扬尘管控。严格落实建筑施工“六个百分百”要求，全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。重点区域道路、水务等线性工程进行分段施工。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化公路交通、城市道路扬尘治理。大型煤炭和矿山等物料堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 本项目属于陆地矿产资源地质勘查项目。项目运营期主要排放废气为槽探、钻探工程产生的粉尘及机械设备燃油废气；探矿粉尘经过洒水降尘后呈无组织排放，项目运营过程中产生的机械设备燃油废气通过自然稀释扩散后对周围环境影响较小；项目实施过程产生的扬尘通过采取洒水降尘及自然稀释扩散后，对周围环境的影响小。项目废气排放对周围环境影响较小。; 符合. 4; 加强噪声监督管理力度。推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督，严格建筑工程夜间管理，并将噪声扰民投诉与夜间施工作业审批衔接。加大对社会生活噪声监督管理力度，强化政府监督管理责任，落实噪声排放单位污染防治的主体责任。加强对工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活等各类环境噪声的防控。严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为，实现工业噪声全面达标排放。; 本项目夜间不进行施工，作业区50m范围内无保护目标，且周围均为自然山体，山体能起到一定的隔声作用，且项目营运过程通过加强机械设备的润滑及管理，及时更换老化设备，探矿工程实施区域周边200m范围没有村寨或居民点，勘查工作结束后设备噪声即消失，因此，项目运行产生的噪声对周围环境保护目标及声环境影响较小。; 符合. 5; 严防固体废物污染土壤。在重点行业实施工业固体废物排污许可管理，推动大宗工业固体废物综合利用，支持资源综合利用重大示范工程和循环利用产业基地建设。全面整治产生固体废物的堆存场所。规范工业固废源头分类收集、贮存和处理处置活动，逐步建立全州工业固体废物综合利用与处置体系。进一步规范电子废物拆解、废轮胎、废塑料、废旧家电等的回收处理和资源化利用。鼓励企业采用先进或者适用的回收技术、工艺和设备，对生产过程中产生的工业固废进行综合利用。; 本项目槽探施工过程中产生的表土及土石方分别堆放至临时堆场，待单个槽探结束后，全部回填于探槽；钻探产生的表土就近堆放于钻探场地，待钻探结束后全部用于钻探场地恢复。勘查区设置临时生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后送到周边村庄垃圾处理站进行处置。固体废物处置率100%。; 符合. 综上，项目与《大理州“十四五”生态环境保护规划》要求相符。 - 3、与《云龙县生态环境保护“十四五”规划》的符合性 表1-7 项目与《云龙县生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 规划内容; 本项目情况; 符合性. 积极保护水生态空间。新建项目一律不得违规占用水域。严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围。; 项目不涉及涉水施工，不涉及占用水域。; 符合. 加大耕地优先保护力度，严防优先保护类耕地污染输入，在耕地土壤环境质量类别划定的基础上，将符合条件的优先保护类耕地划入永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不降低，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得擅自占用。; 项目探矿权范围与永久基本农田重叠，探矿权人承诺不在永久基本农田范围内开展探矿活动，项目钻探工程、槽探工程及相关附属设施均避开基本农田设置，探矿过程中对基本农田进行严格保护，不进行任何形式的破坏或改变其用途。（详见附件11承诺书），根据与基本农田保护区域位置分析，探矿点距离基本农田保护红线最近距离约为217m（详见附图4 项目探矿作业区点位布置及环境保护目标图），探矿工程不涉及永久基本农田重叠区域。综上，项目不占用基本农田，探矿过程中加强对基本农田的保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不降低。; 符合. 规范建筑垃圾收运处置。构建包括源头申报、中途转运、卸点处置、资源化利用等环节的建筑垃圾全过程管理体系，严禁建筑垃圾违规倾倒，规范建筑垃圾收运和处置，逐步开展利用建筑垃圾生产建材产品等资源化利用示范。; 项目钻探表土就近堆放在钻探平台，待钻探结束后全部用于钻探场地恢复；槽探产生的表土及土石方分别堆放至临时堆场，待槽探结束后全部回填于探槽，各施工作业面内临时堆土的区域均设置临时覆盖措施。沉淀底泥就近堆放于钻探平台，用于后期回填。勘探区设置临时生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后送到周边村庄垃圾处理站进行处置。; 符合. 建筑施工噪声监管。开展“绿色工地”创建工作，执行建筑噪声施工许可证制度，加强施工噪声排放申报管理，实施城市建筑施工环保公告制度，并要求施工部门合理安排施工时间，在建成区内禁止夜间进行机械打桩、搅拌或震捣混凝土、挖掘推土、锯木等噪声作业；加强建筑施工噪声公众参与监督管理。; 项目从声源上控制，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。同时加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。减少噪声干扰范围，充分利用地形、地物等自然条件，选择环境要求低的位置安放强噪声设施；移动噪声源应尽可能屏蔽，以减少噪声对周围地区的影响。加强对施工人员的环境宣传和教育，认真落实各项降噪措施，做到文明施工。在保证勘查质量前提下，加快勘查进度，尽量缩短工期。车辆采取减速慢行、禁止鸣笛等措施；对探矿人员及高噪声施工机械集中点作业人员加强劳动保护，施工人员须佩带耳塞、耳罩或防声头盔，有效减少噪声对人体的危害。; 符合. 综上，项目建设符合《云龙县生态环境保护“十四五”规划》。 4、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》的符合性分析 为深入贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要讲话和指示批示精神，认真落实长江保护法，根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》(长江办〔2022〕7号)，结合云南实际，制定本实施细则。项目与长江经济带发展负面清单符合性，见下表。 表1-8 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的符合性分析 实施细则要求; 本项目情况; 符合性. 二、禁止在生态保护红线范围内投资建设项目，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 本项目位于云南省云龙县功果桥镇茶铺子龙潭地区，根据州市级、县级自然资源主管部门出具的规划审查意见及联勘联审审查意见，项目用地不涉及生态保护红线。; 符合. 三、禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；禁止任何人进入自然保护区的核心区；禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目；在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；自然保护区核心区，严禁任何生产经营活动；新建公路、铁路和其他基础设施不得穿越自然保护区核心区，尽量避免穿越缓冲区；禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目不在自然保护区范围内，项目为矿产资源勘查项目，不进行开采活动。; 符合. 四、禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；禁止在风景名胜区从事与风景名胜资源无关的生产建设活动；风景名胜区内的水源、水体应当严加保护，禁止污染水源、水体，禁止擅自围、填、堵塞水面和围湖造田等；禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目为矿产资源地质勘查项目，项目建设不涉及风景名胜区。; 符合. 六、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 项目选址区域不涉及饮用水源一级和二级保护区及其岸线和水域。; 符合. 七、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。除国家明确支持的重大建设项目、军事国防类项目、交通类项目、能源类项目、水利类项目、国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门支持和认可的交通、能源、水利基础设施项目外,禁止在永久基本农田范围内投资建设项目。重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需在可行性研究阶段，对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划，报自然资源部用地预审，依法依规办理农用地转用和土地征收，和法定程序修改相应的国土空间规划用途。; 项目探矿权范围与永久基本农田重叠，但项目探矿作业区均避开基本农田设置，探矿过程影响范围不涉及基本农田。. 八、禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在长江流域、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口，除入河（海）排污口命名与编码规则（HJ1235-2021）规定的第四类“其他排口”外。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，以及从事围湖造田、围湖造地或围填海工程。; 项目不在全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 十三、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。; 项目非不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 十四、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，本项目为矿产资源地质勘查项目，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 综上，项目建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》相关要求。 5、与《中华人民共和国矿产资源法实施细则》的相符性分析 根据《中华人民共和国矿产资源法实施细则》，第十六条探矿权人享有“（四）根据工程需要临时使用土地”的权利。 根据《中华人民共和国矿产资源法实施细则》，第十七条探矿权人应当履行下列义务： （一）在规定的期限内开始施工，并在勘查许可证规定的期限内完成勘查工作； （二）向勘查登记管理机关报告开工等情况； （三）按照探矿工程设计施工，不得擅自进行采矿活动； （四）在查明主要矿种的同时，对共生、伴生矿产资源进行综合勘查、综合评价； （五）编写矿产资源勘查报告，提交有关部门审批； （六）按照国务院有关规定汇交矿产资源勘查成果档案资料； （七）遵守有关法律、法规关于劳动安全、土地复垦和环境保护的规定； （八）勘查作业完毕，及时封、填探矿作业遗留的井、洞或者采取其他措施，消除安全隐患。 本项目为矿产资源地质勘查项目，不进行开采，符合细则中规定的探矿权人的权利享受范围。项目建设单位已编制完成了《云南省云龙县龙潭地区金多金属矿详查实施方案》并通过评审，取得评审意见书。建设单位承诺，会严格按照相关要求在规定的期限内开始施工，并在勘查许可证规定的期限内完成勘查工作；项目探矿钻探作业结束后将严格按要求对钻探作业遗留的钻孔、探槽等进行封堵并进行植被恢复。项目与《中华人民共和国矿产资源法实施细则》相符。 6、与《云南省国土资源厅关于加强矿山生态环境保护完善矿业权登记管理有关问题的通知》（云国土资[2017]51号）符合性分析 根据《关于加强矿山生态环境保护完善矿业权登记管理有关问题的通知》中“一、探矿权勘查区块范围与基本农田保护区重叠的，在探矿权人书面承诺已知悉勘查区块范围与基本农田保护区重叠，自愿承担探矿权转为采矿权时可能遇到的法律风险和责任后，可以按规定继续予以办理探矿权登记手续（扩大勘查区块范围除外），在颁发的勘查许可证上注明“该探矿权涉及基本农田保护区，在完成勘查工作申请划定矿区范围时应符合相关规定”。探矿权人在开展勘查活动时应严格落实基本农田保护规定，对需临时占用的土地应依法办理用地手续。” 符合性分析：根据大理白族自治州自然资源和规划局、云龙县自然资源局《关于云南省云龙县龙潭地区金多金属矿普查探矿权是否涉及各类保护区及相关规划等有关情况的审查意见》，本项目探矿权范围涉及永久基本农田保护区，面积为256.295公顷。本项目拟设钻孔、探槽等作业区均避开基本农田设置，探矿过程影响范围不涉及基本农田。本项目探矿证为申请延续，探矿权人已提交了书面承诺，自愿承担探矿权转为采矿权时可能遇到的法律风险和责任，依法依规的进行绿色勘查工作。因此，本项目符合《云南省国土资源厅关于加强矿山生态环境保护完善矿业权登记管理有关问题的通知》（云国土资[2017]51号）相关要求。 7、与《基本农田保护条例》的符合性分析 根据《基本农田保护条例》，第十五条 基本农田保护区经依法划定任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事，设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。第十七条 禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 根据大理白族自治州自然资源和规划局、云龙县自然资源局《关于云南省云龙县龙潭地区金多金属矿普查探矿权是否涉及各类保护区及相关规划等有关情况的审查意见》、永久基本农田核查情况表等，云南省云龙县龙潭地区金多金属矿普查项目范围与永久基本农田保护图斑（三区三线）重叠，重叠面积为256.295公顷。但根据项目区与永久基本农田图的叠图分析，本项目虽然探矿权范围涉及云龙永久基本农田，但是项目勘探作业工程区域不涉及永久基本农田。项目不涉及在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动，占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。项目实施过程中将严格按照国家和省有关永久基本农田特殊保护的相关规定执行，最大程度的减轻矿产勘察过程可能对永久基本农田造成的影响。本项目符合《基本农田保护条例》的相关要求。 - 8、与《大气污染防治行动计划》的符合性分析 项目与《大气污染防治行动计划》的符合性分析见下表： 表1-9 项目与《大气污染防治行动计划》符合性一览表 行动计划要求; 本项目情况; 符合性. 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小导热油炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤导热油炉;其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤导热油炉; 本项目为矿体勘探项目，建设运营过程中不涉及锅炉使用；运营过程中会产生少量颗粒物，经相关防治措施后，可满足相关标准要求。; 符合. 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。; 本项目为矿产资源勘查项目，施工、运营均不产生挥发性有机物。; 符合. 开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应安装高效油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机; 本项目属矿产资源勘查项目，不属于餐饮类建设项目。; 符合. 严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源型行业准入条件,明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。; 本项目符合国家要求的产业准入目录，不属于两高行业。; 符合. 强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”﹔要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督。; 建设项目按照环保规范的要求，加强内部管理，采用先进的生产工艺，确保大气污染物得到有效治理，达标排放。; 符合. - 9、与《水污染防治行动计划》的符合性分析 - 表1-10 与《水污染防治行动计划》符合性分析一览表 行动计划要求; 本项目情况; 符合性. 全面控制污染物排放：(1)狠抓工业污染防治；（2）强化城镇生活污染治理；（3）推进农业农村污染防治；（4）加强船舶港口污染控制。; 项目建设运营过程中产生的钻探废水经收集处理后循环使用，无废水外排。; 符合. 严格环境准入。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件; 经对照《大理白族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》。建设项目符合“实施方案” 中关于生态环境准入清单相关要求。; 符合. 保护水和湿地生态系统。加强河湖生态保护，科学划定生态保护红线。禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，已侵占的要限期予以恢复。强化水源涵养林建设与保护，开展湿地保护与修复，加大退耕还林、还草、还湿力度。加强滨河（湖）带生态建设，在河道两侧建设植被缓冲带和隔离带。加大水生野生动植物类自然保护区和水产种质资源保护区保护力度，开展珍稀濒危水生生物和重要水产种植资源的就地和迁地保护，提高水生生物多样性。2017年底前，制定实施七大重点流域水生生物多样性保护方案。; 根据大理白族自治州自然资源和规划局、云龙自然资源局《关于矿权涉及各类保护区和规划审查意见》，本项目不涉及重要湿地、集中式饮用水水源保护区等。; 符合. 10、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的符合性分析 表1-11 项目与矿山生态环境保护与污染防治技术政策符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1.对矿山勘探性钻孔应采取封闭等措施进行处理，以确保生产安全。; 本项目钻探工程施工结束后，钻孔用水泥封堵孔口，探矿过程产生的表土及土石方及时回填，并进行植被恢复。; 符合. 2.对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施。; 本项目探矿工程布置避开物种丰富、高大树木较多的地方，选择植被稀疏的地方进行施工布置，减少对自然环境的破坏。勘查过程中若发现国家和省级保护动、植物时应尽快上报相关部门，并对发现的保护植物进行标记，施工时应对其进行避让，避免对其进行破坏。; 符合. 3.对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土。; 项目钻探产生的表土就近堆放在钻探平台，槽探产生的表土及土石方分别堆放至临时堆场，在各施工作业面内临时堆土的区域均布设临时覆盖措施，工程结束后进行回填使用，并进行植被恢复。; 符合. 4.矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。; 项目矿界范围内与永久基本农田保护区重叠，重叠面积256.295公顷，但本次探矿工程内容未占用基本农田，探矿过程影响范围不涉及基本农田。; 符合. 综上，项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相关要求。 11、与《云南省主体功能区规划》的符合性 - 根据《云南省主体功能区规划》，云南省国土空间划分为重点开发区、限制开发区和禁止开发区3类区域。本项目位于大理白族自治州云龙县，属于限制开发区-农产品主产区。 该区域的功能定位为：保障粮食产品和主要农产品供给安全的基地，全省农业产业化的重要地区，现代农业的示范基地，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。以大力发展高原特色农业为重点，确实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产力，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。 - 本项目为矿产资源地质勘查项目，项目探矿权范围与永久基本农田重叠，探矿权人承诺不在永久基本农田范围内开展探矿活动，项目钻探工程、槽探工程及相关附属设施均避开基本农田设置，探矿过程中对基本农田进行严格保护，不进行任何形式的破坏或改变其用途（详见附件11承诺书），项目建设不会影响区域农产品生产能力。项目不涉及农药、化肥等的施用，不会对当地粮食安全造成影响。项目在勘探过程中严格执行本环评提出的各项污染防治措施和生态保护措施，勘探结束后对临时占地进行恢复。因此，项目与《云南省主体功能区规划》中农产品主产区的功能定位不冲突。 12、与《云南省生态功能区划》的符合性 本项目位于大理州云龙县功果桥镇茶铺子龙潭地区，根据《云南省生态功能区划》属于Ⅲ5-1 澜沧江高山峡谷水土保持生态功能区。 - 该区域主要生态系统服务功能是：澜沧江中游高山峡谷区的水土保持。保护措施与发展方向是：封山育林、调整土地利用结构，提高森林的数量和质量。消减水电开发和三江成矿带开发的负面影响，做好移民工作。 - 本项目探矿过程中采取必要的水土保持措施，防治水土流失，探矿完毕后，及时开展土地复垦和植被恢复工作。通过采取相关生态保护措施后，对当地生态环境的影响较为有限。项目与《云南省生态功能区划》的相关要求不冲突。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 云南省云龙县龙潭地区金多金属矿地处大理州云龙县功果桥镇，大理市300°方向平距147km处，为大理、保山、怒江三地区交界处，勘查区距云龙县20km、距保山永平86km、距怒江州六库县120km。勘查区地理极值坐标 （国家2000坐标系）：东经99°13′04.518″-99°15′03.193″北纬25°46′01.931″-25°50′25.566″， 面积21.94km2。 勘查区距最近的高速公路口（澜沧江大桥）公路里程约72km，澜沧江大桥至昆明高速公路里程为402km。整体上矿区与外界周边地区交通方便，勘查区由于都在地形切割深、坡度大或海拔较高的山区，只有少量简易泥结石公路，路面状况较差。勘查区有乡村公路通往功果桥镇，功果桥镇至云龙县城有乡道连接，云龙县城距昆明公路里程为392km，交通较为方便。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1、探矿权设立、延续情况 云南省云龙县龙潭地区金多金属矿探矿权首次设立时间为2010年6月11日，勘查许可证号为T01120090902040931，有效期自2010年6月11日至2013年6月11日，探矿权人为富源县金沙矿业有限责任公司，勘查单位为云南贵宝地质勘察设计有限公司，勘查程度为普查，勘查面积为70.54km2；2013年6月11日第一次办理矿权延续（普查），勘查许可证号为T01120090902040931，有效期自2013年6月11日至2015年6月11日，勘查面积缩减至51.22km2；2016年4月29日第二次办理矿权延续（普查），勘查许可证号为T01120090902040931，有效期自2016年4月29日至2018年4月29日，勘查面积缩减至33.51km2；2023年12月5日第三次办理矿权延续，勘查许可证号为T5300002009094010040931，勘查程度为详查，有效期自2023年12月5日至2028年12月4日，勘查面积缩减至21.94km2，目前处于探矿权有效期内。矿权延续情况见下表。 表2-1 矿权延续变更情况一览表 勘查许可 证号; 有效期; 探矿权人; 勘查单位; 勘查程度; 面积/km2; 备注. T01120090902040931; 2010.06.11- 2013.06.11; 富源县金沙矿业有限责任公司; 云南贵宝地质勘察设计有限公司; 普查; 70.54; 首次 设立. T01120090902040931; 2013.06.11- 2015.06.11; 富源县金沙矿业有限责任公司; 云南贵宝地质勘察设计有限公司; 普查; 51.22; 第一次延续. T01120090902040931; 2016.04.29- 2018.04.29; 富源县金沙矿业有限责任公司; 云南贵宝地质勘察设计有限公司; 普查; 33.51; 第二次延续. T5300002009094010040931; 2023.12.05-2028.12.04; 富源县金沙矿业有限责任公司; 云南贵宝地质勘察设计有限公司; 详查; 21.94; 第三次延续. - 2、以往勘查工作情况 （1）矿权设立以来完成的地质工作 云南省云龙县龙潭地区金多金属矿探矿权首次设立时间为2010年6月11日，自取得勘查许可证以来，因前期勘查区交通条件极其不便，勘查区勘查工作进展缓慢，地质工作程度较低，至2018年探矿权过期共经过8个年度的地质勘查工作，相继在勘查区内开展了地形测量、地质测量、探槽施工，对矿（化）体进行化学取样分析，获得了勘查区基础地质资料，取得一定的找矿成果。 矿权人取得矿证后，通过公司对资料的大量分析研究，结合野外调研，认为矿区成矿地质背景较为有利，之所以一直没有重大突破，是因为地形条件较差，交通极为不便，导致基础地质工作较为薄弱，有针对性的矿产勘查程度低。目前，随着工作的深入，区内具有找到经济价值的Cu、Au矿床的前景。勘查区以往地质勘查投入及投入金费见下表。 表2-2 2010～2013年完成主要实物工作量及经费投入一览表 勘查方法、手段; 技术条件; 工作量; 单位; 经费（万元）. 1:50000地质测量; 地质复杂程度Ⅲ; 71; km2; 12.31. 1:10000地形测量（草测）; 困难类别Ⅳ; 71; km2; 44.09. 1:10000地质测量（简测）; 地质复杂程度Ⅲ; 71; km2; 38.54. 1:5000地质剖面测量; 地质复杂程度Ⅲ; 12; km2; 8.92. 1:50000水工环测量（简测）; 地质复杂程度Ⅲ; 71; km2; 22.64. 一般岩矿分析(Cu); —; 125; 项; 0.52. 组合分析(Pb、Zn、Ag、Au、As); —; 10; 项; 0.23. 样品加工; 2-5kg; 115; 件; 0.4. 体重测试; —; 2; 件; 0.1. 工程点测量; —; 4; 点; 0.88. 刻槽取样; —; 125; m; 1.05. 设计论证编写; —; 5; 份; 30. 综合研究报告编写; —; 1; 份; 6. 报告印刷; —; 1; 份; 6. 工地建筑; —; —; —; 5.59. 合计; —; —; —; 177.27. 表2-3 2013～2016年完成实物工作量及经费投入一览表 勘查方法、手段; 技术条件; 工作量; 单位; 经费（万元）. 1:10000地质测量（简测）; 地质复杂程度Ⅲ; 52; km2; 28.23. 1:5000地质剖面测量; 地质复杂程度Ⅲ; 4; km2; 2.23. 1:50000水工环测量（修测）; 地质复杂程度Ⅲ; 52; km2; 12.78. 1:2.5000土壤化分测量; 地质复杂程度Ⅲ; 52; km2; 32.01. 1:2.5000测网布设; 地质复杂程度Ⅲ; 52; km2; 13.94. 槽探剥土（0～3m）; 土石方; 3729.6; m3; 36.96. 一般岩矿分析(Cu); —; 50; 项; 0.52. 组合分析(Pb、Zn、Ag、Au、As); —; 2; 项; 0.23. 样品加工; 2-5kg; 115; 件; 0.4. 体重测试; —; 2; 件; 0.1. 工程点测量; —; 4; 点; 0.88. 探槽编录; —; 568; m; 1.76. 刻槽取样; —; 125; m; 1.05. 设计论证编写; —; 5; 份; 30. 综合研究报告编写; —; 1; 份; 6. 报告印刷; —; 1; 份; 6. 工地建筑; —; —; —; 6.45. 合计; —; —; —; 179.55. 表2-4 2016～2018年完成实物工作量及经费投入一览表 勘查方法、手段; 技术条件; 工作量; 单位; 经费（万元）. 1:10000地质测量（修测）; Ⅲ; 10; km2; 10.87. 1:5000地质剖面测量; Ⅲ; 12; km2; 8.59. 槽探剥土（0～3m）; 土石方; 2000; m3; 30.80. 一般岩矿分析(Cu); —; 50; 项; 0.52. 组合分析(Pb、Zn、Ag、Au、As); —; 2; 项; 0.23. 样品加工; 2-5kg; 50; 件; 0.4. 体重测试; —; 2; 件; 0.1. 工程点测量; —; 4; 点; 0.88. 探槽编录; —; 568; m; 1.76. 刻槽取样; —; 125; m; 1.05. 设计论证编写; —; 5; 份; 30. 综合研究报告编写; —; 1; 份; 6. 报告印刷; —; 1; 份; 6. 工地建筑; —; —; —; 2.65. 合计; —; —; —; 99.86. （2）取得的主要成果 勘查区中西部已发现一处铜矿（化）体V1，矿体产于侏罗系中统花开左组上部层间破碎带中，其顶底板岩性为泥质粉砂岩、泥岩等。主要有用元素为铜，伴生有益元素有铅、锌、银、锑等，经取样分析，仅铜达到工业品位。矿（化）体顺层产出，产状260°-282°∠36°-72°。V1在地表由TC0、TC3、TC4-1、TC4-2、TC9、TC11、TC12、TC20控制，矿体厚度0.5-3.0m，平均厚度1.05m，矿石品位0.40-1.65%，平均品位约为0.54%，矿（化）体分析样品中金含量未达到伴生矿品位。地表以氧化矿为主，矿石矿物主要为孔雀石。V1矿体位于L-7异常西缘，矿（化）体下部有寻找金矿体的可能性。 勘查区铜矿石主要产于泥质灰岩断裂带中。矿石自然类型以硫化物型为主，少量氧化物型，矿石为半自形～它形粒状结构，构造主要为角砾状构造，矿石矿物有黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、辉锑矿、辉银矿、孔雀石等；脉石矿物以方解石为主，泥质次之。矿床类型为中-低温热液矿床。 3、本次勘查项目概况 （1）勘查范围 项目勘查区由29个拐点圈定，勘探范围21.94km2。探矿权范围及坐标拐点见下表。 表2-5 项目探矿权范围拐点坐标表 拐点号; 直角坐标（国家2000）; 经纬度（国家2000）. X; Y; 东经; 北纬. 矿1; 2858497.82; 33521848.75; 99°13′04.534"; 25°50′03.563". 矿2; 2859297.42; 33524221.01; 99°14′29.767"; 25°50′29.411". 矿3; 2859190.72; 33525159.53; 99°15′03.460"; 25°50′25.886". 矿4; 2854502.75; 33525159.54; 99°15′03.139"; 25°47′53.549". 矿5; 2854718.76; 33523531.51; 99°14′04.711"; 25°48′00.666". 矿6; 2854808.88; 33522768.07; 99°13′37.315"; 25°48′03.640". 矿7; 2854648.27; 33522279.84; 99°13′19.776"; 25°47′58.445". 矿8; 2854409.19; 33521856.45; 99°13′04.566"; 25°47′50.701". 矿9; 2854252.24; 33521856.45; 99°13′04.555"; 25°47′45.600". 矿10; 2854596.75; 33522613.01; 99°13′31.735"; 25°47′56.753". 矿11; 2854360.03; 33524752.35; 99°14′48.512"; 25°47′48.937". 矿12; 2854356.99; 33525159.54; 99°15′03.128"; 25°47′48.815". 矿13; 2852355.79; 33525159.55; 99°15′02.992"; 25°46′43.784". 矿14; 2852246.84; 33524301.16; 99°14′32.179"; 25°46′40.296". 矿15; 2850892.56; 33523474.49; 99°14′02.442"; 25°45′56.336". 矿16; 2851072.56; 33522274.12; 99°13′19.355"; 25°46′02.255". 矿17; 2852683.11; 33522274.12; 99°13′19.452"; 25°46′54.588". 矿18; 2852954.58; 33524557.70; 99°14′41.431"; 25°47′03.278". 矿19; 2853153.61; 33524557.70; 99°14′41.446"; 25°47′09.748". 矿20; 2852931.14; 33522274.11; 99°13′219.446"; 25°47′02.648". 矿21; 2854101.46; 33522274.11; 99°13′19.538"; 25°47′40.679". 矿22; 2854101.46; 33521846.00; 99°13′04.170"; 25°47′40.700". 矿23; 2855870.24; 33521845.99; 99°13′04.278"; 25°48′38.178". 矿24; 2856264.33; 33523436.17; 99°14′01.388"; 25°48′50.897". 矿25; 2856534.52; 33523377.53; 99°13′59.300"; 25°48′59.677". 矿26; 2856174.50; 33521845.99; 99°13′04.296"; 25°48′48.064". 矿27; 2857283.97; 33521845.99; 99°13′04.361"; 25°49′24.118". 矿28; 2857267.75; 33522144.48; 99°13′15.078"; 25°49′23.574". 矿29; 2857473.12; 33521845.99; 99°13′04.372"; 25°49′30.263". 面积21.94km2. （2）工程建设内容及规模 根据《云南省云龙县龙潭地区金多金属矿详查实施方案》，本项目设计的总工作量包括1:10000地质测量21.94km2（修测），1:10000土壤地球化学测量21.94km2，激电中梯（短导线）剖面测量5.2km，1:10000水工环地质测量21.94km2，1:2000地形测量2km2，1:2000地质测量2km2，1:1000地质剖面测量5km，1:2000水工环专项地质测量2km2，探槽5400m³，钻探2410m，水文钻310m（利用勘查钻孔）等。勘查工作配套建设公用工程、辅助工程、环保工程等。主要建设内容见下表。 表2-6 项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 地形测量; 开展1:2000地形测量工作2.00km2，查明勘查区内地形情况和矿体、工程、地物位置，为重点勘查区地质测量提供底图。; 新建. 地质测量; 开展1:10000地质测量（修测）21.94km2，主要对以往圈定的地层、构造、岩浆岩进行地质修测，通过地表填图查明其岩性、产状及接触关系等，并重点追索矿体，确定矿体和围岩接触关系，确定矿体厚度、产状。; 新建. 开展1:2000地质测量工作2.00km2，调查重点勘查区内地质特征及V1矿体特征及矿体与地层和构造之间的相互关系，基本查明围岩蚀变及其与成矿的关系。. 开展1:1000地质剖面测量5km，查明地层的岩石组分、层序、厚度、沉积特点、含矿层位、接触关系及时代等。. 水工环地质测量; 开展1:10000水工环地质测量21.94km2，调查勘查区内水工环地质条件、水文地质情况、工程地质情况等。; 新建. 开展1:2000水工环地质测量2.00km2，调查重点勘查区含隔水层的分布情况，地表水和地下水补径排情况，勘查区、层间破碎带和充排水情况和水质情况；调查勘查区工程地质岩组，矿层顶底板稳定性，矿石及围岩的物理力学性质等。. 土壤地球化学测量; 开展1:10000土壤地球化学测量21.94km2。; 新建. 钻探; 布设钻孔17个，ZK131（设计孔深100m）、ZK51（设计孔深130m）、ZK01（设计孔深100m）、ZK81（设计孔深100m）、ZK161（设计孔深90m）、ZK132（设计孔深170m）、ZK52（设计孔深200m）、ZK202、ZK02（设计孔深190m）、ZK82（设计孔深200m）、ZK162（设计孔深170m）、ZK201（设计孔深90m）、ZK11（设计孔深100m）、ZK91（设计孔深100m）、ZK12（设计孔深310m）、ZK41（设计孔深90m）、ZK241（设计孔深100m），钻探共计2410m。; 新建. 槽探; 设置6条探槽：TC09、TC08、TC24、TC16、TC01、TC04，槽探工作总量5400m³槽探开口1.5—2m，深0—3m。; 新建. 临时堆场; 项目钻探表土就近堆放在钻探平台；在探矿区较为平缓处设置1个临时堆场，面积为3000㎡，槽探产生的表土及土石方分别堆放至临时堆场，堆放高度不超过2.5m，堆场设置挡墙及截排水沟等。; 新建. 公用工程; 供水; 根据本项目的特点，本次设计采用分散供水方案。项目用水取自附近山箐水，使用移动水桶运至各勘查区域。; 新建. 排水; 钻探废水经临时沉淀设施沉淀后循环使用，洒水降尘用水均在使用过程全部损耗。项目废水不外排。; 新建. 供电; 从附近村镇电网接入; 新建. 环保工程; 废水处理措施; 本项目钻探采用湿式作业法，钻探过程产生废水主要成分是SS。钻探平台附近设置临时沉淀设施，沉淀处理钻探废水（主要为泥浆废水），其容积为1m3。根据项目实际情况，沉淀设施可采用收集桶等适合的容器，选择地势低洼处将收集桶固定，埋地处置，待一个钻孔施工结束后，跟随钻机移动到下一个探矿作业点使用。; 新建. 废气治理措施; 粉尘：钻孔及槽探作业洒水抑尘、大风天气停止施工；于临时堆存表土及土石方处采取覆盖、洒水降尘等措施。; 新建. 机械尾气：空气稀释、自然扩散。; 新建. 固废处理措施; 钻探表土堆放在钻探平台，待钻探结束后全部用于场地恢复；槽探产生的表土及土石方堆放至临时堆场，待槽探结束后全部回填于探槽。; 新建. 作业区设置垃圾桶，用于生活垃圾的收集。生活垃圾经收集后送到周边村庄垃圾处理站进行处置; 新建. 噪声治理措施; 工作人员防护耳塞；优选低噪声机械设备，加强保养，距离衰减等。; 新建. 生态环境保护措施; 探矿结束后，对探槽工程回填及恢复、钻孔要消除安全隐患，根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复，植被恢复（植被尽量选用原生物种或当地适生物种、避免引入外来物种）。; 新建. 依托工程; 道路; 矿区道路主要依托现有乡村道路，不新建道路。; /. 生活区; 由于勘查区内及勘查区周边均有村庄分布，因此勘查区内部不设置办公生活区，租用附近村镇民房。; 租用附近民房. 本项目勘查区年度设计实物工作量见下表。 表2-7 设计实物工作量表 工作手段; 技术条件; 计量单位; 总工作量; 第一年工作量; 第二年工作量; 第三年工作量; 第四年工作量; 第五年工作量. 1:2000地形测量; Ⅳ，正侧; km2; 2; —; 2; —; —; —. 1:10000地质测量（修测）; Ⅲ，修测; km2; 21.94; 21.94; —; —; —; —. 1:2000地质测量; Ⅲ，正测; km2; 2; —; 2; —; —; —. 1:1000地质剖面测量; Ⅲ,正测; km; 5; —; 5; —; —; —. 1:10000水文地质调查; Ⅲ，正测; km2; 21.94; —; —; 21.94; —; —. 1:2000水文地质测量; Ⅲ，正测; km2; 2; —; —; —; 2; —. 1:10000工程地质测量; Ⅲ，正测; km2; 21.94; —; —; 21.94; —; —. 1:2000工程地质测量; Ⅲ，正测; km2; 2; —; —; —; 2; —. 1:10000环境地质测量; Ⅲ，正测; km2; 21.94; —; —; 21.94; —; —. 1:2000环境地质测量; Ⅲ，正测; km2; 2; —; —; —; 2; —. 激电中梯（短剖面）剖面测量; 点距20m，AB距1200-1600; km; 5.2; 5.2; —; —; —; —. 1/1万土壤地球化学测量; 100×20,Ⅳ; km2; 21.94; 21.94; —; —; —; —. 1/1万土壤地球化学测量测网布设; 100×20，Ⅳ; km2; 21.94; 21.94; —; —; —; —. 机械岩心钻探; 0-200m，Ⅳ; m; 2100; —; 520; 930; 650; —. 水文钻探; 口径：φ＜201mm，0—400，Ⅳ; m; 310; —; —; —; —; —. 探槽; 0-3m; m3; 5400; 2400; 1200; —; 1800; —. 具体工作安排如下： 1）第一年度 第一年度的主要任务包括1:10000地质测量（修测），1:10000土壤地球化学测量，槽探2400m³，编录和采样，激电中梯（短导线）剖面测量5.2km。 ①1:10000地质测量（修测） 开展1:10000地质测量（修测）21.94km2，基本查明勘查区内地层、构造、岩浆岩、变质岩等的分布及产状变化。 ②1:10000土壤地球化学测量 开展1:10000土壤地球化学测量21.94km2，网度为100m×20m，圈定勘查区化探异常浓集中心，为进一步找矿工作提供依据。 ③激电中梯（短导线）剖面测量 开展激电中梯（短导线）剖面5.2km，点距离20m，AB距1200-1600m，基本查明勘查区内土壤异常区及其周边激电异常分布情况，寻找可能的隐伏矿体。 ④槽探 开展槽探工作量2400m³，对矿体地表进行揭露，先施工TC09、TC24和TC16对矿体地表延伸情况进行揭露，而后施工TC01、TC04加密地表槽探工程，其余槽探对化探异常、矿点、构造等进行查证。完成探槽施工后，及时组织技术人员对槽探进行地质编录，在工作过程中加密地表槽探工程。 ⑤编录和采样 对揭露矿体的工程进行编录，查明工程点矿体形态、产状、厚度、顶底板岩性等；对矿体及顶底板进行取样控制，查明矿体品位。 2）第二年度 第二年度的主要任务包括（重点勘查区）开展1:2000地形地质测量，1:1000剖面测量，槽探、钻探施工，编录和采样。 ①1:2000地形测量 开展1:2000地形测量2.00km2，基本查明勘查区内地形情况和矿体、工程、地物位置，为重点勘查区地质测量提供底图。 ②1:1000地质剖面测量 开展1:1000地质剖面测量5km，查明地层的岩石组分、层序、厚度、沉积特点、含矿层位、接触关系及时代等。 表2-8 重点勘查区范围坐标表（1:2000地形地质测量范围） 拐点号; 国家2000坐标系. X; Y. 1; 2854715.90; 33523584.2. 2; 2854115.05; 33521889.34. 3; 2855510.12; 33521880.64. 4; 2855811.63; 33523289.35. 详查面积：2km2. ③1:2000地质测量 开展1:2000地质测量2.00km2，基本查明重点勘查区内地质特征及V1矿体特征及矿体与地层和构造之间的相互关系，基本查明围岩蚀变及其与成矿的关系，为布置探矿工程提供地质依据。 ④钻探 结合以往探矿工程的见矿情况，在V1矿体勘查线分别施工钻孔ZK131、ZK51、ZK01、ZK81、ZK161，对矿体浅部的延深情况进行揭露控制，设计钻探工作量520m。设计钻孔详细参数见下表。 表2-9 第二年度设计钻孔一览表 钻孔编号; 孔口坐标; 孔口标高(m); 设计孔深(m); 钻孔方位角(°); 钻孔倾角(°); 施工批次; 施工顺序; 施工目的. X; Y. ZK131; 2854694.06; 33522228.31; 1545; 100; 0; 90; 第一批; 1; 揭露矿体浅部延伸情况. ZK51; 2854829.68; 33522314.68; 1638; 130; 0; 90; 2. ZK01; 2854970.97; 33522394.44; 1750; 100; 0; 90; 3. ZK81; 2855106.01; 33522609.15; 1832; 100; 0; 90; 4. ZK161; 2855213.42; 33522731.1; 1928; 90; 0; 90; 5. 小计：520m. ③槽探 开展槽探工作量1200m³，对地表矿体进一步揭露；对上年度及本年度开展的地质测量、土壤化探发现和圈定的矿化点、构造点、异常点等进行揭露，完成探槽施工后，及时组织技术人员对槽探进行地质编录，在工作过程中加密地表槽探工程。 ⑤编录和采样 对探矿工程按要求进行编录取样。采样主要包括基本分析样。 3）第三年度 第三年度的主要任务包括1:10000水工环地质测量，钻孔施工，水文钻探，编录和采样。 ①1:10000水工环地质测量 开展1:10000水工环地质测量21.94km2，基本查明勘查区内水工环地质条件，调查清楚勘查区及附近村庄生产生活用水来源，基本查明勘查区内水文地质情况，工程地质情况和环境影响情况并进行现状评价和预测评价。 ②钻探 在对V1矿体施工ZK132、ZK52、ZK02、ZK82、ZK202，延走向和倾向进一步揭露控制矿体，扩大矿体规模。设计钻探工作量930m。设计钻孔详细参数见下表。 表2-10 第三年度设计钻孔一览表 钻孔编号; 孔口坐标; 孔口标高(m); 设计孔深(m); 钻孔方位角(°); 钻孔倾角(°); 施工批次; 施工顺序; 施工目的. X; Y. ZK132; 2854720.5; 33522194.93; 1577; 170; 0; 90; 第一批; 1; 控制矿体深部及外围资源量. ZK52; 2854855.82; 33522282.23; 1690; 200; 0; 90; 2. ZK02; 2854998.07; 33522360.4; 1698; 190; 0; 90; 3. ZK82; 2855132.55; 33522576.42; 1875; 200; 0; 90; 4. 小计：930m. ④编录和采样 对探矿工程按要求进行编录采样。采样主要包括基本分析样，水质综合分析样。 4）第四年度 第四年度的主要任务包括1:2000水工环地质测量，槽探、钻孔的施工，编录和采样。 ①1:2000水工环地质测量 开展1:2000水工环地质测量2.00km2，查明重点勘查区含隔水层的分布情况，地表水和地下水补径排情况，勘查区、层间破碎带和充排水情况和水质情况；查明勘查区工程地质岩组，矿层顶底板稳定性，矿石及围岩的物理力学性质；查明勘查区地质环境质量。 ②钻探 在对V1矿体施工ZK162、ZK201、ZK11、ZK91、ZK12、ZK41、ZK2412，加密控制，提高资源量级别。设计钻探工作量960m。设计钻孔详细参数见下表。 表2-11 第四年度设计钻孔一览表 钻孔编号; 孔口坐标; 孔口标高(m); 设计孔深(m); 钻孔方位角(°); 钻孔倾角(°); 施工批次; 施工顺序; 施工目的. X; Y. ZK162; 2855242.71; 33522694.86; 1962; 170; 0; 90; 第二批; 1; 加密控制资源量，提高资源量级别. ZK201; 2855250.25; 33522813.39; 1975; 90; 0; 90; 2. ZK11; 2854903.9; 33522349.62; 1695; 100; 0; 90; 3. ZK91; 2854761.74; 33522271.34; 1589; 100; 0; 90; 4. ZK12; 33522279.79; 2854960.11; 1805; 310; 0; 90; 5. ZK41; 33522460.86; 2855020.27; 1780; 90; 0; 90; 6. ZK241; 33523289.35; 2855283.404; 1988; 100; 0; 90; 7. 小计：960m. ③水文钻探 选择ZK12作为水文钻施工，总施工310m，对勘查区深部水文地质情况进行研究。 ④开展槽探工作量1800m³，通过对已完探矿工程进行总结和梳理，对矿区异常区及仍有找矿潜力及工作薄弱区域等进行进一步揭露和验证，查漏补缺总结矿区成矿特征，为下步工作和编写地质报告提供思路。完成探槽施工后，及时组织技术人员对槽探进行地质编录，在工作过程中加密地表槽探工程。 ⑤编录和采样 对探矿工程按要求进行编录采样。采样主要包括基本分析样，选冶试验样。 5）第五年度 第五年度的主要任务为整理资料和报告编制。 在综合整理了前四个年度的勘查成果之后，对云南省云龙县龙潭地区金多金属矿详查工作进行总结，完成《云南省云龙县龙潭地区金多金属矿详查报告》，对工作区进行工业指标论证工作并对进一步工作提出建议。 - （3）主要设备 - 本项目勘探工作的主要设备见下表。 - 表2-12 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 钻机; 台; 2. 2; 空压机; 台; 1. 3; 耙渣机; 台; 1. 4; 拖拉机; 辆; 1. 5; 钻头; 个; 4. 6; 钻杆; 个; 4. - （4）项目主要原辅材料及能源 - 项目主要原辅材料及能源见下表。 - 表2-13 项目原辅材料及能源一览表 （5）工程占地 序号; 名称; 年耗量; 来源. 1; 水; 558m3/a; 取自附近山箐水. 2; 电; 1.0万kwh/a; 从附近村镇电网接入. 3; 柴油; 1t/a; 根据需求，定期外购. - 本项目勘查区范围21.94km²，根据现场勘查结合《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）分析，项目区涉及的土地利用类型为林地、草地、耕地（基本农田）、农村道路、农村宅基地等。项目钻探工程、槽探工程及相关附属设施均避开基本农田及公益林、天然林设置，不占用基本农田、公益林、天然林等。 - 项目探矿工程主要占用裸土地及其它草地，均为临时用地，主要设置17个钻孔、6条探槽和1个临时堆场。单个钻孔平台占地面积约20㎡，合计临时占地面积约340㎡；槽探工程临时占地面积约1800㎡；临时堆场占地面积约3000㎡；道路主要依托现有道路，为简易的泥结石道路。 - （6）工作制度及劳动定员 - 1）工作制度 - 项目年工作时间为300天，实行1班工作制，每班工作8小时，工作时间为每天上午8：00~12：00，下午2：00~6：00，夜间不进行探矿工作，为避免和减少雨水汇集到探槽和钻孔内，形成积水，探矿工作尽量避开雨季进行。 - 2）劳动定员 - 本项目劳动定员为10人，其中项目工作组设组长1人，副组长1人；技术工作组由9人组成，其中：地质高级工程师2人、工程师2人、助工1人，水工环测量工程师1人，物化探工程师1人，测量工程师2人。项目不设置生活区，工作人员食宿均依托附近村镇。 |
| 总平面及现场布置 | 根据工程内容，项目不新建生活区，食宿均依托附近村镇，项目不新建道路，道路依托原有道路。项目勘查范围为不规则多边形，主要采取钻探及探槽工艺。本项目设计设置6条探槽和16个钻探点（钻孔），各钻探点（钻孔）及探槽探点沿勘探线进行布置，具体布置情况如下： 钻探点自北向南布置情况为：24号勘探线上布置1个钻孔（ZK241）；20号勘探线上布置2个钻孔（ZK202、ZK201）；16号勘探线上布置2个钻孔（ZK162、ZK161）；8号勘探线上布置2个钻孔（ZK82、ZK81）；4号勘探线上布置1个钻孔（ZK41）；0号勘探线上布置2个钻孔（ZK02、ZK01）；1号勘探线上布置2个钻孔（ZK12、ZK11）；5号勘探线上布置2个钻孔（ZK52、ZK51）；9号勘探线上布置1个钻孔（ZK91）；13号勘探线上布置2个钻孔（ZK132、ZK131）。槽探探点自北向南布置情况为：24号勘探线上布置TC24探点；16号勘探线上布置TC16探点；8号勘探线上布置TC08探点；4号勘探线上布置TC04探点；1号勘探线上布置TC01探点；9号勘探线上布置TC09探点。 探槽自北向南布置情况为：24号勘探线上布置1个探槽（TC24）；16号勘探线上布置1个探槽（TC16）；8号勘探线上布置1个探槽（TC08）；4号勘探线上布置1个探槽（TC04）；0号勘探线上布置1个探槽（TC01）；9号勘探线上布置1个探槽（TC209）。 项目槽探过程产生的表土及土石方堆放至临时堆场，待槽探结束后全部回填于探槽；钻探工作面布置临时沉淀设施，钻探废水经临时沉淀设施沉淀后循环使用，钻探过程产生的表土及土石方堆放于钻探场地用于后期封孔回填。项目产生的污染物经采取污染治理措施后对周边环境影响较小，项目总平面布置合理。 |
| 施工方案 | - 1、施工方案 - （1）施工场地布置 - ①施工营地：项目食宿均依托附近村镇解决，施工期间不布设施工营地。 - ②施工场地：施工场地主要用于施工期间设备材料的堆放，主要布设在项目区各施工作业面内，结合项目实际勘探条件，在各个探矿工程位置结合地形及勘探需要就近选取施工场地，用于临时堆放土石方以及施工工具，不再统一设置工业场地，施工场地设置避开永久基本农田。 ③临时堆场：钻探表土剥离采用人工开挖的方式，剥离的表土堆放在钻探平台，待勘查结束后用于场地复垦与生态恢复。槽探工程表土剥离采用人工开挖的方式，剥离的表土及槽探过程中产生的土石方设置1个临时堆场（3000㎡）进行暂存，土石方与表土分开堆存，待勘查结束后用于探槽回填、平整，按照先填土石方、后填表土的顺序进行覆土回填。 （2）施工交通运输 项目探矿权范围内有简易道路穿过，连接乡村道路，对外交通便利。项目建设过程中利用现有简易道路作为主要运输道路，不再新建施工道路。施工材料、设备等由车辆运输至勘查区，可人工搬运至各作业点。 - （3）施工用水、电 - 施工供水：本项目施工用水取矿区附近的沟箐水，用桶装运输至各施工作业面。 - （4）施工供电：项目用电从附近村镇电网接入。 - （5）施工排水 - 施工排水：本项目实施过程中无地下涌水情况产生，本项目所建探点工程位于坡面上，单个施工面占地较小，施工期较短，施工过程中避开雨天施工，区内排水主要为降雨，均通过自然下渗方式进行排泄。 （6）施工工艺 - 项目探前施工主要进行钻机施工平台搭建、临时堆场设置、设备搬运、安装等。勘查期工程内容主要包括地形测量，地质测量，水文、工程、环境地质工作，土壤地球化学测量工作，探矿工程，采样及测试，资料整合研究等。 - 本项目实施的地形地质测量、地质测量、水文、工程、环境地质测量、激电中梯（短导线）测量、土壤地球化学测量、物化探工作等不涉及土地占用问题，环境影响较小，故不具体分析。本项目主要对探矿工程施工工艺流程及产污进行分析。 - （1）钻探 钻探施工工艺流程简述如下： 1）钻孔施工现场：对确定钻孔点处表土进行剥离，表土剥离工序使用人工开挖的方式，在需要打点的区域清除表土，剥离过程中需尽量减少对表土的破坏；搭建钻机平台及废水收集设施，为钻孔施工做准备。因钻探开挖量较小，故钻探施工产生的表土堆放在钻探平台，待勘查结束后用于场地复垦与生态恢复。 2）钻孔施工：钻机设备安装完毕后，经地质技术人员验收，方可开钻施工，使用钻机从地表向下钻进。打钻时由专人负责，每天按要求掘进一定深度，达到设计深度为止。各钻孔施工用水取自周边沟箐水。施工中的水随钻杆灌入钻孔内用于钻头冷却及排出岩粉，施工中孔内返水自流溢出孔口后，废水由临时沉淀设施（收集桶）收集沉淀后循环利用。泥浆不含任何化学添加剂，无有毒有害物质，孔内多余的漏失水沿岩层裂隙自然排泄，经岩层过滤后不会对地下水造成污染。 3）岩芯管理：钻孔达到设计深度后，收集钻机内的岩心样品，钻探获得的岩矿芯，需做好标记，顺序放入岩芯箱中并由勘探人员送至有甲级资质的单位进行分析测试。 - 钻孔质量要求： - ①岩矿心采取率 - 取心钻孔的矿心采取率、矿体顶底板3-5m内的围岩采取率以及标志层的岩（矿）心采取率应大于80%，厚大矿体内部矿心采取率连续5m低于80%时，应及时采取补救措施。一般岩石的岩矿心采取率不应低于80%，软岩和破碎岩石的岩心采取率不应低于65%，岩心的布置摆放严格按要求执行。 - ②钻孔弯曲与测量间距 - 机台应及时、定点测量钻孔顶角及方位角，将测量结果填入“钻孔弯曲度测量登记表”。通常情况下，在直孔施工中每100m顶角偏斜不应超过2°，在斜孔施工中每100m顶角偏斜不应超过3°。有特殊需要时，按设计书或合同的要求执行。 设计或实测钻孔顶角小于或等于3°时，每钻进100m测一次顶角（不测方位角）；顶角大于3°时，根据地质要求每钻进50m测一次顶角和方位角。定向和倾斜钻孔，应适当缩短测量间距。 4）封孔：钻孔施工完成后，需要对钻孔使用水泥浆进行封堵，并对施工现场进行覆土及植被恢复。 - 钻探工艺流程及产污节点见下图： 图2-1 钻探工艺流程及产污节点图 - （2）槽探 - 槽探施工工艺流程简述如下： - 1）表土剥离 - 表土剥离工序使用人工开挖的方式，在需要挖槽的区域清除表土，剥离过程中需尽量减少对表土的破坏，剥离的表土堆放至临时堆场，用于后期探槽回填及生态恢复。 2）挖槽取样 挖槽是槽探的主要工作，为了揭露被覆盖的岩层或矿体。针对地质测量发现的含矿层位、重要标志层、重要地质界线布置槽探工程。探槽方向以垂直矿体走向布置。由于施工量不大，挖槽采用人工开挖的方法。槽探开口一般1.5~2m，深一般0~3m，要求揭露到基岩。工程大致按走向相关网度布设。施工顺序以先点后面展开，从已知到未知，对有品位高值点及有望地段进行重点解剖。槽探过程中产生的土石方堆放至临时堆场（表土与土石方放开堆放），用于后期探槽回填、生态恢复。 - 3）探槽回填、生态恢复 - 待单个探槽地质编录工作完成后，回填土石方，再将剥离的表土回填压实，压实后种草复绿、生态恢复。 图2-2 槽探工艺流程及产污节点图 表2-14 项目影响工序一览表 影响类型; 项目; 影响工序; 污染物. 生态影响; 生态破坏; 表土剥离、建设钻机平台、探槽施工等; 粉尘、固废等. 污染影响; 废水; 钻孔施工; 钻探废水. 废气; 钻孔施工，探槽施工，表土、土石方临时堆放; 粉尘. 噪声; 钻孔施工，探槽施工; 施工噪声. 固废; 探槽施工; 开挖出的表土及土石方. |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 一、主体功能区划和生态功能区划 - 1、主体功能区划 根据《云南省主体功能区规划》，云南省国土空间划分为重点开发区、限制开发区和禁止开发区3类区域。本项目位于大理白族自治州云龙县，属于限制开发区-农产品主产区。 项目位置 图3-1 项目主体功能区规划图 - 2、生态功能区划 根据《云南省生态功能区划》，云南省国土空间按生态功能分为5个一级区(生态区)、19个二级区(生态亚区)和65个三级区(生态功能区)。本项目位于大理州云龙县功果桥镇茶铺子龙潭地区（详见下图）,属于： Ⅲ 高原亚热带北部常绿阔叶林生态区 Ⅲ5 澜沧江高中山峡谷暖性针叶林、寒温性针叶林生态亚区 Ⅲ5-1 澜沧江高山峡谷水土保持生态功能区 项目位置 图3-2 项目生态功能区划图 二、生态环境质量现状 1、植被现状 根据实地调查，结合《云南植被》的划分，评价区域的自然植被包括3个植被型组、3个植被亚型、3个植物群系。具体的分类系统如下表所示。 表3-2 评价区植被类型 植被属性; 植被类型; 植被亚型; 群系; 分布区域. 自然植被; 暖性针叶林; 暖温性针叶林; 云南松; 评价区. 常绿阔叶林; 半湿润常绿阔叶林; 高山栲-栓皮栎; 评价区. 稀树灌草丛; 暖温性稀树灌木草丛; 含云南松低草丛; 评价区. 人工植被; 烤烟、玉米、小麦、水稻、贡菜、黄豆、核桃等; 评价区. （1）自然植被 - 1）暖温性针叶林 暖温性针叶林主要分布于云南亚热带北部地区，以滇中高原山地为主体，多为旱性或半旱性的森林，成为山地垂直带的一个重要特征。分布的主要海拔高度范围1500-2800m左右，分布地具有偏干的气候特点，土壤以红壤为主。 评价区主要暖温性针叶林为云南松群系，云南松群落组成种类以耐旱、耐火烧植物占优势，群落结构简单。可分为乔木层、灌木层和草本层三层。 其中乔木层高度为8～12m左右，层盖度为50～60%，以云南松Pinus yunnanensis为优势种，树干挺直、浑圆、分枝很高，林冠密集，乔木层中也见有滇青冈Cyclobalanopsis glaucoides、滇石栎Lithocarpusdealbatus等。灌木层高0.5-2.5m，常见的有矮杨梅Myrica nana、铁仔Myrsine africana、野拔子Elsholtzia rugulosa等。草本层高0.2-0.8m，常见的有蕨菜Pteridium aquilinum var.latiusculum、茅叶荩草Arthraxon prionodes等。 2）半湿润常绿阔叶林 半湿润常绿阔叶林是滇中高原地区的基本植被类型，分布于高原宽谷盆地四周的低山丘陵上，在海拔高度大约为1700～2500m之间，此类型有一些偏干的群落类型，如高山栲林和尖叶木樨榄，组成乔木层的优势或共优种主要是壳斗科，因此又叫“常绿栎林”。可分为乔木层、灌木层和草本层三层。 - 乔木层高7~18m，层盖度约为60～80％，植物种类有以壳斗科的高山栲 Castanopsis delavayi Franch、栓皮栎Quercus variabilis、滇青冈Cyclobalanopsis glaucoides、清香木Pistacia weinmannifolia等。灌木高度不超过5m，主要的种类有火棘Pyracantha fortuneana、滇青冈Cyclobalanopsis glaucoides、高山栲Castanopsis delavayi、马桑Coriaria nepalensis、矮杨梅Myrica nanta等。草本层的高度约0.3~2m，主要种类有蕨Callipteris esculenta var.esculenta、野茼蒿Crassocephalum crepidioides、艾蒿Artemisia lavandulaefolia等。 3）暖温性稀树灌木草丛 稀树灌木草丛是云南省分布十分广泛的一类植被类型，群落以草丛为主，其间散生灌木和乔木。灌木一般比较低矮，有时高度不及草丛，散生的乔木一般生长不良，不规则地在成片的草丛上散布着。目前所见的较大面积的稀树灌木草丛，都是在原有森林长期砍伐火烧下形成的一类次生性植被。根据群落的生态外貌，主要是稀树的生态和形态，及其所反映的气候生境。这一类稀树灌木草丛广泛分布在云南的中部、北部、西北部、东北部以及东南部的广大山地上，海拔大致在1500-2500m。 - 群落中乔木和灌木极少，以草本为主，灌木层盖度约为25%，高度0.5~2.8m，灌木种类不多，主要种类有清香木Pistacia weinmanniifolia、火棘Pyracantha fortuneana、矮杨梅Myrica nana等。草本层高0.1-2m，盖度70-80%，主要有鬼针草Bidens pilosa、苦蒿Acroptilon repens、艾蒿Artemisia argyi、蕨菜Pteridium aquilinum var.latiusculum等。 （2）人工植被 - 项目区人工植被包括经济林和农田植被，其中经济林主要为核桃林；农田植被主要以烤烟、玉米、小麦、水稻、贡菜、黄豆等农作物为主。 - （3）保护植物及古树名木 - 通过对评价区植物种类的现场调查，评价区内没有发现《国家重点保护野生植物名录》（第一批，1999）、《云南省第一批省级保护野生植物名录》（1989）、《国家重点保护野生植物名录》（2021年第15号）所记录的国家级、云南省级重点保护野生植物分，也未发现珍稀濒危植物、古树名木、地方狭隘物种分布。 2、动物资源现状 经实地调查，勘查区无大型野生动物存在。项目区域由于受人为生产活动干扰较强，区域野生动物分布种类和数量均较少，区域内种群数量相对较多的是较适应人类的物种，如蟾蜍、蛙类、蛇类、鸟类（主要常见的有山麻雀、喜鹊等）、松鼠等。勘查区内未发现有国家和省级重点保护野生动物分布，也未发现狭域分布的特有种类。 3、土地利用现状 - 本项目勘查区范围21.94km²，涉及的土地利用类型为林地、草地、耕地（基本农田）、农村道路、农村宅基地等。项目钻探工程、槽探工程及相关附属设施均避开基本农田及公益林、天然林设置，不占用基本农田、公益林、天然林等。项目探矿工程主要占用裸土地及其它草地，均为临时用地，主要设置17个钻孔、6条探槽和1个临时堆场。单个钻孔平台占地面积约20㎡，合计临时占地面积约340㎡；槽探工程临时占地面积约1800㎡；临时堆场占地面积约3000㎡；则工程临时总占地面积约为5140m2。本项目为矿体勘探，不进行开采，项目在勘探过程中严格执行本环评提出的各项生态保护措施，勘探结束后对临时占地进行恢复。项目不会改变区域的土地利用格局。 - 4、水土流失现状 根据《关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》（办水保〔2013〕188 号）和《云南省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点防治区的公告》（云南省水利厅公告第〔49〕号），项目区位于云龙县，属于“西南诸河高山峡谷国家级水土流失重点治理区”，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），防治标准应执行西南岩溶区一级标准。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，容许土壤流失量为500t/（km2.a）。 根据现场调查，本项目区内无水土流失灾害区域，总体流失强度以轻度为主。本次环评要求勘查过程中应加强水土流失防治工作，剥离的表土和临时土方分开堆放，探矿结束后分层回填并进行植被恢复等防止水土流失。 三、环境质量现状 1、环境空气质量现状 （1）常规污染物现状 本项目位于云龙县功果桥镇，项目区属二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《大理白族自治州2023年环境状况公报》，2023年，全州环境空气质量总体保持良好，其中洱源县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095- 2012 ）一级标准，其余11个县（市）均达到二级标准。12个县(市)优良天数比例在96.1% ~ 100%之间，平均优良天数比例为98.5%，较2022年下降1.5个百分点。12个县（市）的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳（第95百分位数）等环境空气污染物年均值均达到一级标准，细颗粒物、 臭氧（第90百分位数）均达到二级标准。本项目位于云龙县，属于环境空气质量达标区。 （2）特征污染物现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的要求：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。项目引用周边5千米范围内近3年的现有监测数据进行现状评价。 本项目排放的特征污染物为TSP，为了解项目区环境空气质量现状，建设单位委托云南环绿检测技术有限公司于2024年5月18日至5月20日在项目探矿工作区（重点勘查区）下风向敏感点干塘村处进行现状监测并出具检测报告：HL20240516013。监测结果见下表： 表3-1 项目环境空气质量现状监测结果一览表 监测时间; 污染物; 评价指标; 评价标准mg/m3; 现状浓度mg/m3; 超标率%; 达标情况. 2023.5.18; TSP; 24小时平均; 0.3; 0.069; 0; 达标. 2023.5.19; 0.076; 0; 达标. 2023.5.20; 0.073; 0; 达标. 根据现状监测结果，项目探矿作业区（重点勘查区）下风向监测点TSP日均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，项目所在区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 项目区地表水体苏溪箐、牛告箐、老洼箐、科帮箐等均自东向西汇入澜沧江。根据《大理白族自治州水功能区划（2015 年修订）》属澜沧江兰坪-云龙保留区，水质保护类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据支流保护级别不低于干流的原则，项目区内地表水苏溪箐、牛告箐、老洼箐、科帮箐等按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行保护。 根据《大理白族自治州2023年环境状况公报》，2023年澜沧江功果桥断面水质类别为Ⅰ类，沘江交汇口断面水质类别为Ⅱ类，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，项目区域地表水水质良好。 3、声环境质量现状 本项目所在地为云龙县功果桥镇茶铺子龙潭地区，属于山区，项目区周围没有工矿企业，没有明显噪声源，项目区声环境质量较好。本项目探矿工程实施区域（重点勘查区）周边50m范围内不存在声环境保护目标，故不开展声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 根据建设单位提供的相关资料，自取得云南省云龙县龙潭地区金多金属矿的探矿权后，探矿权人相继在勘查区内开展了地形测量、地质测量、探槽施工等工作。其中地形测量、地质测量等工作不涉及土地占用，对环境造成的影响极小，以往勘查工作对环境的影响主要为探槽施工的影响。 根据现场踏勘，以往探槽施工产生的表土及土石方均已回填，并对施工区域进行植被恢复。勘查工作产生的污染物均已得到合理处置，原探矿活动未对环境造成明显不良影响，勘查区内不存在遗留的环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 项目探矿权范围内分布的村落有山西村、苏溪、牛头箐、庄上、牛告村、茶铺子、干塘村、大坪村、树苗村、木地海、海村、坝地、杉登等。由于本项目仅在探矿作业区（重点勘查区）会产生大气污染物，故重点针对探矿作业区周边500m范围内的敏感点进行保护。本项目探矿作业区周边500m范围内的环境空气保护目标为干塘村、茶铺子。 2、地表水保护目标 项目地表水环境保护目标为流经勘查区的地表水体苏溪箐、牛告箐、老洼箐、科帮箐及位于勘查区西南侧的澜沧江。 3、声环境保护目标 项目探矿作业区（重点勘查区）周边50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境质量保护目标 以项目勘查区内的动植物资源、生态系统、景观、基本农田等为主要生态环境保护目标。 本项目要主环境保护目标见下表。 表3-3 项目主要环境保护目标一览表 保护类别; 保护目标; 坐标; 与作业区相对位置与距离; 影响 人数; 保护级别. 经度; 纬度. 环境空气; 干塘村; 99.22087; 25.80622; ZK02西北侧345m; 128人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；. 茶铺子; 99.22443; 25.79549; ZK131东南侧268m; 135人. 地表水环境; 澜沧江; /; ZK131西南侧775m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 苏溪箐; /; 流经勘查区; /. 牛告箐; /; 流经勘查区; /. 老洼箐; /; 流经勘查区; /. 科帮箐; 流经勘查区. 生态环境; 勘查区内的植被植物、野生动物、水土流失、景观、基本农田等。; 不得随意破坏和降低当地的生态环境质量，尽量减小对生态环境的影响. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 根据建设项目所在区域的环境空气质量功能区划，项目所处区域属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，具体标准限值见下表。 表3-4 环境空气污染物基本项目浓度限值 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准类别. 1; 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24 小时平均; 150. 1 小时平均; 500. 2; 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40. 24 小时平均; 80. 1 小时平均; 200. 3; 颗粒物 （PM 10）; 年平均; 70. 24 小时平均; 150. 4; 颗粒物 （PM 2.5）; 年平均; 35. 24 小时平均; 75. 5; 一氧化碳 （CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 6; 臭氧 （O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 7; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. （2）地表水环境质量标准 勘查区地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准值见下表。 表3-5 地表水环境质量标准 标准来源; 功能区划; 项目; 标准值. 单位; 数值. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; Ⅲ; pH（无量纲）; 6-9. COD; mg/L; ≤20. BOD5; mg/L; ≤4. 高锰酸盐指数; mg/L; ≤6. NH3-N; mg/L; ≤1.0. 总磷（以P计）; mg/L; ≤0.2. 总氮（以N计）; mg/L; ≤1.0. 溶解氧; mg/L; ≥5. 石油类; mg/L; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; mg/L; ≤0.2. 粪大肠菌群; 个/L; 10000. （3）声环境质量标准 项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，村庄及村庄外延50m内按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准进行保护，标准值见下表。 表3-6 声环境质量标准 标准来源; 功能区划; 标准限值dB(A）. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 1类; 55; 45. 2类; 60; 50. - 2、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 本项目探矿过程中粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值，标准值见下表。 表3-7 大气污染物综合排放标准 标准来源; 污染物; 无组织排放监控点浓度限值. 监控点; 浓度. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 周围外浓度最高点; 1.0 mg/m³. - （2）水污染物排放标准 本项目不设置生活区，无生活污水产生；钻探废水经临时沉淀设施沉淀后全部循环使用，项目无废水外排，因此不设废水排放标准。 （3）噪声排放标准 项目探矿区噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，村庄外延50m范围内《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。标准值见下表。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准来源; 类别; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 1; 55; 45. 2; 60; 50. （4）固体废物控制标准 项目探矿期产生的一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。 |
| 其他 | 总量控制建议指标 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 项目不设置生活区，食宿均依托附近村镇，项目不新建道路。项目探前施工主要进行钻机施工平台搭建、临时堆场设置、设备搬运、安装等，项目项目探前施工工程量较小，产生的污染物较少，环境影响较小，产生的环境影响随施工结束而终止，故不具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地范围，本项目主要涉及临时占地。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），本项目探矿权面积为21.94km²。项目不占用生态保护红线，项目探矿权范围与永久基本农田重叠，但不在永久基本农田范围内开展探矿活动，项目钻探工程、槽探工程及相关附属设施均避开基本农田设置，不涉及占用基本农田。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）”中表1专项评价设置原则，本项目无需设置生态专项评价。环境影响以定性分析为主。 （1）对土地利用的影响 - 本项目探矿权面积为21.94km²，探矿权内涉及的土地利用类型为林地、草地、耕地（基本农田）、农村道路、农村宅基地等。项目重点勘查区面积为2km²，探矿作业在重点勘查区内开展，项目探矿工程主要占用裸土地及其它草地，均为临时用地，主要设置17个钻孔、6条探槽和1个临时堆场。单个钻孔平台占地面积约20㎡，合计临时占地面积约340㎡；槽探工程临时占地面积约1800㎡；临时堆场占地面积约3000㎡；项目扰动地表面积相对较小。项目钻探工程、槽探工程及相关附属设施均避开基本农田及公益林、天然林设置，不占用基本农田、公益林、天然林等。不会对基本农田、公益林、天然林造成破坏，不会改变基本农田的用途和性质。工程临时占地在工程结束后，通过采取合理的恢复植被等措施进行恢复，在实施措施合理可行的前提下，均可恢复到原有水平。因此，占地所造成的影响是短期的局部的，不会对评价区土地的利用性质和功能、土壤的理化性质、土地利用格局等造成显著影响。因此，项目占地对土地利用的影响较小。 （2）对环境敏感区的影响 - 本项目探矿权范围与基本农田保护斑（三区三线）重叠，重叠面积为256.295公顷，探矿权范围涉及国家二级公益林和天然林。本项目不在永久基本农田范围内开展探矿活动，项目钻探工程、槽探工程及相关附属设施均避开基本农田、公益林和天然林设置，探矿过程中对基本农田、公益林和天然林进行严格保护，不进行任何形式的破坏或改变其用途。综上，项目探矿过程中通过加强对基本农田、天然林、公益林的保护，不对其进行恶意破坏，项目对上述敏感区造成的影响较小。 （3）对植被和植物资源的影响分析 建设项目对矿区植被的破坏主要来自钻探掘进过程、探槽开挖过程，对地表植被将造成毁灭性的破坏，勘探过程中产生的粉尘对植物的光合、呼吸作用有一定的影响；但项目区域内见到的物种都是一些常见种和广布种，无国家级及省级保护植物，也没有地区特有种，且在评价区外围广布。在勘探过程中尽量减少对树木的砍伐，减少掘出物的占压面积，严禁对施工区域占地以外的植被进行破坏。项目勘探结束后及时对钻孔和探槽进行回填，并进行植被恢复。因此项目建设不会使某种植物灭绝，也不会从根本上改变某种植物的遗传结构、空间分布格局和种群更新。本项目临时占地面积较小，并且选用占地尽量远离植被密集区域，破坏植被面积小，不会造成区域内植被种类的灭绝，亦不会造成区域整体生态系统功能的破坏，项目对植被和植物资源影响较小。 （4）对野生动物的影响分析 评价区内动物主要是当地常见的、游动性较强、适应人类活动的小型啮齿目哺乳动物，如松鼠等，项目区无国家保护兽类，鸟类、两栖爬行类动物，也未发现云南特有物种。 项目对野生动物的影响有钻孔过程产生的机械噪声惊吓陆生动物，使其逃离工程噪声影响区；勘查过程中扰乱野生动物赖以生存的自然环境，造成勘查区周围种群数量一定程度上减少。同时，勘查过程中造成某些污染物质的释放和迁移，也将构成影响野生动物生存的潜在危险因素。但勘探活动的进行不会对野生动物物种多样性和数量产生过大的影响。由于本项目扰动土地面积有限，且项目所在地也不是野生动物集中地和保护区，因此施工过程中对野生动物的影响是轻微的。且随着植被的恢复和新的生态系统的建立，动物区系也将得到恢复和发展。因此，项目勘查不会对现状区域内野生动物资源造成大的影响。 （5）对生态系统完整性的影响分析 ①恢复稳定性 恢复稳定性可以评价生物生产力变化情况度量。由于工程占地的影响，评价区的平均生物生产力比现状水平略有降低，但仍维持的生产力水平。总体来看，本项目占地面积较小，无永久建筑物，因此对评价区景观生态体系恢复稳定性的影响不大，是评价区内自然体系可以承受的。 ②阻抗稳定性 区域内土地利用格局变化和植被变化很小，动植物的生境基本维持原状，物种数目不存在减少的可能，这种变化对整个生态系统的稳定性影响微弱。本工程的建设不会导致物种的丧失，景观异质化程度总体上不会发生改变。同时，本项目不涉及人工引进物种，因此不存在拼块景观类型比例和相关格局的改变对整个生态体系的稳定性不构成显著影响。因此，区域景观生态体系的阻抗稳定性仍将维持现状。 （6）水土流失的影响分析 - 本项目属生态类项目，工程因地表开挖、土石方堆放及钻探作业等活动可能造成新的水土流失。水土流失主要发生于探矿期间。建设工程土石方开挖使原地表植被、地面组成物质以及地形地貌受到扰动，表层土壤裸露，失去原有植被的保持水土能力，使其自然状态受到破坏，可能出现水蚀、风蚀现象，增加了新的水土流失。 - 项目所在区域水土流失以风力侵蚀和水力侵蚀为主，水土流失本底水平不高。项目评价期的水土流失影响，主要表现在表土剥离。工程的开展将破坏局部地区土层的稳定性，并使地表植被受到一定程度的破坏。尤其是暴雨较集中的时段，容易形成小范围的水土流失。同时，工程的开挖、弃渣的堆放，会对水土保持现状造成一定的破坏，弃渣若堆放不当，也可能加剧水土流失。 - 针对可能发生的情况，本次评价提出以下措施： - ①勘查工程应选择相对平坦的区域开挖，避免边坡修复，以减少植被破坏和水土流失量。 - ②作业施工开挖土石方应尽量回填，暂时末回填的应选择低凹地堆放压实，必要时设置挡墙。要求做到文明施工，合理堆放弃土，尽可能少的破坏周围的原始植被。工程完工后立即覆土，恢复植被。 - ③加强施工过程管理，强化施工单位的环保意识，合理安排工序。 - ④项目土建开挖、钻孔作业时尽量避开雨季，钻孔取样后及时灌注封孔，探矿结束后及时进行植被恢复。 （7）景观影响分析 项目探矿工作对工作区及其附近区域原有的自然景观造成一定的干扰，如原地表形态受到影响，植被遭到破坏，都在一定程度上影响视觉美观和区域生态景观，造成景观美感的丧失。此外，探矿过程中，产生的土石方堆积，也将导致作业区与周围的自然景观差异明显，将影响周围自然景观。 - 但由于本项目仅为探矿工作，探矿工作结束后，通过土石方回填工程措施和植被恢复措施，可使原有的生态景观得以恢复。因此，项目建设对景观环境的影响不大。 （8）生态环境影响评价结论 综上所述，项目在探矿过程中对土地利用的影响较小，项目不会对基本农田等敏感区造成破坏，对植被的破坏和动物的扰动较小，通过雨天禁止进行探矿作业、加强管理和及时采取植被恢复措施后，项目建设对生态环境的影响较小。 - 2、大气环境影响分析 - （1）大气污染物产排情况 - 本项目运营期间产生的废气主要来源于钻探表土剥离、槽探开挖扬尘、临时堆方产生的粉尘及钻探机械废气等。 - 1）槽探、钻探及坑探工程施工产生的扬尘 - 当人工开挖时产生的尘土量相对较小，如遇坚硬岩石，借助机械开挖，产生一定量的烟尘。施工过程采取洒水降尘措施，且作业地点处于旷野中，经自然稀释扩散后，对周围环境影响较小。 - 2）临时弃土堆放扬尘 本项目钻探剥离表土堆放在钻探平台，待钻探结束后全部用于场地恢复；槽探产生的表土及土石方堆放至临时堆场，待槽探结束后全部回填于探槽。经量算，钻探平台堆土面积按每个点10㎡计，则钻探工程总堆土面积为170㎡，临时堆场面积为3000㎡，则工程产生堆土面积为3170㎡。 堆土扬尘量采用西安冶金建筑学院干堆计算公式，公式如下： Q=4.23×10-4×V4.9×S 式中：Q——扬尘产生量，单位mg/s； V——起尘风速，单位m/s，1.9m/s； S——面积，单位m2，面积约为3170m2； 经计算，临时堆放扬尘产生量为31.138mg/s，0.27t/a。本评价要求在各临时堆土的区域采取篷布（土工布）覆盖（需实施临时覆盖3170㎡）、洒水降尘等措施。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》洒水粉尘控制效率为74%，编编织覆盖控制效率为86%，采取以上措施后，粉尘排放量为9.8kg/a，排放速率为0.004kg/h。 - 3）机械尾气 - 项目钻探设备运行时会产生一定机械废气，其主要污染物为CO、NOX、CO2等。项目使用合格的燃油，且燃油设备启动运转时间较短，因此项目内产生的废气污染物较少，勘查区通风条件较好，废气通过空气稀释、自然扩散后对周边环境的影响较小。 - （2）大气环境影响分析 项目钻探及槽探过程中各个探点产生的扬尘量较小，加之项目各个探点与周边敏感目标的距离较远，项目勘查过程中排放的扬尘经采取环评提出的洒水降尘、土工布覆盖等措施后对周边环境影响较小。项目勘查区通风条件较好，机械尾气经自然扩散后对周边环境的影响较小。 综上，项目所在区域为大气环境质量达标区域，在落实本评价提出的各项环保措施的基础上，项目大气污染物排放量较小，均能够达标排放，对周边环境空气的影响可接受。 3、水环境影响分析 - （1）水污染物产排情况 项目区不设置生活区，项目区不产生生活污水。项目用水主要为钻探用水及降尘用水，废水为钻探废水。 1）钻探用水及废水 探矿工作采用的是湿法钻探方法，钻探运用到钻机，在掘进过程中钻头需用水冷却，根据建设单位以往勘探经验，每台钻机用水量约1m³/d，项目共设置2台钻机，则钻探工程施工总用水量为2m³/d。钻探过程中，冷却水因蒸发或渗入钻孔内岩石裂隙中而产生损耗，冷却水以泥浆废水的形式从钻孔口返回至临时沉淀设施，经沉淀后循环使用。平均每台钻机产生泥浆废水0.8m³/d，2台钻机产生泥浆废水量1.6m³/d；扣除经沉淀后回用的泥浆水外，每台钻机还需新鲜水0.2m³/d，2台钻机总计需要新鲜水0.4m³/d。 本次环评要求于每一个钻探作业平台地势低处设置临时沉淀设施，沉淀钻探废水，按 1.2 的变化系数考虑，沉淀设施容积不小于 0.96m³，本项目设置 1m³的临时沉淀设施。根据项目实际情况，临时沉淀设施可采用收集桶，选择地势低洼处将收集桶固定，埋地处置。待一个钻孔施工结束后，移动到下一个钻探作业平台。本项目钻探废水经沉淀后循环回用，不外排。 2）降尘用水 项目槽探、钻探施工过程产生粉尘需要进行洒水降尘，洒水降尘用水均被自然蒸发或吸收，无废水产生。由于槽探、钻探施工工程降尘用水量较少，对钻探及槽探降尘用水量不再进行量化分析。 项目钻探表土堆放在钻探平台，槽探产生的表土及土石方堆放至临时堆场；临时堆土的区域需采取洒水降尘，降尘用水量按2.0L/m2·d计。钻探平台堆土面积按每个点10㎡计，临时堆场面积为3000㎡，则每日需降尘的面积为3170㎡。本项目工作日为300天，非雨天按250天计算，则降尘用水量为6.3m³/d、1575m³/a，降尘用水全部损耗。 - 3）地下涌水 根据现场勘查以及历次探矿，均未出现地下涌水的情况，且项目不涉及坑探，项目探矿区出现地下涌水可能性极小。 表4-1 项目用水量及废水去向一览表 单位：m3/d 序号; 用水工序; 用水量; 损耗量; 废水产生量; 排水量; 废水去向. 1; 钻探用水; 2; 0.4; 1.6; 0; 经临时沉淀设施收集沉淀后循环使用. 2; 降尘用水; 6.3; 6.3; 0; 0; 全部损耗. - 本项目勘查工作避开雨天，项目水平衡图见图4-1。 - 图4-1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）废水处理措施可行性分析 对钻探工程施工过程中产生的泥浆、废水等，统一进入钻机旁侧的沉淀设施进行沉淀，钻探过程中单台钻机的泥浆水产生量约0.8m³/d，不加任何化学药剂，经沉淀处理后上清液循环使用，下层沉淀物用于回填；项目废水不外排。 根据项目实际情况，临时沉淀设施可采用收集桶等适合的容器代替，选择地势低洼处将收集桶固定，埋地处置，待一个钻孔施工结束后，跟随钻机移动到下一个探矿作业点。项目单个临时沉淀设施面积为1m³，可满足钻探废水的收集需求。项目废水处置措施可行。 （3）水环境影响分析 综上，项目运营期产生的废水，经沉淀处理后全部循环使用，项目区临时沉淀设施能够满足项目废水处理及储存需求，无废水外排。因此本项目探矿期间废水对地表水影响较小。 4、声环境影响分析 （1）噪声产生及排放 本项目主要噪声源来自钻机、空压机、耙渣机等机械噪声，本项目为露天作业，设备噪声不便于采取围挡降噪，主要通过距离自然衰减削弱。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A、《噪声控制工程》（作者：高红武主编 出版日期：2003年07月第1版）中噪声源强数据，本项目噪声源强等效声级值见下表。 表4-2 噪声源情况汇总表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 等效声级dB(A); 治理措施. 1; 钻机; 台; 2; 90; 距离衰减. 2; 空压机; 台; 1; 90; 距离衰减. 3; 耙渣机; 台; 1; 85; 距离衰减. 4; 拖拉机; 台; 1; 85; 距离衰减. - （2）预测模式 项目运营过程中产生噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同阶段会产生不同的噪声，其强度与工作状态等因素有关。勘探工程正常工作时间为8小时，机械运行产生的噪声是本项目主要的噪声来源，设备作业点分散，将设备噪声视为点声源，声场为自由声场，选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的无指向性点声源在自由声场中的几何发散衰减模式及多源叠加模式进行，具体公式如下： ①本次评价采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散模式，预测公式如下： LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0)-△L 式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）——距声源r0处的A声级，dB(A)； r0、r——距声源的距离，m； △L——其它衰减因子，dB(A)（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量），本次取10dB(A)。 ②预测点的A声级叠加公式 各受声点的声源叠加按下列公式计算： LA=10lgn110Li10 式中：Li——第i个声源声值； LA——某点噪声总叠加值； n——声源个数 （3）预测结果及评价 本项目勘查期的不同机械噪声的随传播距离的衰减变化见下表。 表4-3 项目机械设备噪声随传播距离的衰减变化情况表 单位：dB（A） 设备; 噪声源强; 不同距离处的噪声预测值. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m. 钻机; 95; 75; 69; 65.5; 63; 61; 55; 51.5. 空压机; 90; 70; 64; 60.5; 58; 56; 50; 46.5. 耙渣机; 85; 65; 59; 55.5; 53; 51; 45; 41.9. 拖拉机; 85; 65; 59; 55.5; 53; 51; 45; 41.5. 叠加值; 96.8; 76.8; 70.8; 67.3; 64.8; 62.8; 56.8; 53.3. 预测结果表明，当所有机械同时运行时，在距离工程机械约150m处，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348-2008）中的2类昼间标准限值，即昼间≤60dB（A）。根据项目周围环境保护目标的分布情况，本项目作业区周边150m范围内无环境保护目标，距离勘探点最近的敏感点为位于噪声源东南侧268m处的茶铺子居民，项目运营产生的噪声经距离衰减后对其影响较小。 - （4）声环境影响分析结论 - 综上，本项目夜间不进行施工，作业区周围均为自然山体，山体能起到一定的隔声作用，项目选用低噪声设备、对设备进行定期保养及时更换老化设备，采取以上措施后项目运行对周围环境的影响较小。 - 5、固体废物影响分析 （1）固体废物产生及处置情况 项目探矿期机械设备的维修及保养均不在项目区进行，送至维修厂进行维修、保养，因此本项目区不涉及危险废物产生及储存。维修作业产生的废矿物油由维修单位交由有资质的单位处置。本项目产生的固体废物主要包括探矿工程产生的表土、土石方、沉淀底泥及生活垃圾等。 1）表土、土石方 本项目表土、土石方主要来源于表层土壤剥离产生的表土、槽探开挖掘出的土石方。 根据上文分析，项目钻探平台总占地面积为340㎡，表土剥离厚度约0.3m，则钻探剥离表土量约为102m³；项目设计探槽总工作量为5400m3，则整个勘探期槽探总挖方量为6480m3（按松散系数1.2计）；则勘探过程中表土、土石方总产生量约6684.42m3。项目钻探表土堆放在钻探平台，待钻探结束后全部用于场地恢复；槽探产生的表土及土石方堆放至临时堆场，待槽探结束后全部回填于探槽。 表4-4 探矿工程土石方产排情况汇总表 序号; 探矿工程; 工作量; 产生土石方量（m3）; 土石方处理量 （m3）; 处理后土石方量（m3）; 处理方式. 1; 槽探工程; 5400m³; 6480; 6480; 0; 探槽回填. 2; 钻探工程; 340㎡; 102（表土）; 102; 0; 钻探平台场地恢复. 综上所述：钻探及槽探工程产生的表土及土石方在探矿结束后均能合理处置，项目运营无弃方产生。 2）钻探沉淀底泥 本项目钻探采用湿式作业法，每个钻探点设置一个容积为1m3临时沉淀设施（根据项目实际情况，临时沉淀设施可采用收集桶等适合的容器）。钻探废水经临时沉淀设施沉淀后全部循环使用，根据建设单位经验，沉淀后底泥产生量约50kg/a。沉淀底泥就近堆放于钻探平台，用于后期回填。 3）生活垃圾 本项目劳动定员10人，全年工作300天。员工每人每天生活垃圾产生量以0.5kg计，则垃圾产生量为5kg/d，1.5t/a。勘探区需设置临时生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后送到周边村庄垃圾处理站进行处置。 - （2）固废影响分析 - 项目槽探施工过程中产生的表土及土石方堆放至临时堆场（分开堆放），待单个槽探结束后，全部回填于探槽；钻探产生的表土就近堆放于钻探场地，待钻探结束后全部用于钻孔封口及回填钻探平台。勘查区需设置临时生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后送到周边村庄垃圾处理站进行处置。项目产生的固体废物均得到合理处置，处置率100%，对周围环境影响较小。 6、环境风险影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作级别划分标准的要求，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照风险潜势确定评价工作等级。 表4-5 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 低度危害（P4）. 环境高敏感度区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中敏感度区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低敏感度区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. P的分级确定：定量分析危险物质数量与临界量比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），可判断危险物质及工艺系统危险性（P）等级。 - （1）环境风险物质 - 据建设项目使用的原辅料及生产工艺，并依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B ，《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目风险物质的最大存在总量及其临界量见下表。 - 表4-6 风险物质最大存在总量及其临界量一览表 物质名称; 最大储存量q（t）; 临界量 Q（t）; q/Q; 危险分类. 柴油; 0.02; 2500; 0.000008; 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A（突发环境事件风险物质及临界量清单）中第八部分：其他类物质及污染物（HW08）900-214-08 （危险代码）. - 经计算，风险物质存储量小于临界量，风险物质总存储量与临界量比值 Q=0.000008＜1，所以本项目不构成重大危险源，风险潜势为Ⅰ，仅需开展简单分析。 - （2）风险设施 - 项目探矿所需柴油外购后以桶装的方式运至项目区，柴油桶属环境风险设施。 - （3）外环境风险源 - 项目位于云南省云龙县功果桥镇茶铺子龙潭地区，项目作业区200m范围内无环境敏感点，无其它企业，项目外环境风险源较小。 （4）环境风险分析 根据项目区环境地质条件、项目特点、本项目运营过程中存在的环境风险主要有： 1）柴油泄露而引发的火灾、爆炸风险 本项目钻探过程中会用到柴油，用量较小，由专人负责外购后运至探矿区内，柴油不在项目区内储存。但柴油在运输过程中容器（柴油桶）损坏或使用过程中操作不当等均有发生泄露或火灾爆炸的风险。项目泄露的柴油若流入外环境，会对周边地表水环境及土壤环境造成影响。 - 2）勘查区水土流失、滑坡灾害及泥石流等灾害风险 - 勘查区地面及边坡开挖影响了山体、斜坡的稳定，地面的起伏及沟槽的分布，增加了地表水的流速，使水土更易移动，坡面冲刷强度加大，导致勘查区发生滑坡、泥石流等地质灾害的可能性增高。水土流失会造成矿区土壤水分流失、肥力下降、土壤退化、地面变形等问题。 （5）事故风险防范措施和应急措施 1）柴油泄露、火灾爆炸防范措施 ①柴油桶搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏； ②柴油使用时远离火种、热源，禁止使用易产生火花的机械设备和工具；③设专人负责柴油的管理工作； ④柴油油桶内应留有空间，防止受热膨胀发生爆炸。 - 2）勘查区水土流失、滑坡灾害及泥石流等灾害风险防范措施 - ①产生的表土依据地势分别堆放于施工区域一侧，不能堆放在低洼处和容易被冲垮的地方，并做好覆盖等相关水土保持措施。 - ②剥离表土后，表土应尽量分散堆放于附近，方便工程结束后回填，但表土和临时土方分开堆放，分层回填。并对临时堆土做好覆盖工作。探矿结束后临时设备要拆除，工程区域内要恢复原有植被和土地利用类型。 - ③要严格按照实施方案设计点位和线路进行探矿，严禁私自增加点位，严禁超范围施工。 - ④公司应建立健全健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行； - ⑤加强矿区的安全环保管理，对全体工作人员进行安全环保的教育和培训； - ⑥加强矿区的森林防火安全教育，对全体工作人员进行森林防火安全的教育和培训。 - 3）柴油油桶泄漏而引发的火灾、爆炸风险应急措施 - ①根据泄漏物质的性质和特点，确定使用堵塞该污染物的材料，同时修补柴油桶泄漏口，以防污染物更多的泄露； - ②利用能够降低污染物危害的物质撒在泄漏口周围，及时截断污染物外流造成污染； - ③虽然柴油挥发气体少量吸入对人体无害，但还是应保持现场通风良好，以免造成现场有毒气体浓度过高，对应急人员构成危险； - ④企业所用柴油现买现用，仅储存待使用的小部分柴油，因少量泄漏时，用吸油棉等吸收后收集于干燥洁净有盖的容器中； - ⑤发生火灾后，迅速撤离人员至安全区，用泡沫、二氧化碳、干粉灭火器和沙土灭火。应在上风向灭火，不要用水灭火。 - 4）勘查区水土流失、滑坡灾害及泥石流等灾害风险应急措施 - 出现山体滑坡、泥石流及坍塌事故时，作业人员要迅速转移到安全的高地，不要在低洼或陡峻的山坡下躲避、停留。并密切关注滑坡和泥石流灾害可能引发的次生灾害甚至第三次灾害。当发生森林火灾时，迅速将人员撤离到安全区域，相关人员需立即拨打 119 报警电话，并及时通知周围居民，以便相关部门第一时间组织施救，防止事故环境危害的扩大。 - （6）环境风险评价结论 - 本评价认为，项目的风险管理措施可靠、有效，项目风险处于可接受水平，不会对项目周围环境产生明显影响，在认真落实本评价针对风险事故提出的具体防措施的情况下，项目发生的环境风险可以控制在较低水平。 7、水土流失影响分析 项目区地表被扰动后导致水土流失加剧，土壤有机质流失，土壤结构遭到严重破坏，土壤中的氮、磷和有机物及无机盐含量迅速下降，同时土壤中微生物及它们的衍生物数量也大大降低，从而使原地条件迅速恶化，植被覆盖率降低，涵养水分能力下降，将导致地表径流增加，洪峰流量剧增，泥沙含量增大，可能造成局部土体滑坡、坍塌等地质灾害，对项目区的各项设施形成直接威胁，影响项目本身的正常生产运行。 本项目水土流失主要由于工程挖损破坏及占压地表、使其地貌、植被、土壤发生变化而引起的，属典型的人为因素引起的水土流失。本评价提出以下防止水土流失的措施： （1）要严格按照实施方案设计点位和线路进行探矿，严禁私自增加点位，严禁超范围施工。 （2）道路如果有临时变道，一定要避开永久基本农田和公益林。 （3）剥离表土以分区就近堆置为宜，便于将来探矿完成后的覆盖，减 少二次倒运造成的环境污染。 （4）项目探矿过程中对地表的扰动，易造成水土流失，破坏探矿区地面景观。因此，探矿过程中采取必要的水土保持措施，防治水土流失，探矿完毕后，应及时开展土地复垦和复土植被工作。 综上所述，项目在建设过程中，由于植被的破坏和人工的扰动，会对当地的生态造成一定程度的破坏，继而发生水土流失。因此建设单位应通过适当的保护措施，进行水土保持和土地复垦，使受到破坏的生态环境得到一定程度的恢复。通过加强管理和采取上述治理恢复措施后，项目建设对生态环境的影响较小。 8、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行)》(HJ946-2018）可知，本项目属于“附录A”中所列“其他行业”，项目类别为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 9、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)附录A可知，本项目为24、矿产资源地质勘查（包括勘查活动），项目类别为Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价工作。 10、结束期环境影响分析 本项目探矿结束后主要是对开挖的钻孔进行封口、探槽回填工作及植被恢复，废气、废水、噪声、固体废物等污染源影响已停止，存在的环境问题主要表现在生态环境的恢复问题，针对本项目对生态环境的影响，对于结束期生态恢复，现拟定以下几点： （1）钻孔进行封口，并设置明显标志； （2）工程临时占地进行土地复垦，恢复绿化。复垦植物应以当地常见乔木灌木为主，辅以草籽播撒，边坡护坡植被以草和攀缘性植物为主； （3）临时堆场、钻孔等要消除安全隐患。 经采取上述措施，项目区生态环境得到良好的恢复。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于云南省云龙县功果桥镇茶铺子龙潭地区，根据云龙县自然资源、大理州自然资源和规划局及县级、州级林草局、交通运输局、生态环境局、水务局等部门出具的矿业权联合踏勘、联合审查意见表及大理州自然资源和规划局、云龙县自然资源局关于云南省云龙县龙潭地区金多金属矿普查探矿权是否涉及各类保护区及相关规划等有关情况的审查意见，项目探矿权不涉及占用生态保护红线（三区三线）、自然保护地、I级保护林地、天然林重点保护区域、基本草原、湿地、三江并流世界自然遗产地、沙化土封禁保护区、饮用水水源保护区、国家公园、森林公园、地质公园、地质遗迹、风景名胜区、建设项目压覆区等重要地区范围。该探矿权范围涉及国家二级公益林；涉及天然林，郁闭度为0.55，但本项目探矿不占用公益林、天然林。符合《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局第35号令）及国家、省、州相关政策规定使用林地的选址条件。 该探矿权范围与永久基本农田保护图斑（三区三线）重叠，重叠面积256.2950公顷。按照省国土资源厅《关于加强矿山生态环境保护完善矿业权登记管理有关问题的通知》（云国土资[2017]51号）要求，该探矿权人已提交书面承诺，已知悉勘查区块范围与基本农田保护区重叠，自愿承担探矿权转为采矿权时可能遇到的法律风险和责任，开展勘查活动时严格落实基本农田保护规定。项目实施过程中将严格按照国家和省有关永久基本农田特殊保护的相关规定执行，项目钻探工程、槽探工程及相关附属设施均避开基本农田设置，最大程度的减轻矿产勘查过程可能对永久基本农田造成的影响。 项目探矿权范围内分布的村落有山西村、船边村、牛告村、干塘村、茶铺子、树苗春、木地海、海村、坝地、杉登等村落。由于本项目仅在探矿作业区（重点勘查区）会产生大气污染物，故重点针对探矿作业区（重点勘查区）周边500m范围内的敏感点进行保护。本项目探矿作业区（重点勘查区）周边500m范围内的环境空气保护目标为干塘村、茶铺子，经采取覆盖、洒水降尘等措施后，项目产生的废气对周围环境较小。项目产生的污染物在采取环评提出的各项污染防治对策措施下，产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能。 本项目不设置生活区，不新建道路，项目表土开挖避开植被密集区，尽量减少对探矿区域内现有植被的破坏。项目设置一个临时堆场，用于堆放槽探工程产生的表土及土石方，临时堆场位于较平缓地段并设置挡墙及截排水沟，临时堆场规范处置后，对环境影响较小。待探矿活动完成后，对工程临时占地进行植被恢复，项目的运营不会改变当地生态功能，对生态环境影响较小。 综上分析，项目选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 项目不设置生活区，食宿均依托附近村镇，项目不新建道路。项目探前施工主要进行钻机施工平台搭建、临时堆场设置、设备搬运、安装等，施工工程量较小，对周围环境产生的影响较小。项目施工期采取以下生态环境保护措施： 1、加强施工管理，做好环保宣传教育，合理安排施工时间，施工单位要做好施工组织设计，制定施工期的环境管理监控计划，防止因施工方式不当，破坏环境。 2、严格控制施工作业区面积，减少临时占地。标明施工活动区，禁止施工人员随意到非施工区域活动。施工车辆必须沿规定的运输路线行驶，不得随意越界行驶。 3、采取表土保护措施，施工过程中，对坡度在 25°以下的各开挖面和占 地区域表土剥离后，进行分层开挖分层堆放，按原土层顺序回填，以便后期植被恢复。 - 4、在施工过程中，施工活动与水土流失防护措施并进，加强工程措施。 - 5、施工过程中，对物料堆放场应采取临时防风、防雨设施，对施工运输车辆应采取遮挡措施，尽量避免施工期对植被植物的影响。 6、施工期应加强管理并对施工人员进行森林防火安全教育，提高消防意识，防止森林火灾的发生。 7、加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期生态环境保护措施 （1）项目运营期生态保护总体方案 ①合理进行勘查布置，精心组织勘查管理；严格控制探矿活动范围，严格控制占地范围、严禁超范围占地；严禁越区作业。 ②合理安排勘查计划和作业时间，优化勘查方案。在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对探矿区生态环境的影响范围和程度；尽量避免在雨天进行动土，以减小场区周围的水土流失。工程开挖或临时堆方遇雨时，采取必要的防雨布覆盖等措施。 ③探矿期间，应对前期勘查遗留的工程迹地采取植被恢复措施，尽早使地表恢复原貌。 ④尽量减少对探矿区域内现有植被的破坏。尽量控制地表开挖面积，减少对探矿区域内现有植被的破坏，同时在开挖时对表土进行保留，待探矿活动完成后，用作植被恢复。 ⑤加强思想教育，积极宣传环境保护法规，提高人员环保意识，禁止一切滥砍滥伐、捕猎活动，对于工作人员在进行矿山踏勘时，应尽量避免因踩踏而对现有植被带来的破坏，确保探矿活动区生态环境不受到显著人为干扰。 （2）基本农田保护措施及管控要求 项目探矿权范围与永久基本农田重叠，但项目钻探工程、槽探工程及相关附属设施均避开基本农田设置。故对保护基本农田提出一下要求： ①严格遵守《基本农田保护条例》等相关法律法规要求。 ②探矿过程中不得占用基本农田，对基本农田进行严格保护，不得进行任何形式的破坏或改变其用途。 ③不得擅自改变基本农田用途基本农田上的农业结构调整应在种植业范围进行。不准在基本农田内挖塘养鱼和进行畜禽养殖，以及其他破坏耕作层的生产经营活动。 ④加强项目组织领导的对基本农田的保护观念；在项目区内，加大保护基本基本农田的宣传力度。 ⑤企业制定保护基本农田的实施细则。 （3）植被、植物保护措施 1）宣传教育、遵纪守法 对相关人员进行环境、生物多样性保护有关法律、法规的宣传教育。目的是让相关工作人员知道生物多样性受国家法律保护，破坏生物多样性将要承担相应的法律责任。 - 2）工程建设中要按照设计要求控制工程场地界限，避免超过规划的占地范围，对植被植物造成破坏。 3）在剥离表面植被时要有计划的实施，做到同一时期尽量减少土地裸露面积，并将表土用于工程结束后生态恢复。加强管理，做好环境保护宣传，在探矿过程中不要随意扩大开挖面积，保护区域植被。 4）制订切实可行的恢复植被计划，并逐步实施，使探矿工作结束后当地生态环境尽可能地恢复到原有状态： ① 勘探取样后将掘出物按原来层次分层回填，为植被的恢复创造有利的地表条件。 ②植被的选择应该依照“适地适树”、“原生性”、“特有性”、“实用性”的基本科学原则，种植当地生态系统中原有的重要的各种植物种类，乔、灌、草、层间植物有机搭配，从而恢复当地原有的植被。尤其注意种植当地主要的用材树种和有经济价值的当地特有的原生植物。选择时可注意以下几点： ①可以恢复和增加当地植物多样性； ②可以使植被恢复和绿化具有地方特色； ③就地取材，可以降低绿化成本； ④选择有一定经济价值的原生种类，可以增加一定的经济收入。 5）加强管理，巩固复植成效。 勘探矿区的复植工作涉及面很广，需要加强领导、合理管理、协调各种因素，如落实资金、统一管理，及时总结并推广种植技术经验，合理分配收益，协调与附近村民的关系，禁止滥砍乱伐等。 （4）野生动物保护措施 严格划定工程范围，禁止扩大进入划定以外的区域，除征占区域外，减少不必要的植被破坏，尽可能保持现有陆生生态的完整性。探矿期间尽可能地保留原有的自然生态环境，减少对植被的破坏，尽量利用原有的道路作为施工道路，避免对动物生境造成更大的破坏，加强施工人员的宣传教育，通过环境保护法律知识普及、宣传，严禁猎杀、购买和食用野生动物。 - （5）水土流失防治措施 - 本环评水土流失以不增加土壤侵蚀强度的程度为目的，提出如下工程措施和植物措施防治水土流失： - 1）钻探剥离表土以分区就近堆置为宜，便于探矿完成后的覆盖，减少二次倒运造成的环境污染。 2）槽探产生的表土及土石方分别堆放至临时堆场，临时堆场设置挡墙及截排水沟防止水土流失，探矿结束后表土及土石方全部回填。 - 3）项目探矿过程中对地表的扰动，易造成水土流失，破坏探矿区地面景观。因此，探矿过程中采取必要的水土保持措施，防治水土流失，探矿完毕后，应及时开展土地复垦和复土植被工作。 4）建设单位应加强自身水土保持意识，作为本项目的水土流失防治责任人，应加强对于物业管理人员或物业管理公司的水土保持宣传，并明确后续水土流失防治责任和水土保持设施管理责任。 综上，本环评提出的生态防治措施实施较简单、方便且需投入的相关经费较少，实施后能大大减少探矿活动对周边生态环境造成的影响，项目生态保护措施可达生态保护的效果。 2、运营期大气环境保护措施 （1）探矿活动中对易起尘的作业场所采用洒水降尘，抑制地面起尘，能够有效降低粉尘。 （2）粉尘污染主要对探矿作业人员影响较大，因此，探矿时员工应做好个 体防护，配备防尘口罩等个人防护用品。 （3）在探矿过程中，对探矿作业区周边进行洒水降尘，减少粉尘产生量。 （4）临时弃土堆放扬尘防治措施：在各施工作业面内临时堆土的区域均布设临时覆盖措施，并加强洒水降尘。 （5）机械设备尾气防治措施：使用符合国家标准的燃料，定期对勘查机械及运输车辆等进行维护及保养，保障勘查机械及运输车辆正常运行，做到尾气达标排放。 （6）合理安排施工时间，避免在大风天气作业。 防治措施可行性：探矿过程中废气在采取以上措施处理后，不会对环境空气产生明显影响，不会改变项目所在地空气环境功能，对保护目标的影响较小，因此，项目拟采取的废气污染治理措施是可行的。 3、水环境保护措施 （1）雨天禁止勘查活动，防止雨水冲刷。 （2）钻探废水防治措施：本项目钻探废水主要成分是SS。每个钻探平台地势低处设置1m³临时沉淀设施，钻探废水经沉淀后循环使用，不外排。 防治措施可行性：探矿过程中废水在采取以上措施处理后，不会对地表水体产生明显影响，对保护目标的影响较小，因此，评价认为项目拟采取的废水污染治理设施是可行的。 4、声环境保护措施 （1）从声源上控制，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。同时加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。 （2）减少噪声干扰范围，充分利用地形、地物等自然条件，选择环境要求低的位置安放强噪声设施；移动噪声源应尽可能屏蔽，以减少噪声对周围地区的影响。 （3）加强对施工人员的环境宣传和教育，认真落实各项降噪措施，做到文明施工。在保证勘查质量前提下，加快勘查进度，尽量缩短工期。 （4）车辆采取减速慢行、禁止鸣笛等措施； （5）对探矿人员及高噪声施工机械集中点作业人员加强劳动保护，施工人员须佩带耳塞、耳罩或防声头盔，有效减少噪声对人体的危害。 5、固体废物处置措施 （1）表土、土石方处置措施：项目钻探表土就近堆放在钻探平台，待钻探结束后全部用于钻探场地恢复；槽探产生的表土及土石方分别堆放至临时堆场，待槽探结束后全部回填于探槽，各施工作业面内临时堆土的区域均设置临时覆盖措施。 （2）钻探沉淀底泥处置措施：沉淀底泥就近堆放于钻探平台，用于后期回填。 （3）生活垃圾处置措施：勘探区设置临时生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后送到周边村庄垃圾处理站进行处置。 防治措施可行性：探矿过程固体废物在采取以上措施后，均得到妥善处置，对周围环境影响很小。因此，本项目拟采取的固废处置措施可行。 - 6、环境风险防范措施 - （1）柴油使用时远离火种、热源，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 - （2）产生的表土依据地势分别堆放于施工区域一侧，不能堆放在低洼处和容易被冲垮的地方，并做好覆盖等相关水土保持措施。 - （3）剥离表土后，表土应尽量分散堆放于附近，方便工程结束后回填，但表土和临时土方分开堆放，分层回填。并对临时堆土做好覆盖工作。探矿结束后临时设备要拆除，工程区域内要恢复原有植被和土地利用类型。 - （4）公司应建立健全健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。 - （5）加强矿区的安全环保管理，对全体工作人员进行安全环保的教育和培训。 - （6）加强矿区的森林防火安全教育，对全体工作人员进行森林防火安全的教育和培训。 7、探矿结束后的生态恢复措施 项目为探矿工程，目的是对特定的区块内是否存在矿产资源进行探索和研究，并探明矿种名称、赋存状态、品位、储量规模、开采条件和有无开采价值。项目探明矿产后，应及时停止探矿活动，办理采矿相关手续并进行采矿工程环境影响评价，严禁“以探代采”，在办理采矿相关手续前，禁止项目进行矿产资源开采活动。 本项目探矿结束后主要是对开挖的钻孔进行封口工作及植被恢复，废气、废水、噪声、固体废物等污染源影响已停止，存在的环境问题主要表现在生态环境的恢复问题，针对本项目对生态环境的影响，对于结束期生态恢复，提出以下措施。 （1）探矿过程中会使岩层的完整性受到破坏，地表植被及原有地貌产生一定的变化，地表沉降给探矿范围内生态环境带来一定的影响。开挖的探槽、钻探施工平台如不及时回填和处理，雨天易形成水土流失。探矿完毕后应进行土地复垦、加固处理和全面复垦、绿化。 （2）探矿结束后尽量使用钻孔及挖槽时保存的表土进行生态恢复（植被的选择应该依照“适地适树”、“原生性”、“特有性”、“实用性”的基本科学原则，种植当地生态系统中原有的重要的各种植物种类，乔、灌、草、层间植物有机搭配，从而恢复当地原有的植被。） （3）探矿结束后，应及时对钻孔进行封孔，并设置明显标识，消除钻孔隐患。综上，探矿结束后，经采取上述措施，可达生态修复的效果。 |
| 其他 | 环境管理与生态环境监测计划 1、环境管理 （1）环境管理机构设置 本项目为探矿项目，主要污染物为探矿期间的生态破坏和机械噪声等。为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目运营环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作。建议设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。工程投入运行后，应设立环保科，专管项目的环境保护事宜。环保科负责环境管理和环境监控两大职能，受当地环保主管部门的指导和监督。 （2）环境保护管理机构应明确如下责任 ①保持与环境保护行政主管部门的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护行政主管部门反映与项目有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护行政主管部门的批示意见； ②宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。开展环境保护宣传、教育、培训等专业知识普及工作； ③编制并组织实施环境保护规划和计划，并监督执行，负责日常环境保护的管理工作； ④领导并组织企业的环境监测工作，建立监测台账和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态； ⑤建立健全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程施工期、运行期和服务期满后环保措施的有效实施。 （3）勘查期环境管理 加强环保设施的管理，落实环保措施。保证在探矿期间粉尘及噪声达标排放、固废得到合理处置。 - 2、生态环境监测计划 项目生态环境监测主要针对临时堆土区域边坡稳定情况、掘出物处置情况等现场巡视。 ①边坡稳定情况：派巡视员对临时堆土区域进行现场巡视，定期记录边坡变形和滑移变化情况。 ②掘出物处置情况：项目钻探表土堆放在钻探平台，待钻探结束后全部用于场地恢复；槽探产生的表土及土石方堆放至临时堆场，待槽探结束后全部回填于探槽。对掘出物的实际处置情况进行监测，发现问题即提出相应补救措施。 ③对勘查区的动植物进行监测，了解区域内的植物种类，优势种类、了解评价区域内的动物种类，生活习性、优势种类等进行监测。 |
| 环保投资 | - 项目总投资1314.92万元，环保投资36.02万元，环保投资约占总投资的2.739%。 - 表5-1 环保投资估算一览表 序号; 工程类别; 环保设施; 投资金额 （万元）. 1; 废水; 钻探废水; 钻探平台临时沉淀设施，容积为 1m³。根据项目实际情况，可采用收集桶等适合的容器。; 2.5. 2; 废气; 粉尘; 临时堆方覆盖，洒水降尘; 2. 3; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶等; 0.02. 表土、土石方; 临时堆场设置挡墙、截排水沟; 5. 4; 噪声; 机械噪声; 优选噪声低、振动小、能耗小的先进设备；加强机械设备维护保养等。; 1.5. 5; 生态环境; 生态保护措施; 宣传教育、勘查区水土流失防治、生态修复、植被恢复等。; 25. 合计; 36.02. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | ①加强施工管理，做好环保宣传教育，合理安排施工时间，施工单位要做好施工组织设计，制定施工期的环境管理监控计划，防止因施工方式不当，破坏环境。 ②严格控制施工作业区面积，减少临时占地。 ③采取表土保护措施，表土剥离后，进行分层开挖分层堆放，按原土层顺序回填，以便后期植被恢复。 ④施工活动与水土流失防护措施并进，加强工程措施。 ⑤施工过程中，对物料堆放场应采取临时防风、防雨设施，对施工运输车辆应采取遮挡措施，尽量避免施工期对植被植物的影响。 ⑥施工期应加强管理并对施工人员进行森林防火安全教育，提高消防意识，防止森林火灾的发生。 ⑦加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育。 | / | ①合理进行勘查布置，精心组织勘查管理；严格控制探矿活动范围，严格控制占地范围、严禁超范围占地；严禁越区作业。 ②合理安排勘查计划和作业时间，优化勘查方案。在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对探矿区生态环境的影响范围和程度；尽量避免在雨天进行动土，以减小场区周围的水土流失。工程开挖或临时堆方遇雨时，采取必要的防雨布覆盖等措施。 ③探矿期间，应对前期勘查遗留的工程迹地采取植被恢复措施，尽早使地表恢复原貌。 ④尽量减少对探矿区域内现有植被的破坏。尽量控制地表开挖面积，减少对探矿区域内现有植被的破坏，同时在开挖时对表土进行保留，待探矿活动完成后，用作植被恢复。 ⑤加强思想教育，积极宣传环境保护法规，提高人员环保意识，禁止一切滥砍滥伐、捕猎活动，对于工作人员在进行矿山踏勘时，应尽量避免因踩踏而对现有植被带来的破坏，确保探矿活动区生态环境不受到显著人为干扰。 ⑥严格遵守《基本农田保护条例》等相关法律法规要求。 ⑦探矿过程中不得占用基本农田，对基本农田进行严格保护，不得进行任何形式的破坏或改变其用途。 | 在规划范围内进行探矿工作，不改变当地生态功能，施工迹地植被恢复效果达到要求 |
| 水生生态 | 避让水域 | / | 避让水域，少占或不占河流湿地。 | / |
| 地表水环境 | 避让水域 |  | ①雨天禁止勘查活动，防止雨水冲刷。②每个钻探平台地势低处设置1m³临时沉淀设施，钻探废水经沉淀后循环使用，不外排。 | 无废水外排 |
| 地下水及土壤环境 | 合理规划用地，尽量减少占地 | / | 临时沉淀设施做好防渗处理 | 不影响地下水及土壤环境 |
| 声环境 | / | / | ①从声源上控制，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。同时加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。②减少噪声干扰范围，充分利用地形、地物等自然条件，选择环境要求低的位置安放强噪声设施；移动噪声源应尽可能屏蔽，以减少噪声对周围地区的影响。③加强对施工人员的环境宣传和教育，认真落实各项降噪措施，做到文明施工。在保证勘查质量前提下，加快勘查进度，尽量缩短工期。④车辆采取减速慢行、禁止鸣笛等措施； ⑤对探矿人员及高噪声施工机械集中点作业人员加强劳动保护，施工人员须佩带耳塞、耳罩或防声头盔，有效减少噪声对人体的危害。 | 探矿过程中噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，村庄外延50m范围内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | / | / | ①在探矿过程中，对探矿作业区周边进行洒水降尘，减少粉尘产生量。②临时弃土堆放扬尘防治措施：在各施工作业面内临时堆土的区域均布设临时覆盖措施，并加强洒水降尘。 | 粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值 |
|  |  |  | 机械设备尾气防治措施：使用符合国家标准的燃料，定期对勘查机械及运输车辆等进行维护及保养，机械废气经植被吸收，空气稀释、自然扩散。 | / |
| 固体废物 |  |  | ①项目钻探表土就近堆放在钻探平台，待钻探结束后全部用于钻探场地恢复；槽探产生的表土及土石方分别堆放至临时堆场，待槽探结束后全部回填于探槽，各施工作业面内临时堆土的区域均设置临时覆盖措施。 ②勘探区设置临时生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后送到周边村庄垃圾处理站进行处置。 | 固体废物妥善处置，处置率100%。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | ①公司应建立健全健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。②加强矿区的安全环保管理，对全体工作人员进 行安全环保的教育和培训。企业运营过程中积极采取相应的防护措施，成立风险事故应急小组，“以防为主，救治结合”，对勘探区临近村子开展公众环境风险事故预防教育、应急知识宣传等，培训并定期发布相关信息。 | 采取本环评 提出的防范 措施后，环 境风险可得 到控制。 |
| 环境监测 | / | / | 项目制定生态环境监测计划：主要针对临时堆场堆土区域边坡稳定情况、掘出物处置情况、动植物影响情况等现场巡视。 | / |
| 其他 | / | / | 严禁“以探代采”，严禁私设废水排口；设立专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制。 | 生态恢复较好 |
|  |  |  | 探矿结束后环境保护要求： ①探矿完毕后应进行土地复垦、加固处理和全面复垦、绿化。 ②探矿结束后尽量使用钻孔及挖槽时保存的表土进行生态恢复（植被的选择应该依照“适地适树”、“原生性”、“特有性”、“实用性”的基本科学原则，种植当地生态系统中原有的重要的各种植物种类，乔、灌、草、层间植物有机搭配，从而恢复当地原有的植被。） ③探矿结束后，应及时对钻孔进行封孔，并设置明显标识，消除钻孔隐患。综上，探矿结束后，经采取上述措施，可达生态修复的效果。 |  |

- 七、结论

项目的建设符合《大理白族自治州人民政府关于印发大理州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》、《基本农田保护条例》、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》、《云南省国土资源厅关于加强矿山生态环境保护完善矿业权登记管理有关问题的通知》（云国土资[2017]51号）等相关要求；本项目与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》、《云龙县矿产资源总体规划（2021-2025年）》《大理州“十四五”生态环境保护规划》、《云龙县“十四五”生态环境保护规划》不发生冲突，符合国家及地方相关法律法规。 项目选址及平面布置合理，环境现状满足质量标准要求。建设单位在认真落实本环评报告中提出的各种生态保护和环境污染防治措施后，项目的运营不会改变当地生态功能，对生态环境产生的影响较小，项目产生的污染物可做到有效控制并达标排放，对当地区域环境的不利影响范围和程度较小。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。