- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：           高纯石英砂加工项目

建设单位（盖章）：  云南灌进新型建材有限公司

编制日期：               2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

前 言

本项目位于云龙县漕涧镇大坪村委会，租用大理市云龙县漕涧镇华新水泥公司皮带隔壁（华新水泥厂皮带运输机下）杨允繁红砖厂进行建设，该地块为工业用地。地块内现已建有“硅矿废渣回收综合利用项目”，该项目原为云龙县浩兴矿业有限公司所有。该项目环保手续履行情况如下：2023年2月云龙县浩兴矿业有限公司委托长沙慕川环保有限公司编制完成《硅矿废渣回收综合利用项目环境影响报告表》并于2023年3月14日大理白族自治州生态环境局云龙分局《关于<硅矿废渣回收综合利用项目环境影响报告表>的审批意见》（龙环审〔2023〕5号）；2023年8月15日云龙县浩兴矿业有限公司取得排污许可证（编号：91532929MAC2J9D60Q001U）；2024年5月16日完成“硅矿废渣回收综合利用项目”的竣工环境保护验收工作。

2024年6月15日，云龙县浩兴矿业有限公司与云南灌进新型建材有限公司签订转让协议，将其建成的“硅矿废渣回收综合利用项目”及已办理的相关手续转让给云南灌进新型建材有限公司。转让后，“硅矿废渣回收综合利用项目”为云南灌进新型建材有限公司所有，由云南灌进新型建材有限公司运营管理。项目责任主体变更后，未进行排污许可证变更工作。随后企业在未取得生态环境主管部门审批的情况下，于2024年6月底在厂区内扩建“高纯石英砂加工项目”（本项目），根据现场调查，本项目已建成生产车间、安装生产设备及配套的部分环保设施，但未进行生产，属于“未批先建”。大理白族自治州生态环境局于2025年1月7日下发了《大理白族自治州生态环境局行政处罚决定书》（大环（龙）罚字〔2024〕2号），责令企业立即停止违法行为。云南灌进新型建材有限公司接到处罚决定书后及时缴纳了罚款，开展“高纯石英砂加工项目”环境影响评价工作。

本项目为“硅矿废渣回收综合利用项目”（原项目）的延伸项目，以原项目生产的成品白色硅石为原料，经系列加工生产高纯石英砂。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目属于目录二十七、非金属矿物制品业60 石墨及其他非金属矿物制品制造 309 ”，需编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司承担了本项目环境影响报告表的编制工作，并组织技术人员进行了现场踏勘、资料收集等工作，严格按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等相关要求编制完成了《高纯石英砂加工项目环境影响报告表》，供建设单位报请生态环境主管部门审批。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	32

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	59

六、结论	63

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目所在地河流水系图

附图3  项目环境保护目标图

附图4  本项目建成后厂区平面布置图

附件：

附件1委托书

附件2投资项目备案证

附件3营业执照

附件4场地租赁协议

附件5用地证明

附件6场地生态红线查询表

附件7转让协议

附件8《硅矿废渣回收综合利用项目》环评批复

附件9《硅矿废渣回收综合利用项目》验收意见

附件10 行政处罚决定书及罚款缴纳证明

附件11 原排污许可证

附件12原项目环境质量现状检测报告

附件13 生态环境分区管控查询结果

附件14 项目内审表

附件15 进度管理表

附件16 项目环评合同

附件17 技术审查意见及意见修改说明

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高纯石英砂加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2402-532929-04-01-662042 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 联系方式 | 138****8077 |
| 建设地点 | 云南省大理州云龙县漕涧镇大坪村委会（项目紧邻357国道） |  |  |
| 地理坐标 | （ 9 度 5分 52.932 秒， 25 度 36 分 55.330 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 60 石墨及其他非金属矿物制品制造 309 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（） | 云龙县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（） | / |
| 总投资（万元） | 90 | 环保投资（万元） | 9.5 |
| 10000m2（15亩）环保投资占比（%） | 10.55 | 施工工期 | 6个月是否开工建设 |
| 专项评价设置情况用地面积（m2）£否 R是：项目于2024年6月底开工建设，已建设生产车间、安装生产设备及配套的部分环保设施，但未进行生产。处罚情况：2025年1月7日大理白族自治州生态环境局以《大理白族自治州生态环境局行政处罚决定书》（大环（龙）罚字〔2024〕2号），对项目“未批先建”的环境违法行为进行行政处罚，建设单位已缴纳罚款。 | 表1-1项目与专项评价设置原则对照表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二英、苯并［a］芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不设置。本项目运营过程中排放的废气主要为粉尘，不属于《有毒有害大气污染物名录》中有毒有害污染物、二英、、氰化物、氯气等。. 地表水; 新增工业废建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废污水集中处理厂; 不设置。厂区分选废水、清洗废水进入循环沉淀池沉淀后回用，酸浸废水回收至空置的浸泡罐和储酸罐中循环使用，生活污水（食堂废水隔油处理）经化粪池处理后由周边农户定期清运，用于农作物增肥，初期雨水经雨水沟收集至循环沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘及原项目生产用水补充。厂区无废水外排，故不设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不设置。本项目风险物质储量远小于临界量。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵 场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不设置。本项目不涉及。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不设置。本项目不涉及。. |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为高纯石英砂加工项目，属于非金属矿物制品业，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于《目录》中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。项目已取得云龙县发展和改革局下发的投资项目备案证。 综上，项目建设符合国家和地方现行的产业政策。 2、与“三线一单”符合性分析 - 根据《大理州生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》，更新调整后，大理州共划定综合管控单元105个，其中：优先保护单元36个，包含生态保护红线优先保护单元、一般生态空间优先保护单元、饮用水水源地保护区优先保护单元等3类；重点管控单元57个，包含产业园区重点管控单元、城区生活污染重点管控单元、乡镇生活污染重点管控单元、农业农村面源污染重点管控单元、矿产资源重点管控单元、大气环境布局敏感重点管控单元等6类；一般管控单元12个，为优先保护单元和重点管控单元以外的区域。 - 根据项目生态环境分区管控查询结果，本项目所在区域属于综合管控单元的云龙县一般管控单元 ，单元编码为：ZH53292930001，属于一般管控单元。 表1-2 项目与大理州“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析 项目; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线及一般生态空间; 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32 号），生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源 保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 项目地处大理州云龙县漕涧镇大坪村委会，根据云龙县自然资源局对云龙县浩兴矿业有限公司出具的生态红线查询表（查询范围已包含本项目用地范围，故本次不再重复查询），项目用地不涉及生态红线，项目的建设符合生态保护红线的要求。; 符合. 环境质量底线; ①水环境质量底线：到2025年，全州水环境质量明显改善，纳入考核的地表水Ⅲ类以上水体比例持续提高，洱海总体保持良好湖泊水质。; 根据环境质量现状调查，评价区地表水漕涧河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；本项目无废水外排地表水环境，不会对区域地表水环境质量造成影响。; 符合. ②大气环境质量底线：到2025年全州城市环境空气质量稳定，完成省下达的大气污染物总量控制指标。; 根据《大理白族自治州2023年环境状况公报》，项目区空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本项目只排放颗粒物，不涉及总量控制指标。; 符合. ③土壤环境风险防控底线：到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。; 本项目用地为工业用地，运营期加强污染物管理，项目运营不会降低区域土壤环境质量。本项目建设不会突破区域环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于云南省下达的总量和强度控制目标。; 运营期厂区消耗电能3万kW·h/a；厂区新鲜用水量951.2m³/a。项目用地性质为工业用地，不占用基本农田，占地没有突破当前国家土地资源利用上限的要求。项目对资源利用影响较小，项目的建设不会突破资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 根据《大理州生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》，大理州生态环境分区管控体系内，云龙县共有3个优先保护单元、5个重点管控单元和1个一般管控单元。; 本项目属于“云龙县一般管控单元”。; 符合. - 项目与一般管控单元生态环境准入清单符合性分析见下表： 表1-3 项目与一般管控单元生态环境准入清单符合性分析 项目; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 一般管控单元——空间布局约束; 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。; 项目为高纯石英砂加工项目，项目的建设符合国家和地方现行产业政策要求。在严格落实污染防治措施后，本项目污染物均能做到达标排放或合理处置；项目不排放设置总量控制指标的污染物。; 符合. 项目与大理州生态环境分区管控总体要求的符合性分析见下表。 表1-4 项目与大理州生态环境管控总体要求的符合性分析 管控领域; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的基础和前提，合理确定承接产业转移重点，禁止引进环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产能力。严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产能项目。; 本项目为高纯石英砂加工项目，符合国家产业政策，项目已取得云龙县发展和改革局备案。; 符合. 2.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业规划布局的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目为高纯石英砂加工项目，不属于“两高”项目。; 符合. 3.坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。加大钢铁、水泥熟料、烧结砖瓦等行业落后产能淘汰和过剩产能压减力度，加快落后低效和过剩产能化解淘汰，严禁新增钢铁、焦炭、水泥、平板玻璃等行业产能，实施粗钢产能清理整顿，依法依规推动小屠宰及肉类加工、小磷肥企业退出，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 本项目为高纯石英砂加工项目，不属于高污染、产能产业落后项目。; 符合. 4.禁止在金沙江干流、九大高原湖泊（洱海）保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止在金沙江干流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、九大高原湖泊（洱海）流域新设、改设或扩大排污口。禁止在金沙江干流禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 项目地处大理州云龙县漕涧镇大坪村委会，不属于金沙江干流、九大高原湖泊（洱海）保护区、保留区。; 符合. 5.禁止在金沙江干流和九大高原湖泊（洱海）岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内新建改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目位于大理州云龙县漕涧镇大坪村委会，不属于金沙江干流、九大高原湖泊（洱海）岸线。; 符合. 6.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实澜沧江相关管控要求，合理安排河湖管理保护控制地带，加强对河湖周边房地产、工矿企业、化工园区等“贴线”开发管控。; 项目位于大理州云龙县漕涧镇大坪村委会，为高纯石英砂加工项目，不涉及房地产、工矿企业、化工园区等。; 符合. 7.全面加强洱海流域空间管控，严控洱海流域建设活动。在洱海流域范围内禁止布局高污染、高排放的矿冶建材、重化工等产业，加快流域内砖瓦（新型建材除外）等建材产业的搬迁及非煤矿山生态修复，流域内不再布局水泥、砖瓦（新型建材除外）等生产企业，全面关停洱海流域除地热、矿泉水之外的所有矿山。; 项目位于大理州云龙县漕涧镇大坪村委会，不涉及洱海流域。; 符合. 污染物排放管控; 3.推动PM2.5和臭氧协同控制，加大氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）和温室气体协同减排力度。推进钢铁、有色、化工、建材等行业节能低碳改造。以石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、汽车维修（维护）等领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代。明确重点行业二氧化碳排放达峰目标，开展重大项目二氧化碳排放评价，控制工业、交通、建筑等行业温室气体排放。; 项目运营期不涉及氮氧化物和挥发性有机气体排放。; 符合. 4.以祥云、鹤庆、云龙、剑川等为重金属污染重点治理区，以大理市经济技术开发区、鹤庆兴鹤产业园区、祥云财富产业园区等为土壤污染重点企业集聚区，建立完善全州土壤环境重点监管企业名单，并纳入重点污染源进行监管，实行名单动态更新。建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，防范土壤污染。受污染耕地安全利用率完成省级下达目标，重点建设用地安全利用率有效保障。; 项目不涉及重金属，不在土壤污染重点企业集聚区，项目运营期加强土壤环境监管，防止土壤污染。; 符合. 5.加强固体废物污染防治，建立固体废物部门联动监管长效机制，提高固体废物规范化管理水平，遏制固体废物特别是危险废物非法转移、倾倒、处置。; 运营期生活垃圾统一收集后定期清运至漕涧镇生活垃圾暂存点处置。生产过程中产生的不合格品（摇摆筛筛分工序不合格品、色选工序不合格品、磁选工序不合格品）及布袋除尘器收尘灰均收集后外售处置，固体废物处置率可达100%，在严格落实环评提出的各项污染防治措施和环境管理要求后，不会存在固体废物特别是危险废物非法转移、倾倒、处置等现象。; 符合. 7.加大环境污染物减排力度，到2025年，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量等主要污染物重点工程减排量为5142吨、206吨、1010吨、445吨。; 项目不排放化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等污染物。; 符合. 环境风险防控; 1.加强环境风险防控和应急管理，完善突发环境事件应急预案，强化落实政府主导、部门协调、分级负责、属地为主、全社会参与的环境风险管控机制，定期开展环境风险隐患排查与整治，提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 2.严格落实以洱海为重点的饮用水水源地应急防控工作机制，确保饮用水水源安全。加强沘江一交汇口、黑惠江一徐村桥、顺澳河一顺澳桥、永平河—水泄、漾弓江一中江、礼社江一回辉登、李仙江—安定等优良水质断面的水环境风险防控。 3.加强对长期水质优良断面的环境监管，密切关注主要污染指标浓度值变化，注重风险管控预防，重点推进断面流域内农业农村面源污染控制、城镇生活污染源和工业污染治理等，防止“好水变差”。 4.严格尾矿库项目准入，健全完善尾矿库污染防治的长效机制，杜绝非不可抗力因素导致的尾矿库突发环境事件。; 1.建设单位按国家、地方及行业相关规范要求制定突发环境事件应急预案，运营过程中环境风险防控和应急管理严格按照应急预案相关要求执行。 2.本项目厂址不在洱海流域划定范围内。 3.项目不涉及尾矿库。; 符合. 资源开发利用效率; 1.强化约束性指标管理，降低水、土地、能源、矿产等资源消耗强度。 2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。到2025年，全州用水总量控制在14.5亿立方米、万元工业用水量比2020年下降16%。 3.坚持最严格的耕地保护制度，严守耕地保护底线不突破。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。 4.全州单位GDP能耗持续下降，能耗增量控制目标达到省考核要求。 5.不再新建30万吨/年以下露天铁矿、10万吨/年以下地下铁矿。原则上不再新建年产矿石量30万吨以下的铜矿。不再新建日处理岩金矿石300吨以下的露天采选项目、100吨以下的地下采选项目。不再新建60万吨/年以下矿（井）盐项目等准入要求。限制开采高硫、高砷、高灰、高氟煤、砂金、砂铁。禁止开采可耕地砖瓦用粘土、原生汞矿。; 本项目用地为工业用地。项目分选废水、清洗废水进入循环沉淀池沉淀后回用，酸浸废水回收至空置的浸泡罐和储酸罐中循环使用，生活污水（食堂废水隔油处理）经化粪池处理后由周边农户定期清运，用于农作物增肥，初期雨水经雨水沟收集至循环沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘及原项目生产用水补充，能实现水资源的充分利用，做到废水不外排、节约水资源的目标，项目设计的单位产品用水、用电指标均符合节能要求。; 符合. - 3、与《云龙县生态环境保护“十四五”规划》的符合性 表1-5 项目与《云龙县生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 规划内容; 本项目情况; 符合性. 积极保护水生态空间。新建项目一律不得违规占用水域。严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围。; 项目不涉及涉水施工，不涉及占用水域。; 符合. 实施建筑工地扬尘污染整治，加强对建设工程施工扬尘、道路扬尘、露天堆场及货物扬尘等的管理，严格执行作业规范，创建绿色工地。加强县城清洁能源管网建设及煤改气建设，推广生活清洁能源使用，提高中心城区环境空气质量。; 项目施工期洒水降尘，对物料进行遮盖，减轻对周围环境的影响。; 符合. 规范建筑垃圾收运处置。构建包括源头申报、中途转运、卸点处置、资源化利用等环节的建筑垃圾全过程管理体系，严禁建筑垃圾违规倾倒，规范建筑垃圾收运和处置，逐步开展利用建筑垃圾生产建材产品等资源化利用示范。; 本项目生活垃圾统一收集处理，建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的统一收集清运。; 符合. 建筑施工噪声监管。开展“绿色工地”创建工作，执行建筑噪声施工许可证制度，加强施工噪声排放申报管理，实施城市建筑施工环保公告制度，并要求施工部门合理安排施工时间，在建成区内禁止夜间进行机械打桩、搅拌或震捣混凝土、挖掘推土、锯木等噪声作业；加强建筑施工噪声公众参与监督管理。; 工程施工中积极采取减振降噪措施，选用低噪设备，优化施工工艺，将高噪声设备布置在远离居民点一侧，必要时采取围挡，尽量减少同时运行设备数量，以降低对敏感目标的影响。同时给施工人员配备相应的噪声防护装备，保护作业人员的工作安全。施工过程中加强管理，严格控制作业时间等。; 符合. 综上，项目建设符合《云龙县生态环境保护“十四五”规划》。 4、与《大气污染防治行动计划》的符合性分析 表 1-6 项目与《大气污染防治行动计划》的符合性 序号; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 1; 一是加强综合治理力度，减少多污染物排放。深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。; 本项目建成后产生的大气污染物主要为粉尘，项目破碎、筛分、磁选工序共设置一套脉冲袋式除尘器（TA001），色选工序设置一套布袋除尘器（TA002），减少污染物排放。; 符合. 2; 二是调整优化产业结构，推动产业转型升级。严控高耗能、高污染行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件。; 本项目不属于高耗能、高污染行业。; /. 3; 三是加快企业技术改造，提高科技创新能力。大力推行清洁生产，大力发展循环经济。; 项目运营过程实行清洁生产。; 符合. 4; 四是加快调整能源结构，增加清洁能源供应。推进煤炭清洁利用，提高能源使用效率。; 本项目生产使用电能。; /. 5; 五是严格节能环保准入，优化产业空间布局。对未通过能评、环评的项目，不得批准开工建设，不得提供土地，不得提供贷款支持，不得供电供水。; 本项目属于非金属矿物制品业，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，在限制类、淘汰类未见涉及本项目条款，本项目属于国家允许类项目。; 符合. 6; 七是健全法律法规体系，严格依法监督管理。用法律、标准“倒逼”产业转型升级。制定、修订重点行业排放标准，建议修订大气污染防治法等法律。强制公开重污染行业企业环境信息。公布重点城市空气质量排名。加大违法行为处罚力度。; 项目建成后将严格执行各项环保措施，确保污染物能达标排放。; 符合. 7; 九是建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气。将重污染天气纳入地方政府突发事件应急管理，及时采取应急措施，引导公众做好卫生防护。; 企业建立应急管理体系，并按相关要求做好应急管理及应急措施。; 符合. 5、与《“十四五”噪声污染防治行动计划》的符合性分析 表1-7 与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性一览表 序号; 计划要求; 本项目情况; 符合性. 1; - 三、严格噪声源头管理，控制污染新增。 - 严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。; 本项目正依法开展环境影响评价工作，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估。项目运营期将严格落实噪声污染防治要求，积极采取噪声污染防治对策措施。项目建成后，将依法开展竣工环境保护验收。; 符合. 2; 四、深化工业企业噪声污染防治，加强重点企业监管。树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。; 项目周边50m范围内无保护目标，项目通过选用低噪设备，合理布局；设备基础减振，加强设备保养、厂房隔声等措施降低噪声影响，厂界噪声达标排放，对周边环境影响较小。; 符合. 3; 五、强化建筑施工噪声污染防治，严格夜间施工管理。优先使用低噪声施工工艺和设备，采取减振降噪措施，加强进出场地运输车辆管理等。; 本项目夜间不施工，施工期将严格使用低噪声设备，落实施工期噪声防治措施和管控责任。; 符合. - 6、与《水污染防治行动计划》的符合性分析 - 表1-8 与《水污染防治行动计划》符合性分析一览表 序号; 行动计划要求; 本项目情况; 符合性. 1; 全面控制污染物排放：（1）狠抓工业污染防治；（2）强化城镇生活污染治理；（3）推进农业农村污染防治；（4）加强传播港口污染控制。; 项目运营期生产废水循环使用，生活污水（食堂废水隔油处理）经化粪池处理后，由附近村民定期清运用于农作物增肥，项目无废水外排。; 符合. 2; 严格环境准入。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件; 经对照《大理州生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》。建设项目符合“方案” 中关于生态环境准入清单相关要求。; 符合. 7、与《云南省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析 表1-9 与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析 防治条例; 项目情况; 符合性. 第三章 工业固体废物. 第二十四条; 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。工业固体废物管理台账应当保存5年以上。; 企业将建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。; 符合. 第二十七条; 产生工业固体废物的单位应当依法取得排污许可证，向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。; 本项目建设完成后，建设单位将依法申领排污许可证，执行排污许可管理制度的相关规定。; 符合. 第四章 生活垃圾. 第三十八条; 产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。; 生活垃圾收集后定期清运至漕涧镇生活垃圾暂存点处置。不随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾; 符合. 8、与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》的符合性分析 表1-10 与《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》符合性 相关要求; 项目情况; 符合性. 三、主要任务. （一）强化工业固体废物源头管控; 严格准入管理。将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实固体废物污染环境和破坏生态防治措施，将固体废物环境污染防治设施建设资金纳入投资概算。; 项目环境影响评价文件将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，将固体废物环境污染防治设施建设资金纳入投资概运营期严格落实环评提出的固体废物污染环境和破坏生态防治措。; 符合. （二）推进工业固体废物污染防治; 加强环境管理。将工业固体废物纳入排污许可证管理，落实管理台账和申报制度，实现可追溯、可查询。; 本项目建设完成后，建设单位将依法申领排污许可证，执行排污许可管理制度的相关规定，落实管理台账。; 符合. 9、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 项目位于大理州云龙县漕涧镇大坪村委会，不涉及生态红线、基本农田及各类保护区，也不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区及保留区内。对照《云南省长江经济带发展负面清单实施细则》相关要求分析项目符合性，见下表： 表1-11 项目与《云南省长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析 负面清单指南实施细则; 本项目; 符合性. 1、禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。; 本项目不在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内。; 符合. 2、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。; 项目不涉及。; 符合. 3、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不涉及。; 符合. 4、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机－无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。; 项目属于国家及地方产业政策允许类项目，不属于禁建的落后产能及工艺项目。; 符合. 5、禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 项目不涉及。; 符合. 6、禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。; 项目不涉及。; 符合. 项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 一、项目基本情况 （一）原有项目基本情况 1、项目名称：硅矿废渣回收综合利用项目 2、主要建设内容及规模：建设一条硅矿废渣综合利用生产线，生产规模为年产硅石6万吨。 3、工程内容 项目总占地面积6000m2，工程内容包括原料堆放区、生产区、成品堆放区及配套设施。原项目工程内容见下表。 表2-1 原有项目主要建设内容一览表 工程类别; 主要建设内容. 主 体 工 程; 生产区; 项目共设置三个生产区，各生产区均位于同一加盖顶棚的钢结构厂房内。其中，1号生产区面积为100m2，布置1台小型分选机，开展粒径分选工作。. 2号生产区面积约60m2，布置3个浸泡池（罐），容积为30m3/个，1个清水池，容积为20m3，开展浸泡工作。. 3号生产区面积约500㎡，布置2台色选机，开展色选工作。. 晾干区; 与生产区位于同一加盖顶棚的钢结构厂房内，地面积约20㎡，设置2个储料仓，容积均为40m³。. 成品堆放区; 成品区占地面积100m2，设置地面硬化加盖顶棚，用于放置成品硅石。. 原料堆场; 占地面积200m2，堆放区设置地面硬化，加盖防尘网。. 公辅工程; 食堂、办公区; 占地面积约100m2，设置食堂、办公区、卫生间等。. 供电; 由市政供电管网接入. 供水; 山泉水. 排水; 生活污水（食堂废水隔油处理）进入化粪池处理，并在化粪池出水口设置收集装置，化粪池出水经收集后由周边农户定期清运，用于农作物增肥，不外排。 生产区设置两个容积为100m3的循环沉淀池，总容积为200 m3，用于收集生产废水、初期雨水，废水经沉淀处理后循环回用，不外排。. 环保工程; 降尘设施; ①成品堆放区加盖顶棚，原料堆放区加盖防尘网； ②定期洒水降尘。. 降噪设施; 生产设备安装减振装置。. 废水处理设施; ①雨水收集沟约150m； ②废水收集沟约80m，2个循环沉淀池（总容积200m3）； ③设置一个油水分离器、一个化粪池（2m³）及化粪池出水收集装置。. 固废处理; ①生活垃圾收集设施； ②设置一级沉砂池（10m³）、二级沉砂池（25m³）沉砂池四周设置围堰，地面为硬化防渗处理，底部设置明渠导流泥渣余水，明渠导流最终与循环沉淀池相连，泥渣余水经处理后回用于生产，不外排。 ③不合格品及沉淀池泥渣均在一、二级沉砂池暂存干化后收集外售。. （二）原项目技改后基本情况 本次针对原项目浸泡工艺进行技改，原项目技改后主要建设内容如下： 表2-2 原项目技改后主要建设内容一览表 工程类别; 主要建设内容; 备注. 主 体 工 程; 原料堆放区; 占地面积200m2，设置地面硬化，原料加盖防尘网。; 沿用. 生产区; 项目共设置三个生产区，各生产区均位于同一加盖顶棚的钢结构厂房内。其中，1号生产区面积为100m2，布置1台小型分选机，开展粒径分选工作。; 沿用. 2号生产区面积约60m2。设置3个容积为30m³的防腐浸泡罐，1个容积为2m³的配草酸罐及1个容积为30m³的储酸罐。罐区地面进行防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行），罐区四周设置围堰。; 本次技改新增防腐浸泡罐、配草酸罐、储酸罐及相关防渗防漏措施，储罐均已安装完成，技改后原有的3个清水浸泡池（罐）不再使用. 3号生产区面积约500㎡，布置2台色选机，开展色选工作。; 沿用. 晾干区; 与生产区位于同一加盖顶棚的钢结构厂房内，面积约20㎡，设置2个储料仓，容积均为40m³。; 沿用. 成品堆放区; 成品区占地面积约680m2，设置地面硬化加盖顶棚，用于放置成品硅石。; 为方便厂区管理，技改后扩大成品区面积约480㎡. 原料堆场; 占地面积200m2，堆放区设置地面硬化，加盖防尘网。; 沿用. 公辅工程; 食堂、办公区; 占地面积约100m2，设置食堂、办公区、卫生间等。; 沿用. 供电; 由市政供电管网接入; 沿用. 供水; 山泉水; 沿用. 排水; 分选废水、清洗废水进入循环沉淀池沉淀后回用，酸浸废水回收至空置的防腐浸泡罐和储酸罐中循环使用，生活污水（食堂废水隔油处理）经化粪池处理后由周边农户定期清运，用于农作物增肥，初期雨水经雨水沟收集至循环沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘及原项目生产用水补充，无废水外排。; 防腐浸泡罐及储酸罐为技改后新增（已建成），其余设施沿用. 环保工程; 降尘设施; ①成品堆放区加盖顶棚，原料堆放区加盖防尘网； ②定期洒水降尘。; 沿用. 降噪设施; 生产设备安装减振装置。; 沿用. 废水处理设施; ①雨水收集沟约150m； ②废水收集沟约80m，2个循环沉淀池（总容积200m3）。 ③设置一个油水分离器、一个化粪池（2m³）及化粪池出水收集装置; 沿用. 固废处理; ①生活垃圾收集设施； ②设置一级沉砂池（10m³）、二级沉砂池（25m³）沉砂池四周设置围堰，地面为硬化防渗处理，底部设置明渠导流泥渣余水，明渠导流最终与循环沉淀池相连，泥渣余水经处理后回用于生产，不外排。 ③不合格品及沉淀池泥渣均在一、二级沉砂池暂存干化后收集外售。; 沿用. （三）高纯石英砂加工生产线（扩建项目）基本情况 本次建设一条高纯石英砂加工生产线，项目基本情况如下： 1、项目名称：高纯石英砂加工项目 2、建设单位： 3、建设地点：云南省大理州大理州云龙县漕涧镇大坪村委会（地理坐标为东经9°5'52.932北纬25°36'55.330项目地理位置详见附图1。 4、主要建设内容及规模：建设一条石英砂加工生产线，生产规模为3万t/a。5、工程内容 项目工程内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。已建设生产车间，安装生产设备及配套环保设施。具体建设内容见下表： 表2-3扩建项目主要建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 原料堆放区; 高纯石英砂加工生产线原料来源于原项目产品中的白色硅石，由原项目成品堆放区直接输送至本项目生产区，故不单独设置堆放区。; 利用原项目成品堆放区. 生产区、成品堆放区; 本项目生产区及成品堆放区均位于同一半封闭钢结构厂房内。该厂房建筑面积为1728㎡，其中生产区位于厂房南侧，面积约360㎡，设置石英砂加工生产线1条；成品堆放区位于厂房西侧区域，面积约1000㎡，用于堆放石英砂成品。; 新建（已建）. 公辅助 工程; 食堂、办公区; 占地面积约100m2，设置食堂、办公区、卫生间等。; 均依托原有设施. 供水系统; 厂区生产生活用水均取自山泉水。; 依托. 供电系统; 由漕涧镇供电管网接入; 依托. 排水工程; 项目生活污水（食堂废水隔油处理）经化粪池处理后由周边农户定期清运用于农作物增肥，不外排。; 依托. 废气 治理; 破碎粉尘; - 破碎、筛分、磁选工序均位于同一半封闭车间内，共设置一套脉冲袋式除尘器（TA001）；破碎、筛分、磁选粉尘经除尘器处理后无组织排放。; 新建（已建）. 筛分粉尘. 磁选粉尘. 筛选粉尘; - 色选工序在半封闭车间内，设置一套布袋除尘器（TA002），筛选粉尘经除尘器处理后无组织排放。; 新建（已建）. 运输扬尘; - 加强道路清扫、车辆加盖篷布等。; /. 废水 处理; 生活污水; 生活污水（食堂废水隔油处理）经化粪池处理后由周边农户定期清运，用于农作物增肥，不外排。; 依托. 固废 处置; 摇摆筛筛分工序不合格品; 摇摆筛筛分工序不合格品由吨袋收集后暂存在本项目成品堆放区，与成品分开堆放，定期外售处置。; 新建. 色选工序不合格品; 色选工序不合格品由吨袋收集后暂存在本项目成品堆放区，与成品分开堆放，定期外售处置。; 新建. 磁选工序不合格品; 磁选工序不合格品由吨袋收集后暂存在本项目成品堆放区，与成品分开堆放，定期外售处置。; 新建. 布袋除尘器收尘灰; 布袋除尘器收尘灰收集后定期外售处置。; 新建. 厂区生活 垃圾; 设置垃圾桶收集后定期清运至漕涧镇生活垃圾暂存点处置。; 依托. 噪声治理; 选用低噪设备，合理布局；设备基础减振，加强设备保养、厂房隔声等。; /. 项目建成后厂区主要建设内容如下： 表2-4 全厂主要建设内容一览表 工程类别; 主要建设内容. 主 体 工 程; 硅矿废渣回收综合利用生产线; 原料堆放区; 占地面积200m2，设置地面硬化，原料加盖防尘网。. 生产区; 项目共设置三个生产区，各生产区均位于同一加盖顶棚的钢结构厂房内。其中，1号生产区面积为100m2，布置1台小型分选机，开展粒径分选工作。. 2号生产区面积约60m2。设置3个容积为30m³的防腐浸泡罐，1个容积为2m³的配草酸罐及1个容积为30m³的储酸罐。罐区地面进行防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行），罐区四周设置围堰。. 3号生产区面积约500㎡，布置2台色选机，开展色选工作。. 晾干区; 与生产区位于同一加盖顶棚的钢结构厂房内，面积约20㎡，设置2个储料仓，容积均为40m³。. 成品堆放区; 成品区占地面积约680m2，设置地面硬化加盖顶棚，用于放置成品硅石。. 原料堆场; 占地面积200m2，堆放区设置地面硬化，加盖防尘网。. 高纯石英砂加工生产线; 生产区、成品堆放区; 本项目生产区及成品堆放区均位于同一半封闭钢结构厂房内。该厂房建筑面积为1728㎡，其中生产区位于厂房南侧，面积约360㎡，设置石英砂加工生产线1条；成品堆放区位于厂房西侧区域，面积约1000㎡，用于堆放石英砂成品。. 公辅工程; 食堂、办公区; 占地面积约100m2，设置食堂、办公区、卫生间等。. 供电; 由市政供电管网接入. 供水; 山泉水. 排水; 分选废水、清洗废水进入循环沉淀池沉淀后回用，酸浸废水回收至空置的防腐浸泡罐和储酸罐中循环使用，生活污水（食堂废水隔油处理）经化粪池处理后由周边农户定期清运，用于农作物增肥，初期雨水经雨水沟收集至循环沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘及原项目生产用水补充，无废水外排。. 环保工程; 废气处理设施; ①成品堆放区加盖顶棚，原料堆放区加盖防尘网； ②破碎、筛分、磁选工序均位于同一半封闭车间内，共设置一套脉冲袋式除尘器（TA001）处理破碎、筛分、磁选粉尘。 ③色选工序在半封闭车间内，设置一套布袋除尘器（TA002）处理筛选粉尘。 ④运输扬尘采取加强道路清扫、车辆加盖篷布等措施。. 降噪设施; 选用低噪设备，合理布局；设备基础减振，加强设备保养、厂房隔声等。. 废水处理设施; ①雨水收集沟约150m； ②废水收集沟约80m，2个循环沉淀池（总容积200m3）。 ③设置一个油水分离器、一个化粪池（2m³）及化粪池出水收集装置。 ④储酸罐1个（30m³）。. 固废处置; ①设置垃圾桶收集后定期清运至漕涧镇生活垃圾暂存点处置； ②设置一级沉砂池（10m³）、二级沉砂池（25m³）沉砂池四周设置围堰，地面为硬化防渗处理，底部设置明渠导流泥渣余水，明渠导流最终与循环沉淀池相连，泥渣余水经处理后回用于生产，不外排。 ③分选不合格品及沉淀池泥渣均在一、二级沉砂池暂存干化后收集外售。 ④摇摆筛筛分工序不合格品、色选工序不合格品、磁选工序不合格品由吨袋收集后暂存在本项目成品堆放区，与成品分开堆放，定期外售处置。 ⑤布袋除尘器收尘灰收集后定期外售处置。. 二、项目产品方案 （一）原项目（硅矿废渣回收综合利用项目）产品方案 表2-5 原项目产品方案一览表 序号; 产品类型; 规格; 数量（t/a）. 1; 硅石; 一级（白色）; 36000. 二级（灰色、黑色）; 24000. （二）原项目技改后产品方案 本次针对硅矿废渣回收综合利用项目（原项目）的浸泡工艺进行技改，增加酸浸工艺。项目技改后生产规模未改变，为6万t/a，不新增产品种类。项目技改后产品方案见下表。 表2-6 原项目技改后产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量/年; 备注. 1; 白色硅石; 36000; 用作高纯石英砂生产线原料. 2; 黑、灰色硅石; 24000; 外售. （三）高纯石英砂加工生产线（扩建项目）产品方案 项目以原项目生产的白色硅石为原料进行加工，生产高纯石英砂。项目产品方案见下表。 表2-7 扩建项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量/年; 备注. 1; 高纯石英砂; 3万吨; 全部外售. （四）全厂产品方案 表2-8 全厂产品方案一览表 序号; 生产线; 产品名称; 产量/年; 备注. 1; 硅矿废渣综合利用项目; 白色硅石; 36000t; 用作高纯石英砂生产线原料. 黑、灰色硅石; 24000t; 外售. 2; 高纯石英砂加工项目; 高纯石英砂; 3万吨; 外售. 三、项目主要生产设备 （一）原项目主要生产设备 表2-9 原项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 小型分选冲洗机; 台; 1. 2; 色选机; 台; 2. 3; 装载机; 台; 2. （二）原项目技改后主要生产设备 技改针对原项目的浸泡工艺进行技改，增加酸浸工艺。原项目技改后主要生产设备情况见下表。 表2-10 原项目技改后主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量; 备注. 1; 小型分选冲洗机; /; 1台; 沿用. 2; 色选机; BTDKS-K1600DW; 2台; 沿用. 3; 装载机; /; 2台; 沿用. 4; 防腐浸泡罐; 30m³; 3个; 技改新增（已建）. 5; 配草酸罐; 2m³; 1个; 技改新增（已建）. 6; 储酸罐（酸液回收罐）; 30m³; 1个; 技改新增（已建）. 7、; 轴流风机; 11000m³/h; 5个; 技改新增 （已建）. （三）高纯石英砂加工生产线主要生产设备 表2-11 扩建项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量; 生产能力; 备注. 1; 皮带运输; 600宽; 3条; 20t/h; 新增（已建）. 2; 制砂机; VS6511; 1台; 20t/h; 新增（已建）. 3; 振动筛; /; 1台; 10t/h; 新增（已建）. 4; 提升机; NE50; 4台; 50t/h; 新增（已建）. 5; 提升机; NE30; 4台; 30t/h; 新增（已建）. 6; 提升机; 18/11; 5台; 2t/h; 新增（已建）. 7; 料仓; /; 1个; /; 新增（已建）. 8; 摇摆筛; 2040-5S; 2台; 5t/h; 新增（已建）. 9; 空压机; VF22; 2台; /; 新增（已建）. 10; 色选机; BTFT-1536A; 2台; 15t/h; 新增（已建）. 11; 磁选器; /; 1台; /; 新增（已建）. 12; 除尘器; /; 2套; /; 新增（已建）. 13; 地磅; /; 1 个; /; 新增（已建）. （四）全厂主要生产设备 全厂主要生产设备见下表： 表2-12 全厂主要设备一览表 生产线; 设备名称; 型号/规格; 数量; 生产能力. 硅矿废渣回收综合利用生产线; 小型分选冲洗机; /; 1台; /. 色选机; BTDKS-K1600DW; 2台; /. 装载机; /; 2台; /. 防腐浸泡罐; 30m³; 3个; /. 配草酸罐; 2m³; 1个; /. 储酸罐（酸液回收罐）; 30m³; 1个; /. 轴流风机; 11000m³/h; 5个; /. 高纯石英砂加工生产线; 皮带运输; 600宽; 3条; 20t/h. 制砂机; VS6511; 1台; 20t/h. 振动筛; /; 2台; 10t/h. 提升机; NE50; 2台; 50t/h. 提升机; NE30; 3台; 30t/h. 提升机; 18/11; 5台; 2t/h. 料仓; /; 1个; /. 摇摆筛; 2040-5S; 1台; 5t/h. 空压机; VF22; 2台; /. 色选机; BTFT-1536A; 2台; 15t/h. 磁选器; /; 1台; /. 布袋除尘器; /; 2套; /. 地磅; /; 个; /. 四、项目主要原辅材料及水电消耗 （一）原项目主要原辅材料及水电消耗 表2-13 原项目主要原辅料及水电消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 硅石废料; 6.6万t/a; 外购硅矿开采过程中粒径相对较小的废料，未经过化学处理。. 2; 新鲜水; 960m3/a; /. 3; 电; 1万KW•h/a; /. （二）原项目技改后主要原辅料及水电消耗 原项目技改后原料硅矿废料消耗量不变，增加草酸、片碱等辅料。 表2-14 原项目技改后主要原辅料及水电消耗一览表 原辅材料名称; 年用量（t/a）; 备注. 硅矿废料; 6.6万; 外购硅矿开采过程中粒径相对较小的废料，未经过化学处理。. 草酸; 30; 防腐塑料桶保存. 片碱（氢氧化钠）; 5; 防腐袋保存. 电; 1万kW·h/a; /. 新鲜水; 888.8m3/a; /. （三）高纯石英砂加工生产线（扩建项目）主要原辅料及水电消耗 表2-15 扩建项目主要原辅料及水电消耗一览表 原辅材料名称; 年用量（t/a）; 备注. 白色硅石; 3.6万; 全部来源于厂区原项目白色硅石产品。. 新鲜水; 62.4m3/a; /. 电; 1万kW·h/a; /. （四）全厂原辅料及水电消耗情况 表2-16 厂区主要原辅料及水电消耗一览表 原辅材料名称; 年用量（t/a）; 备注. 硅矿废料; 6.6万; 外购硅矿开采过程中粒径相对较小的废料，未经过化学处理。. 草酸; 30; 防腐塑料桶保存. 片碱（氢氧化钠）; 5; 防腐袋保存. 白色硅石; 3.6万; 全部来源于厂区原项目硅石产品。. 新鲜水; 951.2m3/a; /. 电; 3万kW·h/a; /. 主要原辅料理化性质： 表2-17 主要原辅料理化性质一览表 名称; 理化特性. 草酸; 草酸是一种无色透明结晶或粉末，具有中强酸性，其化学式为H2C2O4。 草酸的物理化学性质包括： 性状：无色单斜片状。 熔点：189.5 ℃。 沸点：约为150℃（升华）。 密度：1.772 g/cm³。 溶解性：易溶于乙醇和水，微溶于乙醚，不溶于苯和氯仿。 化学性质：草酸是一种中强酸，其酸性比醋酸强10000倍。草酸根具有很强的还原性，能与碱发生中和反应，能使指示剂变色，能与碳酸根作用放出二氧化碳。草酸在100℃开始升华，125℃时迅速升华，157℃时大量升华，并开始分解。可与碱反应，可以发生酯化、酰卤化、酰胺化反应。也可以发生还原反应，受热发生脱羧反应。无水草酸有吸湿性。草酸能与许多金属形成溶于水的络合物。草酸在189.5℃或遇浓硫酸会分解生成二氧化碳、一氧化碳和水。 毒性：草酸有毒，对皮肤、粘膜有刺激及腐蚀作用，极易经表皮、粘膜吸收引起中毒。空气中最高容许浓度为1mg/m³。. 片碱（氢氧化钠）; 片碱，化学名称为氢氧化钠，其化学式为NaOH。是一种强碱，具有强腐蚀性。片碱的物理性质包括： 外观：片碱通常是白色半透明片状固体。 溶解性：片碱能溶于水，生成碱性溶液，也能溶于甲醇及乙醇，但微溶于醇类溶剂。 潮解性：碱性物具有潮解性，会吸收空气里的水蒸气和吸收二氧化碳等酸性气体。 片碱的化学性质表现为：碱性：片碱具有较强的碱性，其PH值通常在13~14之间，在水中能完全电离，形成钠离子和氢氧根离子。腐蚀性：片碱具有高腐蚀性，对于纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用，因此工作人员应做好防护。 片碱在工业上有广泛的用途，包括但不限于： 化工、石油、冶金、纺织、造纸等领域。制造化学品、纸张、肥皂和洗涤剂、人造丝和玻璃纸等。加工铝矾土制氧化铝，用于纺织品的丝光处理，水处理等。 在使用和储存片碱时，应注意其安全防护和特殊要求，如储存于阴凉、干燥、通风良好的库房，与易燃物、酸类等分开存放。. ## 五、劳动定员及工作制度 ## 本项目新增劳动定员6人，全年生产260天，采用1班制，工作8小时。 ## 六、平面布置合理性 项目位于云龙县漕涧镇大坪村委会（项目紧邻357国道），租用大理市云龙县漕涧镇华新水泥公司皮带隔壁（华新水泥厂皮带运输机下）杨允繁红砖厂进行建设。厂区为不规则形状，厂区内建有一条硅矿废渣综合回收利用生产线，位于本项目生产区侧风向，且项目采取系列污染物处置措施，故其受生产影响较小。项目出入口位于地块东北侧，紧邻357国道，运输方便；厂区附近无居民点，最近居民点为厂区东北侧192m处的河外村，位于本项目侧风向，项目运营对其影响较小。综上，项目整体布局较为合理。 七、物料平衡 表2-18 本项目物料平衡一览表 投入; 产出. 项目; 数量t/a; 项目; 数量t/a. 硅石; 36000; 产品; 高纯石英砂; 30000. 废气; 无组织粉尘; 1.4668（约1.467）. 固体废物; 摇摆筛筛分工序不合格品; 3592.42. 色选工序不合格品; 1614.46. 磁选工序不合格品; 647.401. 布袋除尘器收尘灰; 144.252. 合计; 36000; 合计; 36000. 八、环保投资 项目总投资90万元，其中环保投资9.5万元，占总投资的10.55%。项目环保投资情况见下表。 表2-19 环保投资估算一览表 生产线; 污染源; 环保设施名称; 投资金额 （万元）. 硅矿废渣回收综合利用项目（原项目）; 废水; 酸浸废水; 储酸罐（酸液回收罐） 30m³; 0.5. 高纯石英砂加工项目（本项目）; 废水; 生活污水; 油水分离器、化粪池; 依托现有. 废气; 破碎、筛分、磁选粉尘; 气箱脉冲袋式除尘器1套; 5. 筛选粉尘; 布袋除尘器1套; 2. 噪声; 生产设备; 基础减振，加强设备保养等; 2. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集装置; 依托现有. 生产固废（不合格品）; 成品区暂存; /. 合计; 9.5. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、原有项目工艺流程和产排污环节 （一）原有项目工艺流程 原有项目浸泡工序用清水进行浸泡，不使用草酸。原项目生产工艺如下： ①粒径分选 分选工序通过分选机完成。分选机上安装符合成品粒径要求的筛网，符合要求的原料留在筛网，不符合要求的则通过筛孔下落，完成分选。为对原料进一步清洁，分选机机械振动的同时喷洒清水，通过硅石之间的振动摩擦达到清洁效果。项目采用喷水分选，因此不会有粉尘产生。分选工序通过筛网的不合格品则作为一般石料外售。分选机下游设置了沉砂池，分选废水废水经沉砂池引入循环沉淀池内沉淀处理后回用，不外排。 ②浸泡 经分选后的物料放置于浸泡池（罐）内，常温常压状态下浸泡3～5h左右，浸泡作用是去除原料表面的泥土，浸泡池内部盛放清水，不添加清洗剂，同时硅矿废渣性质稳定，常温常压下不会发生分解，因此浸泡废水主要污染物为SS，引入循环沉淀池内沉淀处理后回用，不外排。 ③自然晾干 为减少色选工序原料表面水分对设备造成的损害，因此完成分选的原料需进行自然晾干。晾干区设置两个储料仓，将浸泡完成的物料输送至晾干区储料仓进行自然晾晒。晾干过程产生的废水引入循环沉淀池内沉淀处理后回用，不外排。 ④色选 色选工序通过色选机完成。色选机是根据物料光学特性的差异，利用光电探测技术将颗粒物料中的异色颗粒自动分拣出来，项目主要是分选出白色硅石、黄色硅石和黑色硅石三种。色选机主要由给料系统、光学检测系统、信号处理系统和分离执行系统组成，运行过程中无废气、废水产生。 ⑤成品 白色硅石、黄色硅石和灰、黑色硅石产品根据不同价格外售。 图2-1 原有项目工艺流程图 （二）原有项目污染物情况分析 1、废气 原项目产生的废气主要为粉尘（堆场扬尘、运输扬尘）、汽车尾气。 2、废水 - 原项目废水主要为生产废水（浸泡废水、分选废水）、生活污水。 3、噪声 原项目的噪声主要来源于为分选机、色选机运行产生的机械噪声。 4、固废 原项目产生的固废主要为不合格品、沉淀池泥渣和生活垃圾。 二、项目技改（扩建）后全厂工艺流程和产排污环节 （一）原项目技改（扩建）后工艺流程 项目技改（扩建）内容为：①建设一条高纯石英砂加工生产线；②对原有项目浸泡工艺进行技改，增加酸浸工艺。 1、原项目技改后工艺流程简述 （1）粒径分选 分选工序通过分选机完成。分选机上安装符合成品粒径要求的筛网，符合要求的原料留在筛网，不符合要求的则通过筛孔下落，完成分选。为对原料进一步清洁，分选机机械振动的同时喷洒清水，通过硅石之间的振动摩擦达到清洁效果。 项目采用喷水分选，因此不会有粉尘产生。分选工序通过筛网的不合格品则作为一般石料外售。此工序主要产生分选废水及噪声，项目分选机下游设置了沉砂池，分选废水废水经沉砂池引入循环沉淀池内沉淀处理后回用，不外排。 （2）浸泡（酸浸） 项目使用的草酸为固态，需要在配酸罐中加水溶解后和清水注入浸泡罐中进行浸泡；经分选后的物料放置于浸泡防腐罐内，常温常压状态下浸泡3～5h左右。本项目采用的硅渣主要成分是二氧化硅，其余少量成分为氧化铁、氧化铝、氧化钠、氧化钾等杂质，杂质占比最大的为氧化铁，杂质主要附在原料表面。酸浸是利用石英砂不溶于酸，其它杂质矿物能被酸液溶解的特点，实现对石英的进一步提纯。通过草酸对 Fe元素的络合， 将石英砂中的 Fe 元素去除。此工序主要产生酸浸废水，回收至空置的浸泡罐和储酸罐（酸液回收罐）中循环使用（循环使用的水根据浸泡需求调节浓度），不外排。 草酸与石英砂中 Fe2O3的反应为：3H2C2O4+ Fe2O3＝Fe2(C2O4)3 + 3H2O （3）（碱水）清洗 酸浸工序结束并将混合酸液回收后，进行硅石清洗，在浸泡罐中加入片碱和清水的混合液进行清洗（目的是对硅石表面酸液进行中和），产生清洗废水呈中性，进入循环沉淀池沉淀后回用，不外排。 （4）风干、晾干 为减少色选工序原料表面水分对设备造成的损害，因此完成清洗的原料需进行风干、晾干处理。浸泡后的物料经输送带输送（输送带上设置轴风机对物料进行风干）至晾干区，晾干区设置两个储料仓，物料进入储料仓进行自然晾晒。晾干过程产生的废水引入循环沉淀池内沉淀处理后回用，不外排。 （5）色选 色选工序通过色选机完成。色选机是根据物料光学特性的差异，利用光电探测技术将颗粒物料中的异色颗粒自动分拣出来，本项目主要是分选出白色硅石、黄色硅石和黑色硅石三种。色选机主要由给料系统、光学检测系统、信号处理系统和分离执行系统组成，运行过程中无废气、废水产生。 （6）成品硅石 黑色、灰色硅石产品根据不同价格外售；白色硅石作为高纯石英砂生产线原料使用。 2、高纯石英砂加工生产线（扩建项目）工艺流程简述 （1）破碎制砂 项目原料（白色硅石）由原项目成品堆场运至制砂机破碎制砂，此工序主要产生粉尘及噪声。 （2）振动筛筛分 经破碎后的物料进入振动筛筛分，粒径合格的物料（小于8目的料）输送至料仓，粒径不合格的物料（大于8目的料）返回制砂机破碎（形成闭路循环），此过程主要产生粉尘及噪声。 （3）摇摆筛筛分 由料仓流出的物料进入摇摆筛筛分，筛分合格的物料（小于16目的料）进入下一工序，筛分不合格的物料（8-16目的料）收集外售，此过程产生粉尘、噪声及摇摆筛筛分不合格品。 （4）色选机选料 摇摆筛筛分合格的物料进入色选机进行色选，色选合格的物料进入下一工序，色选不合格的物料收集外售，此过程产生粉尘、噪声及色选不合格品 （5）除铁磁选 色选合格后的物料进行磁选，采用磁选机将原料中的铁质分离出来，进一步提高石英砂的纯度。磁选出石英砂成品及次品，均外售处置。此过程产生粉尘、噪声及磁选不合格品。 项目技改（扩建）后全厂工艺流程及产污环节图如下： 图2-2 项目技改（扩建）后全厂工艺流程及产污环节图 （二）项目技改（扩建）后厂区产污工序 厂区产污工序及污染物产生情况见下表。 表2-20 项目运营期主要产污工序及污染物一览表 生产线; 项目; 污染物; 产污工序; 主要成分. 硅矿废渣回收综合利用项目; 废气; 堆场扬尘、运输扬尘; 物料堆存、运输; 粉尘. 废水; 分选废水; 分选; SS. 酸浸废水; 酸浸; 草酸. 清洗废水; 清洗; SS. 生活污水; 生活; pH、SS、COD、BOD5、NH3-N等. 噪声; 设备噪声; 生产过程; Leq（A）. 固废; 分选不合格品; 分选; 硅石废料. 沉淀池泥渣; 废水沉淀; 泥渣. 生活垃圾; 生活; 废果皮、废饮料盒、废纸等. 高纯石英砂加工项目; 废气; 破碎粉尘; 破碎; 粉尘. 筛分粉尘; 筛分; 粉尘. 磁选粉尘; 磁选; 粉尘. 筛选粉尘; 色选; 粉尘. 运输扬尘; 物料运输; 粉尘. 废水; 生活污水; 生活; pH、SS、COD、BOD5、NH3-N等. 噪声; 设备噪声; 生产过程; Leq（A）. 固废; 生活垃圾; 生活; 废果皮、废饮料盒、废纸等. 摇摆筛筛分工序不合格品; 摇摆筛筛分; 硅砂. 色选工序不合格品; 色选; 硅砂. 磁选工序不合格品; 磁选; 铁等金属杂质. 布袋除尘器收尘灰; 废气处置; 粉尘. |
| 与项目有关的原有环境污染问 题 | 本项目位于云龙县漕涧镇大坪村委会，租用大理市云龙县漕涧镇华新水泥公司皮带隔壁（华新水泥厂皮带运输机下）杨允繁红砖厂进行建设，该地块内建有“硅矿废渣回收综合利用项目”，该项目原为云龙县浩兴矿业有限公司所有，后因本项目建设所需，经云龙县浩兴矿业有限公司及云南灌进新型建材有限公司双方友好协商，云龙县浩兴矿业有限公司将“硅矿废渣回收综合利用项目”及已办理的相关手续全部转让给云南灌进新型建材有限公司，现“硅矿废渣回收综合利用项目”为云南灌进新型建材有限公司所有，本项目在此基础上扩建。 一、硅矿废渣回收综合利用项目（原有项目）环保手续履行情况 1、硅矿废渣回收综合利用项目于2023年3月14日取得《大理白族自治州生态环境局云龙分局关于硅矿废渣回收综合利用项目环境影响报告表的审批意见》（龙环审〔2023〕5号）。 2、于2023年8月15日申领排污许可证（许可证编号：91532929MAC2J9D60Q001U）。 3、硅矿废渣回收综合利用项目于2024年5月16日通过竣工环境保护验收。 二、企业“三本账”情况 本项目为扩建项目，项目建成后企业污染物排放“三本账”见下表。 表2-21 企业污染物“三本账”情况一览表 单位：t/a 项目; 污染物 种类; 原有项目排放量; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 扩建后全厂排放总量; 变化量. 废气; 粉尘; 3.395; 1.4668; 0; 4.8618; +1.4668. 废水; 生产废水; 0; 0; 0; 0; 0. 生活污水; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 生活垃圾; 0.53; 0.78; 0; 1.31; +0.78. 分选工序不合格品; 4800; 0; 0; 4800; 0. 沉淀池泥渣; 1200; 0; 0; 1200; 0. 摇摆筛筛分工序不合格品; 0; 3592.42; 0; 3592.42; +3592.42. 色选工序不合格品; 0; 1614.46; 0; 1614.46; +1614.46. 磁选工序不合格品; 0; 647.401; 0; 647.401; +647.401. 布袋除尘器收尘灰; 0; 144.252; 0; 144.252; +144.252. 注：固体废物为产生量。. 三、与项目有关的原有环境问题 行政处罚情况：2024年6月15日，云龙县浩兴矿业有限公司与云南灌进新型建材有限公司签订转让协议，将其建成的“硅矿废渣回收综合利用项目”及已办理的相关手续转让给云南灌进新型建材有限公司。转让后，“硅矿废渣回收综合利用项目”为云南灌进新型建材有限公司所有，由云南灌进新型建材有限公司运营管理。项目责任主体变更后，未进行排污许可证变更工作。随后企业在未取得生态环境主管部门审批的情况下，于2024年6月底在厂区内扩建“高纯石英砂加工项目”（以下简称本项目），根据现场调查，本项目已建成生产车间、安装生产设备及配套环保设施，但未进行生产，属于“未批先建”。大理白族自治州生态环境局于2025年1月7日下发了《大理白族自治州生态环境局行政处罚决定书》（大环（龙）罚字〔2024〕2号），责令企业立即停止违法行为。云南灌进新型建材有限公司接到处罚决定书后及时缴纳了罚款。 根据现场调查，本项目已建成生产车间，安装生产设备及配套环保措施，建设过程中产生的废气、噪声影响已消失，固体废物已合理处置。现场踏勘时也未发现施工期遗留的环境污染及生态破坏问题。项目区存在的主要环境问题及整改措施如下： - 表2-22 与项目有关的原有环境问题及整改措施一览表 序号; 存在问题; 整改措施. 1; 云龙县浩兴矿业有限公司于2023年8月15日申领排污许可证，2024年6月项目运营主体变更为云南灌进新型建材有限公司后未按要求开展排污许可证变更工作。; 根据《排污许可管理办法》、《排污许可管理条例》等相关要求及时开展排污许可证变更工作。. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 一、环境空气质量现状 （一）常规污染物现状 本项目位于大理州云龙县漕涧镇大坪村委会，项目区属二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《大理白族自治州2023年环境状况公报》，2023年，全州环境空气质量总体保持良好，其中洱源县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095- 2012 ）一级标准，其余11个县（市）均达到二级标准。12个县(市)优良天数比例在96.1% ~ 100%之间，平均优良天数比例为98.5%，较2022年下降1.5个百分点。12个县（市）的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳（第95百分位数）等环境空气污染物年均值均达到一级标准，细颗粒物、 臭氧（第90百分位数）均达到二级标准。本项目位于云龙县，属于环境空气质量达标区。 （二）特征污染物现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的要求：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目排放的特征污染物为TSP，本次评价引用厂区原项目（硅矿废渣回收综合利用项目）的环境质量现状监测数据，厂区原项目（硅矿废渣回收综合利用项目）委托云南尚泽检测技术有限公司于2022年11月22~24日对项目区下风向进行现状监测，监测结果见下表。 表3-1 项目区特征污染物现状监测结果一览表 监测点位; 监测指标; 监测日期; 评价指标; 监测结果; 评价标准; 达标情况. 项目区下风向; TSP; 2022.11.22; 24h平均; 0.071mg/m3; 0.3mg/m3; 达标. 2022.11.23; 0.075mg/m3; 达标. 2022.11.24; 0.072mg/m3; 达标. 根据表3-1，本项目拟建区TSP浓度现状可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 综上，项目所在区域环境空气可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求，属于环境空气质量达标区。 ## 二、地表水环境质量现状 经现场踏勘，项目区周边的地表水体为位于项目东侧234m处的漕涧河（又名“瓦窑河”），漕涧河流经保山市瓦窑村汇入澜沧江，根据《云南省水功能区划》（2014年修订），漕涧河-云龙开发利用区水质现状为Ⅲ类，水环境功能为农业用水、工业用水，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 项目最近的断面为瓦窑河省控断面，约30km，根据保山市人民政府公开的《2023年保山市环境状况公报》，瓦窑河口断面水质类别为Ⅱ类，水功能区划为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 三、声环境质量现状 项目所在区域为居住、工业混杂，需要维护住宅安静的区域，属于声环境功能2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 根据现场踏勘结果，本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，根据建设项目环境影响表编制技术指南（污染影响类）要求，无需开展声环境现状监测。 四、生态环境质量现状 本项目租用大理市云龙县漕涧镇华新水泥公司皮带隔壁（华新水泥厂皮带运输机下）杨允繁红砖厂进行建设，不新增用地，该地块土地类型为工业用地，用地范围内已无原生植被。 项目地块周围植物群落单一，生物多样性不丰富，植被均是漕涧本地区常见类型，经现场调查未发现国家和省级重点保护的珍稀和濒危植物，也无国家和省级重点保护的野生动物。 总体而言，项目所在区域生态环境质量现状一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 据现场踏勘，厂界外500m范围内大气环境保护目标为项目东北侧的部分河外村居民及项目东南侧园平寨居民。 2、声环境保护目标 厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、地表水环境保护目标 项目地表水保护目标为东侧234m处的漕涧河。 5、生态环境 本项目租用大理市云龙县漕涧镇华新水泥公司皮带隔壁（华新水泥厂皮带运输机下）杨允繁红砖厂进行建设，项目不涉及新增用地，不涉及新增用地范围内的生态环境保护目标。 项目与周围关系图详见附图3，项目主要环境保护目标见下表。 - 表3-2 主要环境保护目标一览表 - 环境要素; - 保护 - 目标; - 坐标; - 保护 - 内容; - 方位; - 距离/m; - 保护级别. 经度; 纬度. 环境空气; 河外村（部分居民）; 99.098750; 25.617462; 400人; 东北; 192; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 园平寨; 99.098611; 25.612827; 200人; 西南; 227. 地表水; 漕涧河; /; /; 水质; 东; 234; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气排放标准 项目产生的大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的颗粒物无组织排放监控浓度限值，标准值见下表。 表3-3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控点浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周围外浓度最高点; 1.0 mg/m3. 二、废水排放标准 厂区分选废水、清洗废水进入循环沉淀池沉淀后回用，酸浸废水回收至空置的浸泡罐和储酸罐中循环使用，生活污水（食堂废水隔油处理）经化粪池处理后由周边农户定期清运，用于农作物增肥，初期雨水经雨水沟收集至循环沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘及原项目生产用水补充，项目无废水外排，因此不设排放控制标准。 三、噪声排放标准 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准限值》 单位：dB(A) 标准级别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. #### 四、固体废物控制标准 一般工业固体废物贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发 [2021]33 号），“十四五”期间国家对化学需氧量、氨氮、氮氧化物以及挥发性有机物等主要污染物实行排放量控制计划管理。 厂区产生的废气主要为粉尘，废水不外排，故不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环 境 保护 措施 | 根据现场踏勘，本项目已建成生产车间、安装部生产设备及配套环保设施。根据调查，项目施工期间各类污染物均得到及时有效的处理。本评价对项目施工期产生的环境影响进行回顾性分析。 一、施工期环境保护措施 1、废气治理措施 施工期废气主要为粉尘及机械尾气，产生量较小，呈无组织形式排放。为减轻施工废气产生的不利影响，项目在建设过程中采取了以下措施： （1）施工场地设置围；在扬尘较严重的施工场面上采取湿法作业； （2）及时清运施工废弃物，暂时不能清运的采取覆盖等措施，运输车辆进行苫盖，防止洒漏。 （3）采用排放达标的设备和车辆，加强对机械设备和车辆的维护保养，使之处于良好的运行状态并使用合格的油品。 2、废水处理措施 施工期废水主要为施工人员生活污水。废水依托厂区现有污水处理系统，生活污水（食堂废水隔油处理）进入化粪池处理，并在化粪池出水口设置收集装置，化粪池出水经收集后由周边农户定期清运，用于农作物增肥，不外排。 3、噪声防治措施 项目施工期噪声源主要来自于施工机械设备以及交通运输活动产生的噪声。。根据现场踏勘调查，项目周边50m范围内没有声环境保护目标，项目夜间不施工，且施工期较短，施工期结束后，相应的噪声影响随之消除，对周围环境产生的影响也随之消除。 4、固体废物处置措施 施工期产生的建筑垃圾进行分类收集处置，对其中可回收利用的部分（如废钢筋、包装袋、纸皮等）统一回收，并出售给废品回收站；不可回收利用的部分统一收集后清运至漕涧镇政府指定的地点妥善处置。施工人员的生活垃圾集中收集后清运至漕涧镇生活垃圾暂存点处置。 根据现场踏勘、走访及询问调查，本项目施工期间均未收到有关废水、废气、噪声及固体废物等环境污染的投诉意见，也未发生有关环境污染的纠纷事件，项目施工期产生的施工废水、废气、噪声及固体废物通过采取措施后对环境造成的影响不大，现场踏勘时也未发现施工期遗留的环境污染及生态破坏问题。 |
| --- | --- |
| 运营期环 境影 响和 保护 措施 | 一、原项目运营期环境影响和保护措施 根据《硅矿废渣回收综合利用项目环境影响报告表》及批复、《硅矿废渣回收综合利用项目竣工环境保护验收监测报告表》等，原项目运营期环境影响及保护措施如下： （一）原项目污染源强 表4-1 原有项目污染物产排情况一览表 项目; 污染物种类; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; 粉尘（堆场粉尘、运输扬尘）; 8.497; 3.395. 废水; 生产废水; 20100; 0. 生活污水; 51; 0. 固废; 生活垃圾; 0.53; 0. 不合格品; 4800; 0. 沉淀池泥渣; 1200; 0. （二）原项目环境保护措施 1、废水 原项目废水主要为生产废水、生活污水及初期雨水，处置措施如下： - ①生产废水：项目生产废水主要为浸泡废水和分选喷洗废水，经循环沉淀池（2个，共200m³）收集沉淀后循环回用于生产工序，不外排。 - ②项目生活污水（食堂废水隔油处理）进入化粪池处理，并在化粪池出水口设置收集装置，化粪池出水经收集后由周边农户定期清运用作农肥，不外排。 - ③初期雨水经雨水沟进入循环沉淀池，沉淀后作为生产用水回用，不外排。 - 2、废气 原项目产生的废气主要为粉尘、汽车尾气。控制措施如下： - ①粉尘：项目粉尘主要为堆场扬尘及运输扬尘，采取成品堆放区加盖顶棚，原料堆放区加盖防尘网及定期洒水降尘等措施后，呈无组织排放。 - ②机械尾气：机械尾气主要来自于生产设备的运行和车辆运输，运输车辆使用燃料为汽油和柴油，外排尾气中主要含有NOx、CO等污染物，由于设备和运输汽车较分散，外排尾气量小，且周围扩散条件较好，经空气稀释、自然光扩散。 - 3、噪声 - 原项目的噪声源强主要为分选机、色选机运行产生的机械噪声。采取基础减震，绿化吸收、距离衰减后达标排放。 - 4、固体废物 原项目产生的固废主要为不合格品、沉淀池泥渣和生活垃圾。项目生产设备定期由周边修理厂维修人员进行维修，产生的废油由维修人员带走，因此厂区无废矿物油。 ①不合格品：项目区设置沉砂池（总容积35m³），不合格品在沉砂池暂存干化后收集外售。 ②沉淀池泥渣：运营期生产废水经沉淀处理后循环回用，废水中主要污染物为SS，为保证沉淀池处理效果，需定期清理沉淀池泥渣。项目沉淀池泥渣在沉砂池暂存干化后收集外售。 ③生活垃圾：生活垃圾统一收集后定期清运至漕涧镇生活垃圾暂存点处置。 二、原项目技改后运营期环境影响和保护措施 项目针对原项目的浸泡工艺进行技改，由清水浸泡技改为酸浸。采用草酸和清水混合酸液对硅石进行浸泡处理，草酸不是挥发酸， 沸点为 365.10℃，项目在常温常压状态下进行浸泡，无相关废气产生。原项目技改后固废产生情况及处置措施未发生变化，噪声防治措施未变化，仅废水产排情况及措施改变。由于前文已对原项目的产排污情况进行分析，故本章节仅针对原项目技改后的废水产排情况及处置措施进行分析。 （一）原项目技改后产排污环节、污染物及处置情况一览表 原项目技改后废水产生情况处置情况如下表所示。 表4-1 原项目技改后废水产生及处置情况一览表 产排污环节; 污染物; 产生情况; 处理 设施; 是否为可行技术; 排放情况. 粒径分选; 分选废水; 8m3/d; 循环沉淀池; 是; 分选废水进入循环沉淀池沉淀后回用，不外排。. 酸浸; 酸浸废水; 27m3/d; 浸泡罐、储酸罐; 是; 酸浸废水回收至空置的浸泡罐和储酸罐中，循环使用，不外排。. 清洗; 清洗废水; 18m3/d; 循环沉淀池; 清洗废水进入循环沉淀池沉淀后回用，不外排。. 生活; 生活废水; 0.17m3/d; 油水分离器＋化粪池; 是; 生活污水（食堂废水隔油处理）经化粪池处理后由周边农户定期清运用于农作物增肥，不外排。. （二）原项目技改后污染源强分析 原项目技改后运营期产生的废水主要为生产废水（分选废水、酸浸废水、清洗废水）和生活污水，项目区不设置住宿区，生活污水主要为食堂废水和冲厕废水。 1、生产用水及废水 （1）分选用水及废水 根据建设单位提供的数据，原项目技改后分选用水用水量约10m³/d，损耗量约2m³/d，废水产生量8m³/d，分选废水进入循环沉淀池沉淀后循环使用，每日需补充新鲜水2m³。 （2）酸浸用水及废水 本项目设置3个浸泡罐（30m³/个），1个储酸罐（即酸液回收罐，30m³），及1个配酸罐（2m³）。项目使用的草酸为固态，需要在配酸罐中加水溶解后和清水注入浸泡罐中进行浸泡。项目3个浸泡罐不同时使用，依次循环使用，最多同时使用2个浸泡罐。根据建设单位的经验数据，每个浸泡罐中草酸和水的混合液用量为浸泡罐容积的二分之一，即为15m³/d，本项目以2个浸泡罐同时运行进行分析，则浸泡混合酸液用量为30m³/d。损耗水量按10%计，则损耗量为3m³/d，废水产生量为27m³/d，酸浸工序完成后将混合酸液回收至空置的浸泡罐和储酸罐中循环使用（循环使用的水根据浸泡需求调节浓度），不外排，每日需补充新鲜水3m³。 （3）清洗用水及废水 酸浸工序结束并将混合酸液回收后，进行硅石清洗，在浸泡中加入片碱和清水的混合液进行清洗（目的是对硅石表面酸液进行中和），根据建设单位提供的数据，用水量为每个浸泡罐10m³/d，本项目按2个浸泡罐同时运行进行分析，则清洗用水（片碱水）量为20m³/d，损耗水量按10%计，则损耗量为2m³/d，清洗废水产生量为18m³/d，每日需补充新鲜水2m³，清洗废水呈中性，进入循环沉淀池沉淀后循环使用。 （4）降尘用水 项目原料堆场（露天堆场加盖防尘网）需进行洒水降尘，降尘面积为200m2，降尘次数为3次/天（非雨天），根据《云南省用水定额》（DB53/T168-2019）中场地浇洒用水定额取2L/m2·次，则项目非雨天降尘用水量为1.2m3/d。根据大理州气候统计资料，大理州年非雨天为240d/a。项目年工作260d，非雨天工作时间按180天计，则道路洒水降尘用水为量216m3/a，降尘用水全部损耗。 - （5）厂区初期雨水 厂区空地均进行地面硬化，但在一定降雨强度和降雨历时的条件下将形成一定量初期雨水，项目厂区汇水面积约500㎡。根据环境手册 2.2U 推荐的暴雨强度及雨水流量计算软件，参照下关地区的暴雨强度初期雨水产生结果如下： 根据计算，厂区初期雨水产生量为14.99m³/次，由于厂区原项目设置的二级循环沉淀池位于厂区地势较低处，故初期雨水可经雨水沟收集至循环沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘及原项目生产用水补充，不外排。项目年工作260天，其中雨天按80天计，则初期雨水收集量为1199.2m3/a。 2、生活用水及废水 原项目技改后生活用水量为0.2m3/d、52m3/a，污水产生量为0.17m3/d，44.2m3/a。生活污水（食堂废水隔油处理）经化粪池处理后由周边农户定期清运，用于农作物增肥，不外排。综上，项目运营期无废水外排。 原项目技改后水平衡图如下： 图4-1 原项目技改后水平衡图（m³/a） （三）处理措施可行性分析 1、生产废水处理措施可行性 原项目分选废水进入循环沉淀池沉淀后回用；清洗废水进入循环沉淀池沉淀后回用。项目建有两级循环沉淀池（单个容积为100m³，共200m³），根据上文分析，进入循环沉淀池的水量为26m³（分选废水8m³，清洗废水18m³），故沉淀池容积可满足废水的暂存需求，项目分选废水中主要成分为SS、清洗废水呈中性，废水经沉淀池沉淀后循环使用，处置措施可行。 酸浸废水回收至空置的浸泡罐和储酸罐中，循环使用（循环使用的水根据浸泡需求调节浓度）；根据上文分析，酸浸废水产生量为27m³/d，空置浸泡罐和储酸罐总容积为60m³，可满足酸浸废水的暂存需求；酸洗工序主要是利用草酸去除原料中的主要杂质三氧化二铁，根据工艺流程分析完成酸洗后主要杂质三氧化二铁会以草酸铁的形式置换出来，而草酸铁（Fe2(C2O4)3）难溶于水和酸，最终形成沉淀物排出，因此酸洗液中不会富集过多的铁离子，故酸洗废水收集后回用可行。 - 2、生活污水处理措施可行性 - 项目生活办公区设置油水分离器及1个容积为2m³的化粪池，项目生活污水（食堂废水隔油处理）进入化粪池处理，并在化粪池出水口设置收集装置，化粪池出水经收集后由周边农户定期清运，用于农作物增肥，根据上文分析，原项目技改后生活废水产生量为0.17m3/d，设置的化粪池可满足生活污水的停留时间要求，项目生活污水不外排，处置措施可行。 （四）水环境影响分析 分选废水、清洗废水进入循环沉淀池沉淀后回用，酸浸废水回收至空置的浸泡罐和储酸罐中，循环使用，生活污水（食堂废水隔油处理）经化粪池处理后由周边农户定期清运用，用于农作物增肥，不外排。综上，项目废水不外排，项目运营对周边地表水环境的影响较小。 三、高纯石英砂加工生产线（扩建项目）运营期环境影响和保护措施 （一）水环境影响分析 1、产排污环节、污染物及处置情况一览表 本项目废水产生情况处置情况如下表所示。 表4-2 项目废水产生及处置情况一览表 产排污环节; 污染物; 产生情况; 处理 设施; 是否为可行技术; 排放情况. 生活; 生活废水; 0.204m3/d; 油水分离器＋化粪池; 是; 生活污水（食堂废水隔油处理）经化粪池处理后由周边农户定期清运，用于农作物增肥，不外排。. 2、污染源强分析 项目运营期产生的废水主要为生活污水，项目区不设置生活区，生活污水主要为冲厕废水。 （1）项目生活用水及废水 项目新增劳动定员6人，均不在产区住宿，用水量为每人0.04m3/d，总用水量为0.24m3/d、62.4m³/a，污水产生量以85%计，则污水产生量为0.204m3/d，53.04m3/a。本项目生活污水依托厂区原有油水分离器及化粪池处理：生活污水（食堂废水隔油处理）经化粪池处理后由周边农户定期清运用，用于农作物增肥，不外排。 综上，项目建成后厂区水平衡图如下： 图4-2 项目建成后厂区（全厂）水平衡图（m³/a） 3、处理措施可行性分析 （1）项目生活污水依托原有化粪池可行性分析 项目生活污水产生量为0.204m3/d、53.04m3/a，依托厂区油水分离器及已建化粪池（2m³）处理，并在化粪池出水口设置收集装置，化粪池出水经收集后由周边农户定期清运，用于农作物增肥，不外排；根据前文分析，原项目生活污水产生量为0.17m3/d，故项目建成后厂区生活污水总产生量为0.374m3/d，厂区设置化粪池容积能满足生活污水停留时间要求。生活污水依托原有化粪池处置措施可行。 4、水环境影响分析 项目产生的生活污水依托厂区油水分离器及化粪池处理后由周边农户定期清运用，用于农作物增肥，不外排；初期雨水经雨水沟收集至循环沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘及原项目生产用水补充，不外排；厂区无废水外排，项目对周围水环境影响较小。 （二）项目运营期大气环境影响分析及环境保护措施 1、产排污环节、污染物及排放形式 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，结合本项目生产单元、生产设施、产污环节、主要污染物项目、排放形式如下表所示。 - 表4-3 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 - 源强; - 产生情况; - 污染治理措施; - 治理效率; - 是否为可行性技术; - 排放情况; - 排放形式. 无组织废气; 破碎 粉尘; 40.68t/a 19.557kg/h; - 破碎、筛分、磁选工序均位于同一半封闭车间内，共设置一套脉冲袋式除尘器（TA001）; - 99%; - 是; 0.407t/a 0.195kg/h; 无组织. 筛分 粉尘; 33.9t/a 16.298kg/h; 0.339t/a 0.163kg/h; 无组织. 磁选 粉尘; 34.67t/a 0.098kg/h; 0.347t/a 0.166kg/h; 无组织. 色选 粉尘; 36.54t/a 17.567kg/h; - 色选工序在半封闭车间内，并设置一套布袋除尘器（TA002）; - 99%; - 是; 0.365t/a 0.175kg/h; 无组织. 运输 扬尘; 0.034t/a 0.016kg/h; - 道路清扫、洒水降尘、 - 车辆加盖篷布等; - 74%; - 是; 0.0088t/a 0.004kg/h; 无组织. 食堂 油烟; 少量; - 空气稀释、自然扩散; - /; - /; 少量; 无组织. 2、废气污染源强计算过程简述 项目运营期废气主要为粉尘和食堂油烟，粉尘主要包括为破碎粉尘、筛分粉尘、磁选粉尘、筛选粉尘、运输道路扬尘等，均为无组织排放。 （1）破碎粉尘 项目原料为原项目生产的白色硅石产品，由原项目成品堆场给料至制砂机破碎制砂，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3099 其他非金属矿物制品制造行业系数手册》，项目破碎过程的粉尘产生系数为1.13kg/t-产品，末端治理技术采取袋式除尘的，处理效率为99%。本项目硅石破碎量为3.6万吨，则破碎工段的粉尘产生量为40.68t/a。 项目在破碎、筛分、磁选工序共设置1套气箱式脉冲袋除尘器（TA001），含尘气体经进气口进入除尘器，较大颗粒的粉尘直接落入灰斗，含有微粒粉尘的气体通过滤袋，粉尘被滞留在滤袋外表面，而气体则经净化后进入净气室由排气管经风机排入大气，则该工序粉尘排放量为0.407t/a，0.195kg/h。 （2）筛分粉尘 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3099 其他非金属矿物制品制造行业系数手册》，本项目筛分过程的粉尘产生系数为1.13kg/t-产品，末端治理技术采取袋式除尘的，处理效率为99%。本项目年产高纯石英砂3万吨，则筛分工段的粉尘产生量为33.9t/a。 项目破碎、筛分、磁选工序共用1套气箱式脉冲袋除尘器（TA001），则此工序产生的粉尘经除尘器处理后排放量为0.339t/a，0.163kg/h。 （3）筛选粉尘 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3099 其他非金属矿物制品制造行业系数手册》，本项目色选过程的粉尘产生系数为1.13kg/t-产品，末端治理技术采取袋式除尘的，处理效率为99%。 项目筛分后不合格的物料收集后外售，筛分合格的物料进入色选工序，根据建设单位提供的经验数据，筛分后不合格的物料量占10%，筛分合格的物料量占90%。则进入色选工序的物料量约为32333t，筛选粉尘产生量约为36.54t/a。 项目在色选工序设置一套布袋除尘设备（TA002），则选粉粉尘经除尘器处理后排放量约0.365t/a，0.175kg/h。 （4）磁选粉尘 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3099 其他非金属矿物制品制造行业系数手册》，本项目磁选过程的粉尘产生系数为1.13kg/t-产品，末端治理技术采取袋式除尘的，处理效率为99%。 项目色选合格的物料进入磁选工序，色选不合格的物料收集后外售。根据建设单位提供的经验数据，色选后合格的物料量占95%，色选不合格的物料量占5%。则进入磁选工序的物料量约为30682t，磁选粉尘产生量约34.67t/a。 项目破碎、筛分、磁选工序共用1套气箱式脉冲袋除尘器（TA001），则磁选粉尘经除尘器处理后排放量约为0.347t/a，0.166kg/h。 （5）运输道路扬尘 本项目原料由原项目成品堆场供给，运输距离较短，故本次评价主要考虑项目成品厂内运输产生的运输扬尘的污染。按下式计算： - 式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）； - QP1——总扬尘量（kg/a）； - V——车辆速度（km/h），10km/h； - M——车辆载重（t/辆），40t； - P——道路灰尘覆盖量（kg/m2），取0.3kg/m2； - L——运输距离（km），约0.05km； - Q——运输量（t/a），约3.6万t/a。 经计算，项目道路扬尘量为0.77kg/km·辆，总扬尘量为0.034t/a，0.016kg/h。采取物料运输加盖篷布，定期清扫运输路面，加强运输道路洒水降尘等措施可有效降低扬尘。根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4，洒水降尘控制效率74%，则道路扬尘排放量为0.0088t/a，0.004kg/h。 综上，本项目粉尘产生量为145.824t/a，排放量为1.4668t/a。 （6）食堂油烟 - 厂区内设有一个食堂，食堂内设置1个灶头，属小型规模。厨房使用电能，为清洁能源，食堂废气主要为少量饮食油烟。本项目6人在原有食堂就餐，加之厂区原有项目5人在食堂就餐，共11人在厂区食堂就餐，根据《中国居民膳食指南（2022）》简介，食堂用油按照我国居民日均食油量30g/d计算，则日耗油量为0.33kg/d；一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%。则油烟产生量约为0.00076kg/d油烟产生量较小，经空气稀释、自然扩散。 4、大气污染防治措施及可行性分析 本项目产生的大气污染物主要为粉尘，处置措施为：①项目在破碎、筛分、磁选工序共设置1套气箱式脉冲袋除尘器（TA001），各工序产生的粉尘经管道负压收集至除尘器，含尘气体经进气口进入除尘器，较大颗粒的粉尘直接落入灰斗，含有微粒粉尘的气体通过滤袋，粉尘被滞留在滤袋外表面，而气体则经净化后进入净气室由排气管经风机排入大气。②色选工序设置一套布袋除尘器（TA002），筛选粉尘经布袋除尘器处理后，少量废气无组织排放。③采取物料运输加盖篷布，定期清扫运输路面等措施可有效降低运输扬尘。 脉冲布袋除尘器运行方式：运行时含尘气体从进气口进入灰斗后，由于气流断面面积突然扩大，流速降低，气流中一部分粗颗粒、密度大的尘粒在重力作用下在灰斗内沉降下来；粒度细、密度小的尘粒进入滤袋室后，通过滤袋表面的惯性、碰撞、筛滤、拦截和静电等综合效应，使粉尘沉降在滤袋表面上并形成粉尘层。净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出，粉尘收集后外排的气体已完成净化，故最终以无组织形式外排 处置措施可行性：参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）“附录A 废气污染防治可行技术”中，原料准备环节（除煅烧）、返回料处理环节、机加工环节、其他工艺流程中原料准备环节以及磨机、破碎机、震动筛、运输机、给料机、吸料天车、清理机等对应含颗粒物的废气可行技术为袋式除尘法。故，本项目破碎、筛分、色选、磁选等工序使用袋式除尘为可行技术。 5、监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目监测要求如下： 表4-4 监测内容一览表 排放 类型; 监测 点位; 监测因子; 监测频次; 标准; 实施单位. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准限值; 委托有资质的环境监测单位. 6、大气环境影响分析结论 项目在破碎、筛分、磁选工序共设置1套气箱式脉冲袋除尘器，各工序产生的粉尘经管道负压收集至除尘器处理后无组织排放。色选工序设置一套布袋除尘器，筛选粉尘经布袋除尘器处理后，少量废气无组织排放。项目采取物料运输加盖篷布，定期清扫运输路面等措施可有效降低运输扬尘。 综上，项目所在区域为环境质量达标区，项目产生的污染物经采取本评价提出的污染防治措施后均能做到达标排放，项目周边环境空气保护目标距项目区较远，项目运营对周围环境产生的影响较小。 （三）项目运营期噪声影响及保护措施 1、噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A、《噪声控制工程》（作者：高红武主编 出版日期：2003年07月第1版）中噪声源强数据，本项目噪声源强等效声级值见下表。 表4-5 项目主要设备噪声源强情况汇总表 设备名称; 数量; 单一设备源强dB(A); 叠加设备 源强dB(A); 治理措施; 降噪 效果dB(A); 治理后噪声值dB(A). 制砂机; 1台; 90; 90; 基础减振、增设减震垫，厂房隔声等; 20; 70. 振动筛; 2台; 90; 93; 20; 73. 提升机; 10台; 70; 80; 20; 60. 摇摆筛; 1台; 90; 90; 20; 70. 空压机; 2台; 85; 88; 20; 68. 色选机; 2台; 75; 78; 20; 58. 轴流风机; 5台; 40; 83; 20; 63. 叠加值; 77. 2、预测模式 根据声能量在空气传播中衰减模式计算出某声源在环境中任意一点的声压级。由于本项目声源均设置于室内，预测步骤如下： ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级：          中：Lp1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lw——某个声源的声功率级； r——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数，根据房间内壁的平均吸声系数与内壁总面积计算； Q——方向因子，半自由状态点声源Q＝2； ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TL——构件隔声损失，双面粉刷砖墙。 ④将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤采用户外声传播衰减公式预测各主要设备噪声对环境的影响。 式中：Lp(r)—距声源r处预测点噪声值，dB（A）； Lp(r0)—参考点r0处噪声值，dB（A）； Adiv—几何发散衰减，dB（A）； Aatm—大气吸收衰减，dB（A）； Abar—屏障衰减，dB（A）； Agr—地面效应，dB（A）； Amisc—其他多方面效应衰减，dB（A）； r—预测点距噪声源距离，m； r0—参考位置距噪声源距离，m。 3、噪声预测结果 项目夜间不生产，且周围50m范围内无噪声环境保护目标，因此本次评价仅对昼间噪声进行预测。项目生产设备分散置于厂房中，本次评价假设所有设备同时运行，各噪声源强叠加后以项目区厂房中部作为点源，并以点源噪声衰减模式预测厂界周边的噪声值，项目运营期设备噪声厂界贡献值预测结果见下表（噪声背景值来源于原项目竣工环境保护验收监测表中厂界噪声监测数据）。 表4-6 噪声经过治理后在厂界贡献值预测结果 单位:dB(A) 位置; 距离（m）; 源强dB(A); 噪声背景值; 本项目噪声贡献值; 叠加值; 评价标准; 达标 情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. N1厂界南; 49; 77; 56.1; 43.3; 56.4; 60; 达标. N2厂界北; 46; 55.8; 43.8; 56.1; 60; 达标. N4厂界西; 175; 56.0; 32.8; 56.1; 60; 达标. N3厂界东; 28; 56.7; 48.2; 57.3; 70; 达标. 根据上述预测结果，运营期厂界南、北、西面噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348-2008）中的2类标准限值，厂界东西面噪声值能达到4a类标准限值，本项目厂界外50m范围内无噪声环境保护目标，无超标影响情况 4、噪声污染防治措施 ①对高噪声设备加装隔声垫，采用隔声、吸声、减震等措施； ②厂房合理布局，高噪声设备远离厂界并加强密闭； ③建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； ④夜间不生产，严格执行昼间生产制度； ⑤加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 采取以上措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。 - 5、监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目排污许可证管理级别为登记管理，但原项目排污许可证管理级别为简化管理，故本项目建成后，厂区排污许可证按简化进行管理。噪声监测要求如下： 表4-7 噪声监测内容一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准; 实施单位. 厂界东南西北各布设1个监测点位; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）; 委托有资质的环境监测单位. 6、噪声影响分析 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，项目东北侧192m处的部分河外村居民及项目东南侧227m处的园平寨，距离项目生产区较远。由噪声预测结果可知，运营期厂界噪声能达标排放，厂界噪声经距离衰减后对敏感点声环境贡献值较小，对环境影响较小。 （四）项目运营期固体废物影响及处置措施 1、污染源强 项目生产设备定期由周边修理厂维修人员进行维修，产生的废油由维修人员带走，不在厂区储存，因此厂区无废矿物油。本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、生产过程中产生的不合格（摇摆筛筛分工序不合格品、色选工序不合格品、磁选工序不合格品）品及布袋除尘器收尘灰。 - （1）生活垃圾 职工生活垃圾产生量按 0.5kg/人·天，则年产生量为0.78t/a，生活垃圾统一收集后定期清运至漕涧镇生活垃圾暂存点处置。 （2）摇摆筛筛分工序不合格品 根据上文分析，摇摆筛筛分后不合格的物料量占筛分物料的10%，摇摆筛筛分工序不合格品产生量约为3592.42t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属于非特定行业生产过程中产生的其他废物，废物代码为900-999-99。摇摆筛筛分工序不合格品收集后外售处置。 （3）色选工序不合格品 根据上文分析，色选工序不合格物料量占色选物料的5%，色选工序不合格品产生量约为1614.46t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属于非特定行业生产过程中产生的其他废物，废物代码为900-999-99。色选工序不合格品收集后外售处置。 （4）磁选工序不合格品 磁选工序不合格物料量约占磁选物料的2%，磁选工序不合格品产生量约为647.401t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属于非特定行业生产过程中产生的其他废物，废物代码为900-999-99。磁选工序不合格品收集后外售处置。 （5）布袋除尘器收尘灰 根据上文分析，本项目布袋除尘器收尘灰产生量为144.252t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属于非特定行业生产过程中产生的工业粉尘，废物代码为900-999-66。布袋除尘器收尘灰收集后外售处置。 项目固体废物产生及处置情况见下表。 表4-8 本项目固体废物产生及处置情况一览表 固废名称; 产生环节; 产生量; 固废属性; 废物代码; 处置措施. 生活垃圾; 办公生活; 0.78t/a; 一般固废; /; 收集后定期清运至漕涧镇生活垃圾暂存点处置. 摇摆筛筛分工序不合格品; 筛分; 3592.42t/a; 900-999-99; 收集后外售处置. 色选工序不合格品; 色选; 1614.46t/a; 900-999-99; 收集后外售处置. 磁选工序不合格品; 磁选; 647.401t/a; 900-999-99; 收集后外售处置. 布袋除尘器收尘灰; 布袋除尘; 144.252t/a; 900-999-66; 收集后外售处置. 2、环境管理要求 一般工业固体废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）。项目产生的一般固废由吨袋收集后暂存在本项目成品堆放区，与成品分开堆放，定期外售处置。 3、固体废物污染防治措施 ①生活垃圾统一收集后定期清运至漕涧镇生活垃圾暂存点处置。 ②生产过程中产生的不合格（摇摆筛筛分工序不合格品、色选工序不合格品、磁选工序不合格品）品及布袋除尘器收尘灰收集后外售处置。 4、固体废物影响分析 根据上文分析，项目运营产生的固体废物均得到合理处置，处置率100%，对环境影响较小。 （五）全产污染物产排情况 综上，本项目建成后厂区污染物产排情况见下表： 表4-9 全厂污染物产排情况一览表 单位：t/a 项目; 污染物 种类; 原项目技改后; 扩建项目; 全厂. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 废气; 粉尘; 8.497; 3.395; 145.824; 1.4668; 154.321; 4.8618. 废水; 生产废水; 13780; 0; 0; 0; 13780; 0. 生活污水; 44.2; 0; 53.04; 0; 97.24; 0. 固废; 生活垃圾; 0.53; 0; 0.78; 0; 1.31; 0. 分选工序不合格品; 4800; 0; 0; 0; 4800; 0. 沉淀池泥渣; 1200; 0; 0; 0; 1200; 0. 摇摆筛筛分工序不合格品; 0; 0; 3592.42; 0; 3592.42; 0. 色选工序不合格品; 0; 0; 1614.46; 0; 1614.46; 0. 磁选工序不合格品; 0; 0; 647.401; 0; 647.401; 0. 布袋除尘器收尘灰; 0; 0; 144.252; 0; 144.252; 0. （六）地下水、土壤 项目周边无地下水出水点、无饮用水源地保护区。项目生产车间地面硬化，运营过程加强管理，正常情况下，不会对土壤及地下水环境产生污染影响。非正常情况下，可能造成地下水和土壤污染的污染源为酸浸废水、循环沉淀池废水通过垂直入渗污染土壤和地下水。 需采取相关保护措施： 针对可能出现的污染环节，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水环境保护原则，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 其中厂区化粪池、循环沉淀池等已做相应的防渗硬化处理，原项目技改后新增配酸罐、储酸罐、防腐浸泡罐等区域需进行重点防渗处理。 分区防渗措施见下表： 表4-10 厂区污染区划分及防渗等级一览表 分区; 装置或构筑物名称; 防渗区域; 防渗技术要求. 重点防渗区; 配酸罐、储酸罐、浸泡罐等区域; 地面、裙脚; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行；. 一般防渗区; 循环沉淀池、化粪池等; 地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 除重点防渗区和一般防渗区以外的区域; 地面; 一般地面硬化. 经调查，项目厂区各防渗分区按要求采取相应的防渗措施后，能降低污染物发生渗漏概率，控制对土壤和地下水的污染影响。 （七）环境风险 1、环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作级别划分标准的要求，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照风险潜势确定评价工作等级。 表4-11 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 低度危害（P4）. 环境高敏感度区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中敏感度区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低敏感度区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，危险物质及工艺系统危险性（P）的等级划分方法如下： 危险物质数量与临界量比值（Q）的计算： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q= q1/Q1 + q2/Q2 + ··· + qn/Qn q1，q2，···，qn ——每种危险物质的最大存在总量，单位为吨（t）； Q1，Q2，···，Qn ——每种危险物质的临界量，单位为吨（t）。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行识别，厂区涉及的危险物质主要为草酸，其最大存在总量及其临界量见下表： 表4-12 厂区危险物质与临界量一览表 危险单元; 物质 名称; 类别; CAS号; 最大储存量q; 临界量 Q; q/Q. 储酸罐、配酸罐、浸泡罐等; 草酸; 危害水环境物质（急性毒性类别Ⅰ）; 144-62-7; 5; 100; 0.05. 注：《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，草酸为危害水环境物质（急性毒性类别Ⅰ），临界值取100t。. 经计算，危险品存储量小于临界量，最大储存量与临界量比值 Q=0.05＜1，所以本项目不构成重大危险源，风险潜势为I，仅需开展简单分析。 （2）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的规定，环境风险类型包括危险物质泄漏以及火灾、爆炸等引发的伴生、次生污染物排放。结合前述物质危险性识别结果，对项目涉及的环境风险类型、危险物质向环境转移的可能途径及影响方式进行识别，识别结果见下表。 表4-13 项目环境风险及环境影响途径识别表 序号; 风险源; 风险物质; 环境风险类型; 产生原因; 环境影响途径. 1; 配酸罐、储酸罐、浸泡罐等区域; 草酸、酸性废水等; 泄漏; 储罐破损、设备故障或人为操作失误等; 地表水、地下水、土壤. 2; 草酸储存区域; 草酸; 泄漏; 人为操作不当；包装袋破损等; 地表水、地下水、土壤. 3; 循环沉淀池; 废水; 泄漏; 池体破损; 地表水、地下水、土壤. 4; 除尘设备; 粉尘; 粉尘事故排放; 除尘设备故障、失灵等; 大气、地表水、地下水、土壤. 5; 厂区; 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 厂区电路老化或电器设备故障等原因均可能引起火灾爆炸。; 大气、水环境. （3）环境风险分析 草酸、酸性废水泄漏事故风险分析：因容器破损或操作不当导致草酸、酸性废水等泄漏可能对地表水、地下水、土壤等环境造成威胁。项目配酸罐、储酸罐、浸泡罐等区域按重点防渗进行地面防渗、罐区四周设置围堰，围堰满足最大泄漏量收集需求，泄漏后可控制在围堰内，切断各土壤和地下水的污染途径，不会对土壤和地下水环境造成影响。草酸存放区域地面硬化，防水、防雨等，如有洒落情况，立即收集并清扫干净，对土壤和地下水影响不大。 废气事故排放风险分析：由于除尘设备故障、失灵等原因，导致废气处理系统及装置运行异常，污染物非正常排放，造成大气环境污染。项目设置2个布袋除尘器，当发现除尘器故障，运行不正常时，立即停产维修，待设备正常运行再进行生产，对环境影响不大。 火灾、爆炸事故风险分析：工厂区电路老化或电器设备故障等原因均可能引起火灾爆炸，燃烧引起的后果不但会造成人员伤亡和财产损失，烃类气体将直接进入大气环境，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。除大气、水、土壤和生态环境影响外，事故本身及事故后项目毁坏状态将明显破坏区域的环境景观，且企业内部员工可能会受到较为严重的影响。因此，建设单位应按消防法规落实各项防火措施和制度，配备必要的消防应急设施，平时加强对相应设施的维护、检修，确保设备正常运行的情况下，此事件发生概率较小。 （4）环境风险防范措施及应急要求 （1）加强设备的保养和维护，特别要注意草酸储罐、配酸罐、浸泡罐的保养和维护，防止出现缝隙引起酸液的泄漏。 （2）定期对各酸罐、管道进行检查，若发现有酸罐、管道、地面开裂等现象，立即停止生产，及时查明原因，并进行补缝和重修。制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，严格要求员工遵守安全规章制度和操作流程。 （3）草酸储罐、配酸罐、浸泡罐区域设置围堰，地面采用防渗材料铺设。 （4）如发生循环沉淀池开裂情况，应立即停止生产，将开裂池子的废水抽至另外一个未开裂的池子，减少废水下渗，从而减轻下渗废水对土壤和地下水的污染。 （5）化学品应单独运输，不得与其有禁忌的物质混合运输；运输过程中要确保盛装容器密封，确保容器不泄漏、不坠落、不损坏。 （6）废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护。如发现人为原因不开启废气处理设施，相关人员并承担事故排放责任；若废气治理措施因故不能运行，则生产必须顺序停止。 - （7）建立健全防火制度和安全操作规程，加强环保管理和风险防范工作。 （8）加强管理，落实值班巡查制度，制定操作规范、严格执行。 （9）加强用火及设备管理，严禁在生产车间内抽烟、使用明火作业，生产车间设置相应警告标志。 （10）定期检查电器线路安全、更换陈旧老化电线，排除火灾隐患。 （11）提高防火意识，对员工进行防火防爆等安全知识培训，对制定的各类规章制度需严格执行，定期开展演练，提高员工在事故情况下的安全处置、逃生等技能。 - （12）定期对职工进行安全教育和安全生产培训，不断提高企业职工灭火操作技能和事故处理能力，能够熟悉掌握和使用消防器材；职工上岗前必须进行生产技术技能培训和生产安全培训，熟悉掌握生产操作技能和生产安全规程，经考核符合条件者，准予上岗，不符合条件的绝不能上岗。如发现企业职工有异常现象者，应立即停止工作，以免发生操作事故，从而引发污染事故。 （13）加强危险源的日常监控，加强对危险源的管理，当班人员必须每班对危险源进行巡查，发现有异常立即报告，积极采取措施进行整改。 （14）配备必要的应急物资，由专人管理和维护。 （15）组织编制环境应急预案，针对可能出现的现场事故，进行必要的防范演练。 4、环境风险分析结论 本评价认为，项目的风险管理措施可靠、有效，项目风险处于可接受水平，不会对项目周围环境产生明显影响，在认真落实本评价针对风险事故提出的具体防措施的情况下，项目发生的环境风险可以控制在较低水平。故从环境风险角度分析，本项目实施可行。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| - 要素 - 内容 | 排放口 (编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大气 - 环境 | 无组织废气 | 破碎粉尘 | - 破碎、筛分、磁选工序均位于同一半封闭车间内，共设置一套脉冲袋式除尘器（TA001）；破碎、筛分、磁选粉尘经除尘器处理后无组织排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值 |
|  |  | 筛分粉尘 |  |  |
|  |  | 磁选粉尘 |  |  |
|  |  | 筛选粉尘 | - 色选工序在半封闭车间内，并设置一套布袋除尘器（TA002），筛选粉尘经除尘器处理后无组织排放 |  |
|  |  | 运输扬尘 | - 加强道路清扫、洒水降尘、车辆加盖篷布等 |  |
| - 地表水环境 | 原项目分选工序 | 分选废水 | 分选废水进入循环沉淀池沉淀后回用，不外排 | 废水不外排 / |
|  | 原项目酸浸工序 | 酸浸废水 | 酸浸废水回收至空置的浸泡罐和储酸罐中，循环使用，不外排。 |  |
|  | 原项目清洗工序 | 清洗废水 | 清洗废水进入循环沉淀池沉淀后回用，不外排。 |  |
|  | 厂区员工生活区 | 生活污水 | 生活污水（食堂废水隔油处理）经化粪池处理后由周边农户定期清运，用于农作物增肥，不外排。 |  |
|  | 厂区 | 初期雨水 | 初期雨水经雨水沟收集至循环沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘及原项目生产用水补充，不外排 |  |
| - 声环境 | 生产设备、运输车辆 | 噪声 | 基础减振；车间、墙体屏蔽降噪，距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 固体 - 废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 收集后定期清运至漕涧镇生活垃圾暂存点处置 | 处置率100% |
|  |  | 摇摆筛筛分工序不合格品 | 收集后外售处置 |  |
|  |  | 色选工序不合格品 | 收集后外售处置 |  |
|  |  | 磁选工序不合格品 | 收集后外售处置 |  |
|  |  | 布袋除尘器收尘灰 | 收集后外售处置 |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 针对可能出现的污染环节，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水环境保护原则，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。其中厂区化粪池、循环沉淀池等已做相应的防渗硬化处理，原项目技改后新增配酸罐、储酸罐、防腐浸泡罐等区域需进行重点防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保 护措施 | / |  |  |  |
| 环境风 险防范 措施 | （1）加强设备的保养和维护，特别要注意草酸储罐、配酸罐、浸泡罐的保养和维护，防止出现缝隙引起酸液的泄漏。 （2）定期对各酸罐、管道进行检查，若发现有酸罐、管道、地面开裂等现象，立即停止生产，及时查明原因，并进行补缝和重修。制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，严格要求员工遵守安全规章制度和操作流程。 （3）化学品应单独运输，不得与其有禁忌的物质混合运输；运输过程中要确保盛装容器密封，确保容器不泄漏、不坠落、不损坏。 （4）如发现有风险物质泄漏，应立即采取按照泄漏源控制、围提截堵、泄漏物处置流程进行处置。 （5）应编制突发环境事件应急预案，组建环境事件应急组织机构，明确各应急小组的职责，合理规定本项目突发环境事件的预防、预警机制，制定应急处置措施及处置方法。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发〔2015〕4 号）的规定要求向生态环境主管部门备案。 （6）加强人员的教育培训，树立正确的安全生产意识，定期进行应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理 要求 | 1、环境管理 项目公司内部应设专人负责营运期环境保护工作，管理人员要经过专业培训合格后才能上岗。管理内容包括： （1）工程运行前，组织环保部门进行“三同时”验收，检查环保设施是否按要求建设。 （2）加强环保宣传，设置公益告示栏，尽量提高人们的环境意识，使其主动爱护区域内环境卫生。 （3）做好生产过程中的环保管理。项加强环保设施的维护检修，环保设施的保养、维修应制度化，确保环保设施正常运行。 （4）加强员工环保意识教育，建立相关生态环境保护制度，建立环境保护管理长效机制，设环保管理员负责环评提出的相关环保措施落实。 2、环境监测 环境监测目的是为全面、及时掌握拟建项目污染动态变化，了解工程建设对项目所在地区的环境质量变化程度、影响范围，及时向主管部门反馈信息，为环境管理提供科学依据。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中的相关要求，厂区环境监测计划见下表。 表5-1 厂区污染源监测计划一览表 排放类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准限值. 噪声; 项目厂界外1m 处（东西南北各设1个点）; 等效连续A声级Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3、竣工环境保护验收 项目在建设和运营期间，必须实施“三同时”制度，即污染治理设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]第 682 号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）的有关规定，建设项目竣工后，建设单位自主开展环境保护验收。由有资质的监测单位进行竣工验收监测，并编制竣工环境保护验收报告。 表5-2 项目“三同时”验收一览表 污染源; 污染物; 环保设施、措施; 执行效果. 废气; 无组织; 破碎 粉尘; - 破碎、筛分、磁选工序均位于同一半封闭车间内，共设置一套脉冲袋式除尘器（TA001）；破碎、筛分、磁选粉尘经除尘器处理后无组织排放。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 筛分 粉尘. 磁选 粉尘. 色选 粉尘; - 色选工序在半封闭车间内，并设置一套布袋除尘器（TA002），筛选粉尘经除尘器处理后无组织排放。. 运输 扬尘; - 加强道路清扫、洒水降尘、车辆加盖篷布等。. 废水; 原项目分选工序; 分选废水; 分选废水进入循环沉淀池沉淀后回用，不外排; 废水不外排. 原项目酸浸工序; 酸浸废水; 酸浸废水回收至空置的浸泡罐和储酸罐中，循环使用，不外排。. 原项目清洗工序; 清洗废水; 清洗废水进入循环沉淀池沉淀后回用，不外排。. 厂区员工生活区; 生活污水; 生活污水（食堂废水隔油处理）经化粪池处理后由周边农户定期清运，用于农作物增肥，不外排。. 厂区; 初期雨水; 初期雨水经雨水沟收集至循环沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘及原项目生产用水补充，不外排. 固废; 一般固废; 生活垃圾收集后定期清运至漕涧镇生活垃圾暂存点处置; 处置率为100%. 摇摆筛筛分工序不合格品由吨袋收集后暂存在本项目成品堆放区，与成品分开堆放，定期外售处置. 色选工序不合格品由吨袋收集后暂存在本项目成品堆放区，与成品分开堆放，定期外售处置. 磁选工序不合格品由吨袋收集后暂存在本项目成品堆放区，与成品分开堆放，定期外售处置. 布袋除尘器收尘灰收集后定期外售处置. 噪声; 设备、机械噪声; 基础减振；车间、墙体屏蔽降噪，距离衰减等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生态环境部第 11 号），本项目排污许可证管理级别为登记管理，但原项目排污许可证管理级别为简化管理，故本项目建成后，厂区排污许可证按简化进行管理，执行排污许可证管理的相关要求。 |

- 六、结论

本项目符合国家、地方产业政策；符合“三线一单”相关要求；符合大理州生态环境管控总体要求；符合《云龙县“十四五”生态环境保护规划》、《大气污染防治行动计划》、《“十四五”噪声污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《云南省固体废物污染环境防治条例》、《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等相关要求。项目产生的各污染因素采取相应的防治措施后能保证污染物达标排放，对区域环境产生的影响较小，不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能，项目的建设对周边环境的影响在可接受范围内；厂界噪声可实现达标排放，固体废物合理处置。项目拟采取的各项污染源防治措施合理有效，技术可行。 综上，建设单位在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内加强环境管理的前提下，从环境保护的角度，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 3.395t/a | / | / | 1.4668t/a | / | 4.8618t/a | +1.4668t/a |
| 废水 | 生活污水 | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 生产废水 | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般固废 | 生活垃圾 | 0.53t/a | / | / | 0.78t/a | / | 1.31t/a | +0.78t/a |
|  | 分选工序不合格品 | 4800t/a | / | / | 0 | / | 4800t/a | 0 |
|  | 沉淀池泥渣 | 1200t/a | / | / | 0 | / | 1200t/a | 0 |
|  | 摇摆筛筛分工序不合格品 | 0 | / | / | 3592.42t/a | / | 3592.42t/a | +3592.42t/a |
|  | 色选工序不合格品 | 0 |  |  | 1614.46t/a |  | 1614.46t/a | +1614.46t/a |
|  | 磁选工序不合格品 | 0 | / | / | 647.401t/a | / | 647.401t/a | +647.401t/a |
|  | 布袋除尘器收尘灰 | 0 |  |  | 144.252t/a |  | 144.252t/a | +144.252t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①